|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від __ 2024 р. № ___) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРУКТУРА БАЗИ ГЕОДАНИХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| містобудівної документації на місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 1. Класи та атрибути об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва набору класів об'єктів |  | Назва класу геопросторових об'єктів |  | Псевдонім класу геопросторових об'єктів | Геометрія класу об'єктів |  |  | Назва атрибуту |  | Псевдонім атрибуту |  | Тип атрибутивних даних |  | Довжина текстового поля | Значення за умовчанням |  | Дозвіл на пусті значення (NULL) |  |  | Перелік допустимих значень атрибутів |  | Примітки |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| Обов'язкові атрибути для кожного класу геопросторових об'єктів в базі геоданих Примітка: Враховуючи специфіку обмінних форматів бази геоданих *gdb/*gpkg в класах бази геоданих допускається збереження та передача таких атрибутів: для *gdb - OBJECTID для *gpkg - fid |  |  |  |  |  |  |  | guid |  | GUID |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  | Globally Unique Identifier |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | class |  | класифікаційний код |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | згідно Класифікатора об'єктів містобудування |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | katotth |  | КАТОТТГ |  | String |  | 20 |  |  | required |  |  | згідно Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад |  | для об'єктів за межами населених пунктів або, що розташовані більше, ніж в одному населеному пункті, вводиться КАТОТТГ територіальної громади, для об'єктів в межах населених пунктів - КАТОТТГ населеного пункту |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | note |  | примітка |  | String |  | 1000 |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється довільно за потреби |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | strategy |  | підрозділ Стратегії просторового розвитку території |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  | номер підрозділу Стратегії за фактичною нумерацією в її структурі |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plan |  | проєктне рішення Плану реалізації |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  | номер проєктного рішення в Плані реалізації відповідної містобудівної документації |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | label |  | підпис об'єкта |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється довільно за потреби |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | precise |  | точність відображення |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | precise |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | source |  | джерело даних |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  | вказується джерело вихідних даних або містобудівна документація, проектним рішеням якої є відповідний об'єкт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | up_guid |  | GUID об'єкту державних інтересів |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | за умови надання з державними інтересами вказується код GUID пов'язаного просторового об’єкту, який згідно виданих державних інтересів підлягає уточненню при розробленні містобудівної документації |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | shape/geom/geometry |  | shape |  | Geometry |  |  |  |  | required |  |  |  |  | назва атрибуту залежить від формату передачі геопросторових даних |  |
| Обов'язкові атрибути для кожного класу геопросторових об'єктів з типом геометрії Polyline |  |  |  |  |  |  |  | length |  | довжина, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  | фактичне значення в системі координат МСК УСК-2000 |  |
| Обов'язкові атрибути для кожного класу геопросторових об'єктів з типом геометрії Multipolygon, за виключенням класів набору Structures |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  | фактичне значення в системі координат МСК УСК-2000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area |  | площа, га |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  | фактичне значення в системі координат МСК УСК-2000 |  |
| Обов'язкові атрибути для кожного класу геопросторових об'єктів в наборах класів Structures, Engineering_networks, Inf_engineering_objects |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
| Обов'язкові атрибути для кожного класу геопросторових об'єктів в наборах класів Inf_social_objects, Inf_tourism_objects, Inf_community_facilities, Inf_enterprise_objects, Inf_transport_objects |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | status |  |  |  |
| Атрибути для кожного класу геопросторових об'єктів в наборах класів Structures, Inf_social_objects, Inf_tourism_objects, Inf_community_facilities, Inf_enterprise_objects, Inf_transport_objects, Inf_engineering_objects |  |  |  |  |  |  |  | co_guid |  | GUID комплексного об'єкту містобудування |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | Виділення доцільне за потреби встановлення зв'язків між територією, спорудами на ній та організаціями, або встановлення обмеження від такого об'єкту |  |
| Просторово-планувальна організація терто-рії | hromada |  |  | Території територіальних громад |  | Multipolygon |  | type |  | тип громади |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | hromada_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_ua |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, проектна на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, проектна на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, проектна на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | starostynstvo |  |  | Території старостинських округів |  | Multipolygon |  | type |  | тип центрального населеного пункту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | settlement_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_ua |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | доцільність заповнення на розсуд розробника або за наявності додаткових вимог в Завданні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, проектна на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | доцільність заповнення на розсуд розробника або за наявності додаткових вимог в Завданні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, проектна на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | доцільність заповнення на розсуд розробника або за наявності додаткових вимог в Завданні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, проектна на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | доцільність заповнення на розсуд розробника або за наявності додаткових вимог в Завданні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус межі |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | settlement_in |  |  | Населені пункти в існуючих межах |  | Multipolygon |  | type |  | категорія населеного пункту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | settlement_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_ua |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | settlement |  |  | Населені пункти за проектними рішеннями |  | Multipolygon |  | type |  | категорія населеного пункту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | settlement_type |  | Клас містить межі усіх населених пунктів на проектний період як ті, що змінюються проектними рішеннями, так і ті, що не зазнають змін |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_ua |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | function |  | тип населеного пункту за функціями |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | settlement_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, проектна на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, проектна на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, проектна на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус межі |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hsar_in |  | загальна площа житлового фонду в садибній забудові, існуюча, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hsar_pr |  | загальна площа житлового фонду в садибній забудові, проектна на короткостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hsar_pro |  | загальна площа житлового фонду в садибній забудові, проектна на середньостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hsar_ext |  | загальна площа житлового фонду в садибній забудові, проектна на довгострокову перспективу, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dw_in |  | загальна площа житлового фонду в багатоквартирній забудові, існуюча, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dw_pr |  | загальна площа житлового фонду в багатоквартирній забудові, проектна на короткостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dw_pro |  | загальна площа житлового фонду в багатоквартирній забудові, проектна на середньостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dw_ext |  | загальна площа житлового фонду в багатоквартирній забудові, проектна на довгострокову перспективу, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hs_in |  | кількість квартир житлового фонду в садибній забудові, існуюча, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hs_pr |  | кількість квартир житлового фонду в садибній забудові, проектна на короткостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hs_pro |  | кількість квартир житлового фонду в садибній забудові, проектна на середньостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hs_ext |  | кількість квартир житлового фонду в садибній забудові, проектна на довгострокову перспективу, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_in |  | кількість квартир житлового фонду в багатоквартирній забудові, існуюча, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_pr |  | кількість квартир житлового фонду в багатоквартирній забудові, проектна на короткостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_pro |  | кількість квартир житлового фонду в багатоквартирній забудові, проектна на середньостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_ext |  | кількість квартир житлового фонду в багатоквартирній забудові, проектна на довгострокову перспективу, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nhsar_pr |  | площі нового житлового будівництва в садибній забудові, проектні на короткостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nhsar_pro |  | площі нового житлового будівництва в садибній забудові, проектні на середньостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nhsar_ext |  | площі нового житлового будівництва в садибній забудові, проектні на довгострокову перспективу, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ndw_pr |  | площі нового житлового будівництва в багатоквартирній забудові, проектні на короткостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ndw_pro |  | площі нового житлового будівництва в багатоквартирній забудові, проектні на середньостроковий період, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ndw_ext |  | площі нового житлового будівництва в багатоквартирній забудові, проектні на довгострокову перспективу, тис.кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nhs_pr |  | кількість квартир нового житлового будівництва в садибній забудові, проектна на короткостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nhs_pro |  | кількість квартир нового житлового будівництва в садибній забудові, проектна на середньостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nhs_ext |  | кількість квартир нового житлового будівництва в садибній забудові, проектна на довгострокову перспективу, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nap_pr |  | кількість квартир нового житлового будівництва в багатоквартирній забудові, проектна на короткостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nap_pro |  | кількість квартир нового житлового будівництва в багатоквартирній забудові, проектна на середньостроковий період, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nap_ext |  | кількість квартир нового житлового будівництва в багатоквартирній забудові, проектна на довгострокову перспективу, тис.квартир |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | city_district |  |  | Райони у містах |  | Multipolygon |  | name_ua |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | set_guid |  | код міста |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється за наявності вихідних даних у розрізі районів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, проектна на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється за наявності вихідних даних у розрізі районів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, проектна на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється за наявності вихідних даних у розрізі районів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, проектна на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється за наявності вихідних даних у розрізі районів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус межі |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | settling |  |  | Поселення |  | Multipolygon |  | name_ua |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | dpt_area |  |  | Територія, на яку розроблено ДПТ |  | Multipolygon |  | name_ua |  | назва |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, проектна на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, проектна на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, проектна на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | complex_objects |  |  | Комплексні об'єкти містобудування |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип комплексного об'єкту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | complex_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | function |  | функціональне спрямування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  | для галузевих кластерів зазначається їх спрямування - адміністративні, освітні, офісні, креативні, медичні, наукові, рекреаційні, релігійні, спортивно-розважальні, торговельні, туристичні, виробничі |  |
|  | planning_centres |  |  | Планувальні вузли |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | planning_axes |  |  | Планувальні осі |  | Polyline |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | planning_forms |  |  | Елементи соціально-планувальної структури території |  | Multipolygon |  | type |  | тип утворення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | planning_form_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва утворення |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | transport_corridors |  |  | Транспортні коридори |  | Polyline |  | type |  | тип коридору |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | transport_corridor_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва коридору |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cor_st |  | стан коридору |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | cor_st |  |  |  |
|  | trans_cor_infl_zones |  |  | Смуги впливу транспортних коридорів |  | Multipolygon |  | name |  | назва коридору |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tc_guid |  | код транспортного коридору |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | suburban_zones |  |  | Приміські зони |  | Multipolygon |  | np_name |  | назва міста |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | np_guid |  | код міста |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава встановлення |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | invest_areas |  |  | Інвестиційно привабливі території |  | Multipolygon |  | function |  | призначення |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | state_reg_interest |  |  | Території державних інтересів та інтересів суміжних громад |  | Multipolygon |  | level |  | рівень інтересів |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | interest_level |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | body |  | назва органу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва органу державної влади або місцевого самоврядування, який надав інтереси |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | letter |  | номер і дата листа |  | String |  | 50 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | interest |  | зміст інтересу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | support_areas |  |  | Території, розвиток яких потребує державної підтримки |  | Multipolygon |  | condition |  | передумови |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
| Відродження традиційного середовища | historic_rajon |  |  | Історичні райони населеного пункту |  | Multipolygon |  | years |  | роки забудови |  | String |  | 100 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | heritage_objects |  |  | Об'єкти культурної спадщини |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | heritage_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | категорія об'єкту культурної спадщини |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | heritage_monum_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус об'єкту культурної спадщини |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | heritage_monum_status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kind |  | вид об'єкту культурної спадщини |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  | за умови кількох видів - зазначаються через кому |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | date |  | датування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_guid |  | код споруди |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | lost_objects |  |  | Місця втрачених об'єктів |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | compos_axes |  |  | Планувально-композиційні осі |  | Polyline |  | type |  | тип вісі |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | compos_axe_type |  |  |  |
|  | compos_nodes |  |  | Планувально-композиційні вузли |  | Point |  | type |  | тип вузла |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | compos_node_type |  |  |  |
|  | urban_space_types |  |  | Характерні типи міських просторів |  | Point |  | type |  | тип вісі |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | urban_space_type |  |  |  |
|  | monuments_view_areas |  |  | Зони огляду пам'яток архітектури |  | Multipolygon |  | mon_guid |  | код пам'ятки |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | thresholds |  |  | Характерні відстані (якісні пороги) видового розкриття пам'яток архітектури |  | Polyline |  | distance |  | відстань, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | review_point |  |  | Оглядові точки |  | Point |  | angle |  | кут огляду, градуси |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | review_axes |  |  | Оглядові осі |  | Polyline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | review_fronts |  |  | Оглядові фронти |  | Polyline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | view_zones |  |  | Зони формування видів |  | Multipolygon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hist_transport_routes |  |  | Історичні транспортні зв'язки |  | Polyline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура землекористування та землеустрій | parcel |  |  | Контури земель |  | Multipolygon |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | koatuu |  | КОАТУУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  | згідно ДК 014-97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cad_num |  | кадастровий номер |  | String |  | 22 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія земель |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | land_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pur_code |  | код цільового призначення |  | String |  | 5 |  |  | required |  |  | land_purpose |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ownersh |  | форма власності |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | ownership |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_l |  | площа за документами, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | owner |  | назва власника |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o_edrpou |  | код ЄДРПОУ власника |  | String |  | 8 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o_doc_t |  | документ підстави набуття права власності |  | String |  | 5 |  |  | nullable |  |  | doc_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o_date |  | дата затвердження документа |  | Date |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o_num |  | номер документа |  | String |  | 20 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o_appr |  | орган, що прийняв рішення |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o_doc |  | вид документації |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o_docdat |  | дата складання документації |  | Date |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act_type |  | тип правовстановлюючого документу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | act_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act_form |  | серія і номер правовстановлюючого документу |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act_num |  | реєстраційний номер правовстановлюючого документу |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act_date |  | дата реєстрації правовстановлюючого документу |  | Date |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | use_type |  | тип права користування |  | SmallInteger |  | 5 |  |  | nullable |  |  | use_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | user |  | назва землекористувача |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_edrpou |  | код ЄДРПОУ землекористувача |  | String |  | 8 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_appr |  | найменування органу, що прийняв рішення про надання діляки у користування |  | String |  | 400 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_doc |  | вид документа, що є підставою надання у користування ділянки |  | String |  | 5 |  |  | nullable |  |  | doc_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_doc_n |  | назва документа, що є підставою надання у користування ділянки |  | String |  | 400 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_docdat |  | дата документа, що є підставою надання у користування ділянки |  | Date |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_docnum |  | номер документа, що є підставою надання у користування ділянки |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_term |  | строк дії права користування, роки |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_number |  | реєстраційний номер права користування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | u_date |  | дата реєстрації права користування |  | Date |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | landuse |  |  | Угіддя |  | Multipolygon |  | landuse |  | вид угіддя за документами або даними ДЗК |  | String |  | 6 |  |  | required |  |  | landuse_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | use |  | угіддя фактичні |  | String |  | 6 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | violat |  | порушено склад угідь |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  | land_conservation |  |  | Законсервовані землі |  | Multipolygon |  | cause |  | причина консервації |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | вид консервації |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | land_conserv_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | method |  | метод консервації |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | agro_soil |  |  | Агровиробничі групи ґрунтів |  | Multipolygon |  | agrogr |  | код агрогрупи |  | String |  | 5 |  |  | required |  |  | agrogroup_name |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | valuable |  | особливо цінні ґрунти |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arable |  | бал бонітету ріллі |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hayfield |  | бал бонітету сіножатей |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pasture |  | бал бонітету пасовищ |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | peren |  | бал бонітету багаторічних насаджень |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | lands_massif |  |  | Масив земель сільськогосподарського призначення |  | Multipolygon |  | land_mas |  | обліковий номер масиву земель |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | landmanagement |  |  | Землевпорядні заходи |  | Multipolygon |  | Id |  | номер контуру |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | activity |  | заходи |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | land_activity_type |  |  |  |
| Ландшафтне планування | climate |  |  | Вразливість території до зміни клімату |  | Multipolygon |  | level |  | рівень вразливості |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | level_climate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | value |  | значення індикатору вразливості |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | river |  |  | Водотоки |  | Polyline |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип річки |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | river_type |  |  |  |
|  | waterb |  |  | Водойми |  | Multipolygon |  | type |  | тип водойми |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | waterbody_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | minerals_p |  |  | Родовища корисних копалин |  | Point |  | kkk_code |  | код за ККК ДК 008:2007 |  | String |  | 8 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | group |  | група корисних копалин |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | minerals_group |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | subgroup |  | підгрупа корисних копалин |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | minerals_subgroup |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | use_fld |  | галузь застосування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | use_lev |  | ступінь промислового освоєння |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | minerals_use_level |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | minerals_pg |  |  | Ареали залягання корисних копалин |  | Multipolygon |  | kkk_code |  | код за ККК ДК 008:2007 |  | String |  | 8 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | group |  | група корисних копалин |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | minerals_group |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | subgroup |  | підгрупа корисних копалин |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | minerals_subgroup |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | use_fld |  | галузь застосування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | use_lev |  | ступінь промислового освоєння |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | minerals_use_level |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | watershed |  |  | Водозбірні басейни |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип річки |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | river_type |  |  |  |
|  | degraded_soils |  |  | Ареали поширення деградованих та еродованих ґрунтів |  | Multipolygon |  | name |  | назва ґрунту |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | pollution_areas |  |  | Ареали забрунення довкілля |  | Multipolygon |  | type |  | тип компонента |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | polut |  | забруднювач |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | econet |  |  | Структурні елементи екологічної мережі |  | Multipolygon |  | type |  | тип елемента екомережі |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | econet_element_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ukr_rb |  | кількість видів, занесених до Червоної книги України |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | red_list |  | кількість видів, занесених до Міжнародного червоного списку |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | int_rb |  | кількість видів, занесених до регіональних червоних списків |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | grade |  | бал ієрархії |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | pzf_p |  |  | Об'єкти природно-заповідного фонду |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | значення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | pzf_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | pzf_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | subcat |  | підкатегорія |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | pzf_subcategory |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pa_area |  | площа (га) |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pa_num |  | номер експлікації |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | emerald_network |  |  | Території Смарагдової мережі |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_lat |  | name |  | String |  | 1000 |  |  | nullable |  |  |  |  | Вводиться назва англійською згідно затвердженого Радою Європи переліку, доступ: https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | site_code |  | код території |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  | Вводиться код території згідно затвердженого Радою Європи переліку, доступ: https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_em |  | офіційна площа, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | unesco_nature_p |  |  | Природні об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_em |  | офіційна площа, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dossier |  | ідентифікатор номінаційного досьє |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | unesco_nature_pg |  |  | Території природних об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_em |  | офіційна площа, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dossier |  | ідентифікатор номінаційного досьє |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | intern_wetlands_p |  |  | Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_em |  | офіційна площа, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | intern_wetlands_pg |  |  | Території водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_em |  | офіційна площа, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | env_conflict_res_p |  |  | Вузли вирішення можливих конфліктів господарської діяльності та збереження довкілля |  | Point |  | conflict |  | конфлікт господарської діяльності та збереження довкілля |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | propos |  | пропозиції з вирішення конфлікту господарської діяльності та збереження довкілля |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | env_conflict_res_pg |  |  | Зони вирішення можливих конфліктів господарської діяльності та збереження довкілля |  | Multipolygon |  | conflict |  | конфлікт господарської діяльності та збереження довкілля |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | propos |  | пропозиції з вирішення конфлікту господарської діяльності та збереження довкілля |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | env_aim |  |  | Диференціація ландшафтів за пріоритетністю використання та охорони |  | Multipolygon |  | type |  | тип пріоритетних цілей використання та охорони довкілля |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | env_aim_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aim |  | характеристика цілей |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ter_st |  | характеристика сучасного стану території |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | recom |  | рекомендації з використання території |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | env_protect_meas_p |  |  | Локалізація проведення заходів з охорони довкілля |  | Point |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | env_protect_meas_l |  |  | Лінії проведення заходів з охорони довкілля |  | Polyline |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | env_protect_meas_pg |  |  | Території проведення заходів з охорони довкілля |  | Multipolygon |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
| Обмеження у використанні земель | areas_in_red_lines |  |  | Території в червоних лініях |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва містобудівної документації, якою встановлюється обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.01.1 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | areas_in_blue_lines |  |  | Території в блакитних лініях |  | Multipolygon |  | height_m |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height_s |  | висота, поверхи |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.01.3 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва містобудівної документації, якою встановлюється обмеження |  |
|  | areas_in_green_lines |  |  | Території в зелених лініях |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва містобудівної документації, якою встановлюється обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.01.2 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | areas_in_yellow_lines_pg |  |  | Території в жовтих лініях |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва містобудівної документації, якою встановлюється обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.01.4 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | building_reg_lines |  |  | Території в лініях регулювання забудови |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва містобудівної документації, якою встановлюється обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.01.5 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | protect_zones |  |  | Охоронні зони |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_pz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або зазначається примітка «нормативні межі відображені довідково» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код об'єкту охорони |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z_kind |  | характер встановлення зони |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | z_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | size |  | розмір охоронної зони, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | sanit_protect_zones |  |  | Санітарно-захисні зони |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або містобудівної документації, якою встановлюється нормативне обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 03.01 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ro_name |  | назва режимоутворючого об'єкту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ro_guid |  | код режимоутворючого об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z_kind |  | характер встановлення зони |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | z_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | size |  | розмір санітарно-захисної зони, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | abidance |  | стан дотримання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | szz_abidance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | sanit_gaps |  |  | Санітарні відстані (розриви) від об’єкту |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 03.02 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або містобудівної документації, якою встановлюється нормативне обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ro_name |  | назва режимоутворючого об'єкту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код режимоутворючого об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z_kind |  | характер встановлення відстані |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | z_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | size |  | розмір, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | water_supply_protect_zones |  |  | Зони санітарної охорони джерел водопостачання |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_wspz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або містобудівної документації, якою встановлюється нормативне обмеження, або зазначається примітка «нормативні межі відображені довідково» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код об'єкту охорони |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | size |  | розмір зони, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | waterprotect_zones |  |  | Водоохоронні зони |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або містобудівної документації, якою встановлюється нормативне обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 05.01 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва водного об'єкту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код водного об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | bank_protect |  |  | Прибережні захисні смуги |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_bp |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або містобудівної документації, якою встановлюється нормативне обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва водного об'єкту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код водного об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | beach_zones |  |  | Пляжні зони |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або містобудівної документації, якою встановлюється нормативне обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 05.06 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва водного об'єкту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | shore_zones |  |  | Берегові смуги водних шляхів |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 05.04 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі смуги, або зазначається примітка «нормативні межі відображені довідково» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва водного об'єкту |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код водного об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | canals_bands |  |  | Смуги відведення гідротехнічних споруд |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 05.05 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва гідротехнічної споруди |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код гідротехнічної споруди |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | pzf_pg |  |  | Території та об'єкти природно-заповідного фонду |  | Multipolygon |  | pa_name |  | назва об'єкту ПЗФ |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | значення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | pzf_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | pzf_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | subcat |  | підкатегорія |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | pzf_subcategory |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_pzf |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва, номер і дата рішення про створення об'єкту |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pa_number |  | номер експлікації |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | pzf_zon |  |  | Зонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду |  | Multipolygon |  | type |  | тип зони |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | pzf_zon_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pa_name |  | назва об'єкту ПЗФ |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pa_guid |  | код об'єкту ПЗФ |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, ПЗФ, до складу якого входить зона |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_pzf_zones |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться назва, номер і дата рішення про затвердження проекту організації території об'єкту ПЗФ |  |
|  | pzf_protected_zones |  |  | Охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 01.01 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва, номер і дата рішення про встановлення обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pa_guid |  | код об'єкту ПЗФ |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  | pzf_reserve |  |  | Території, зарезервовані з метою наступного заповідання |  | Multipolygon |  | pa_name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | значення |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | pzf_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | pzf_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | subcat |  | підкатегорія |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | pzf_subcategory |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип зони |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | pzf_zon_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 10.25 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pa_number |  | номер експлікації |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | health_protect_zones |  |  | Зони санітарної охорони курортів |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_health_pz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва номер і дата (за наявності) документу, яким встановлено обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва курорту |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | avia_limits |  |  | Авіаційні, радіолокаційні обмеження |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва номер і дата (за наявності) документу, яким встановлено обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ro_name |  | назва режимоутворючого об'єкту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | radiactive_limits |  |  | Радіаційні обмеження |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_rl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва номер і дата (за наявності) документу, яким встановлено обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  | spec_landuse_zones |  |  | Зона особливого режиму використання земель |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_slz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва номер і дата (за наявності) документу, яким встановлено обмеження |  |
|  | heritage_monuments |  |  | Пам’ятки культурної спадщини |  | Multipolygon |  | type |  | тип пам'ятки |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | heritage_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kind |  | вид пам'ятки |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  | за умови кількох видів - зазначаються через кому |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | категорія пам'ятки культурної спадщини |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | heritage_monum_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус пам'ятки культурної спадщини |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | heritage_monum_status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.6 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва номер і дата (за наявності) документу, яким встановлено обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | date |  | датування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | heritage_territory |  |  | Території пам’ятки культурної спадщини |  | Multipolygon |  | obj_name |  | назва пам'ятки |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | heritage_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код об'єкту пам'ятки |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.7 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | heritage_protect_zones |  |  | Зони охорони пам'яток культурної спадщини |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | restr_code_hpz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва номер і дата (за наявності) документу, яким встановлено обмеження |  |
|  | world_heritage |  |  | Об’єкти культурної всесвітньої спадщини |  | Multipolygon |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.8 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва об'єкту |  | String |  | 1000 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | world_heritage_buf |  |  | Буферні зони об'єктів всесвітньої спадщини |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.1 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_name |  | назва об'єкту всесвітньої спадщини |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | код об'єкту всесвітньої спадщини |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вводиться GUID об'єкту, від якого побудовано обмеження |  |
|  | hist_cult_conserv |  |  | Історико-культурні заповідники |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.4 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | hist_cult_area |  |  | Історико-культурні заповідні території |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.5 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | archeolog_protect_ter |  |  | Охоронювані археологічні території |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва території |  | String |  | 1000 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.3 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | historic_areals |  |  | Історичні ареали населених місць |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.06.2 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | eco_emergency |  |  | Зони надзвичайної екологічної ситуації |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.03 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | dpt_limit |  |  | Території, на які обов’язково має бути розроблений детальний план території |  | Point |  | purpose |  | призначення території |  | String |  | 500 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 06.01.6 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | expropriat_areas |  |  | Території, до складу яких входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності |  | Multipolygon |  | act |  | підстава виникнення обмеження |  | String |  | 1000 |  |  | required |  |  |  |  | вводиться назва проекту, яким встановлено межі зони, або містобудівної документації, якою встановлюється нормативне обмеження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_code |  | код обмеження |  | String |  | 10 | 11 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | purpose |  | призначення |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | geodetic_points |  |  | Геодезичні пункти |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pr_zone |  | розмір охоронної зони, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
| Функціональне зонування території | function_zoning_in |  |  | Функціональне використання територій існуюче |  | Multipolygon |  | type |  | функціональне використання території |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | function_in |  | згідно Класифікатору, затвердженого додатками 58-60 Порядку ведення ДЗК, доповненого значенням «території без визначеної функції використання» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | co_guid |  | GUID комплексного об'єкта містобудування |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | за доцільності вводиться GUID комплексного об'єкту містобудування, що якого входить відповідна територія |  |
|  | function_zoning_pr |  |  | Функціональне призначення територій перспективне |  | Multipolygon |  | type |  | функціональне призначення території |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | function_zone |  | згідно Класифікатору, затвердженого додатками 58-60 Порядку ведення ДЗК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pr_st |  | проектний статус |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | function_pr |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | co_guid |  | GUID комплексного об'єкта містобудування |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | за доцільності вводиться GUID комплексного об'єкту містобудування, що якого входить відповідна територія |  |
|  | function_zones |  |  | Функціональні зони |  | Multipolygon |  | type |  | функціональне призначення |  | String |  | 10 |  |  | required |  |  | function_zone |  | згідно Класифікатору, затвердженого додатками 58-60 Порядку ведення ДЗК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bld_coef |  | максимально допустимий відсоток забудови, % |  | Double |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  | для функціональних зон, що не передбачають забудову, значення - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_dens |  | максимальна щільність населення в межах житлової забудови, осіб/га |  | Double |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  | для функціональних зон, що не передбачають розміщення населення, значення - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | гранична висота будівель, м |  | Double |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  | для функціональних зон, що не передбачають забудову, значення - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stores |  | гранична поверховість |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  | для функціональних зон, що не передбачають забудову, значення - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | gr_per |  | мінімальний відсоток озеленення, % |  | Double |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_un |  | максимальна кількість житлових одиниць |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | доцільність заповнення на розсуд розробника або за наявності додаткових вимог в Завданні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | res_ar |  | максимальна загальна площа приміщень житлового призначення, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | доцільність заповнення на розсуд розробника або за наявності додаткових вимог в Завданні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pub_ar |  | максимальна загальна площа приміщень громадського призначення, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | доцільність заповнення на розсуд розробника або за наявності додаткових вимог в Завданні |  |
|  | objects_public |  |  | Адміністративно-управлінські заклади, наукові та проектні організації |  | Point |  | type |  | тип закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | object_public_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_in |  | кількість працівників всього існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pr |  | кількість працівників всього на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pro |  | кількість працівників всього на середньостроковий період осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_ext |  | кількість працівників всього на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_education |  |  | Заклади освіти |  | Point |  | type |  | тип освітнього закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | object_education_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | нормативна кількість місць, учнів, студентів, слухачів існуюча |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | кількість місць, учнів, студентів, слухачів на короткостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | кількість місць, учнів, студентів, слухачів на середньостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | кількість місць, учнів, студентів, слухачів на довгострокову перспективу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | occupancy |  | поточна фактична кількість дітей, учнів, студентів, слухачів |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_medical |  |  | Заклади охорони здоров'я |  | Point |  | type |  | тип закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | object_medical_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | місткість існуюча, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | місткість на короткостроковий період, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | місткість на середньостроковий період, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | місткість на довгострокову перспективу, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_in |  | кількість відвідувань на добу існуюча |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_pr |  | кількість відвідувань на добу на короткостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_pro |  | кількість відвідувань на добу на середньостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_ext |  | кількість відвідувань на добу на довгострокову перспективу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_in |  | кількість автомобілей швидкої допомоги існуюча |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_pr |  | кількість автомобілей швидкої допомоги на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_pro |  | кількість автомобілей швидкої допомоги на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_ext |  | кількість автомобілей швидкої допомоги на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_social_protect |  |  | Заклади медико-соціального та соціального захисту населення |  | Point |  | type |  | тип закладу соцзахисту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | object_social_protect_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | місткість існуюча, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | місткість на короткостроковий період, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | місткість на середньостроковий період, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | місткість на довгострокову перспективу, ліжок |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_in |  | кількість відвідувань на добу існуюча |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_pr |  | кількість відвідувань на добу на короткостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_pro |  | кількість відвідувань на добу на середньостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vis_ext |  | кількість відвідувань на добу на довгострокову перспективу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_culture |  |  | Об'єкти культури та дозвілля |  | Point |  | type |  | тип закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | object_culture_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | кількість місць відвідування існуюча |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | кількість місць відвідування на короткостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | кількість місць відвідування на середньостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | кількість місць відвідування на довгострокову перспективу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aud_in |  | місткість глядацького залу існуюча, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aud_pr |  | місткість глядацького залу на короткостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aud_pro |  | місткість глядацького залу на середньостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aud_ext |  | місткість глядацького залу на довгострокову перспективу, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_in |  | кв.м загальної площі музеїв, виставкових залів існуюча |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | кв.м загальної площі музеїв, виставкових залів на короткостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | кв.м загальної площі музеїв, виставкових залів на середньостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | кв.м загальної площі музеїв, виставкових залів на довгострокову перспективу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | book_in |  | тис. одиниць зберігання в бібліотеці існуючих |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | book_pr |  | тис. одиниць зберігання в бібліотеці на короткостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | book_pro |  | тис. одиниць зберігання в бібліотеці на середньостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | book_ext |  | тис. одиниць зберігання в бібліотеці на довгострокову перспективу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_religious |  |  | Культові об'єкти |  | Point |  | religion |  | релігія |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | religion |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | кількість одночасних відвідувачів існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | кількість одночасних відвідувачів на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | кількість одночасних відвідувачів на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | кількість одночасних відвідувачів на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_sport |  |  | Спортивні заклади |  | Point |  | type |  | тип спортивного закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | object_sport_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | spec_in |  | кількість глядацьких місць існуюча, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | spec_pr |  | кількість глядацьких місць на короткостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | spec_pro |  | кількість глядацьких місць на середньостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | spec_ext |  | кількість глядацьких місць на довгострокову перспективу, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_in |  | загальна площа стадіону, спортивного центру існуюча, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | загальна площа стадіону, спортивного центру на короткостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | загальна площа стадіону, спортивного центру на середньостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | загальна площа стадіону, спортивного центру на довгострокову перспективу, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | gym_in |  | загальна площа приміщень існуюча, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | gym_pr |  | загальна площа приміщень на короткостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | gym_pro |  | загальна площа приміщень на середньостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | gym_ext |  | загальна площа приміщень на довгострокову перспективу, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floor_in |  | площа підлоги залів існуюча, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floor_pr |  | площа підлоги залів на короткостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floor_pro |  | площа підлоги залів на середньостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floor_ext |  | площа підлоги залів на довгострокову перспективу, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | water_in |  | площа дзеркала води існуюча, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | water_pr |  | площа дзеркала води на короткостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | water_pro |  | площа дзеркала води на середньостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | water_ext |  | площа дзеркала води на довгострокову перспективу, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_trade |  |  | Заклади надання торгівельних, побутових, поштових, фінансових послуг |  | Point |  | type |  | тип закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | object_trade_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_in |  | торговельна площа існуюча, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | торговельна площа на короткостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | торговельна площа на середньостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | торговельна площа на довгострокову перспективу, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_catering |  |  | Заклади громадського харчування |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | кількість місць існуюча |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | кількість місць на короткостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | кількість місць на середньостроковий період |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | кількість місць на довгострокову перспективу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | objects_veterinary |  |  | Ветеринарні лікарні |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | meteostations |  |  | Основні метеостанції державної мережі спостережень |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | max_t |  | абсолютний максимум температури, градусів С |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min_t |  | абсолютний мінімум термператури, градусів С |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wind |  | переважаючий напрям вітру |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | nullable |  |  | direction |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | med_p |  | середня кількість опадів, мм |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | max_p |  | максимальна кількість опадів, мм |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | med_t |  | середня температура повітря, градусів С |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | med_sun_days |  | середня кількість сонячних днів |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | snow_cover_days |  | кількість днів зі сніговим покровом на рік |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | snow_cover_med_h |  | середня висота снігового покриву, см |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | snow_cover_max_h |  | максимальна висота снігового покриву, см |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | freezing_depth |  | глибина промерзання ґрунту, см |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | med_hum |  | середня вологість повітря, % |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | hotels |  |  | Заклади короткострокового проживання |  | Point |  | type |  | тип закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | hotel_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | місткість існуюча, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | місткість на короткостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | місткість на середньостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | місткість на довгострокову перспективу, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | resort_objects |  |  | Санаторно-курортні та оздоровчі заклади |  | Point |  | type |  | тип закладу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | resort_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | місткість існуюча, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | місткість на короткостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | місткість на середньостроковий період, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | місткість на довгострокову перспективу, місць |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | sport_fishery_objects |  |  | Об'єкти любительського і спортивного рибальства |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacity |  | місткість, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | beach_objects |  |  | Пляжі |  | Point |  | type |  | тип |  | SmallInteger |  | 255 | 0 |  | required |  |  | beach_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacity |  | місткість, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_in |  | площа існуюча, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | площа на короткостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | площа на середньостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | площа на довгострокову перспективу, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  | tour_routes |  |  | Туристичні маршрути |  | Polyline |  | type |  | тип маршруту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | tour_route_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | attract |  | опис туристичної привабливості |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | fire_stations |  |  | Пожежно-рятувальні підрозділи |  | Point |  | type |  | тип підрозділу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | fire_station_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 256 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fire_veh |  | кількість пожежно-рятувальних автомобілів, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | emer_veh |  | кількість аварійно-рятувальних автомобілів, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | cemeteries |  |  | Кладовища |  | Point |  | type |  | тип кладовища |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | cemetery_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f_year |  | рік останнього поховання |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_in |  | територія існуюча, га |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | територія на короткостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | територія на середньостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | територія на довгострокову перспективу, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | occupancy |  | заповненість, % |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | crematoria |  |  | Крематорії |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacity |  | потужність, кремацій на добу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | animal_burial_grounds |  |  | Місця захоронення трупів тварин |  | Point |  | type |  | тип захоронення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | animal_burial_ground_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | year |  | рік останнього захоронення |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | infect |  | інфекційність |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | ground_infection |  |  |  |
|  | garbage_grounds |  |  | Місця видалення відходів |  | Point |  | type |  | тип місця накопичення відходів |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | garbage_ground_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacity |  | потужність, тис.куб.м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_in |  | клас шкідливості існуючий |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pr |  | клас шкідливості на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pro |  | клас шкідливості на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_ext |  | клас шкідливості на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  | recycling_object |  |  | Підприємства поводження з відходами |  | Point |  | type |  | тип підприємства |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | recycling_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_env |  | тип компонента довкілля, що забруднюється |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | обсяги, куб м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_in |  | клас шкідливості існуючий |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pr |  | клас шкідливості на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pro |  | клас шкідливості на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_ext |  | клас шкідливості на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacity |  | потужність, тис.куб.м на рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | animal_shelters |  |  | Притулки для тварин |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | місткість існуюча, тварин |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | місткість на короткостроковий період, тварин |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | місткість на середньостроковий період, тварин |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | місткість на довгострокову перспективу, тварин |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | public_toilets |  |  | Громадські туалети |  | Point |  | type |  | тип туалету |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | public_toilet_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | unit_in |  | кількість санітарно-технічних приладів існуюча, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | unit_pr |  | кількість санітарно-технічних приладів на короткостроковий період, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | unit_pro |  | кількість санітарно-технічних приладів на середньостроковий період, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | unit_ext |  | кількість санітарно-технічних приладів на довгострокову перспективу, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | innovative_objects |  |  | Інноваційно-виробничі об'єкти |  | Point |  | type |  | тип інноваційно-виробничого об'єкта |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | innovative_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_in |  | територія існуюча, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | територія на короткостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | територія на середньостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | територія на довгострокову перспективу, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_in |  | кількість працівників всього існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pr |  | кількість працівників всього на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pro |  | кількість працівників всього на середньостроковий період осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_ext |  | кількість працівників всього на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_env |  | тип компонента довкілля, що забруднюється |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | обсяги, куб м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_in |  | клас шкідливості існуючий |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pr |  | клас шкідливості на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pro |  | клас шкідливості на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_ext |  | клас шкідливості на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  | industry_objects |  |  | Промислові підприємства |  | Point |  | type |  | тип промислового підприємства |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | industry_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_in |  | територія існуюча, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | територія на короткостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | територія на середньостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | територія на довгострокову перспективу, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_in |  | кількість працівників всього існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pr |  | кількість працівників всього на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pro |  | кількість працівників всього на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_ext |  | кількість працівників всього на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_env |  | тип компонента довкілля, що забруднюється |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | обсяги, куб м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_in |  | клас шкідливості існуючий |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pr |  | клас шкідливості на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_pro |  | клас шкідливості на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hcl_ext |  | клас шкідливості на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  | livestock_objects |  |  | Підприємства тваринництва |  | Point |  | type |  | тип підприємства тваринництва |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | livestock_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_in |  | кількість працівників всього існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pr |  | кількість працівників всього на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pro |  | кількість працівників всього на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_ext |  | кількість працівників всього на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numb_in |  | поголів'я існуюче, голів |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numb_pr |  | поголів'я на короткостроковий період, голів |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numb_pro |  | поголів'я на середньостроковий період, голів |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numb_ext |  | поголів'я на довгострокову перспективу, голів |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_env |  | тип компонента довкілля, що забруднюється |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | обсяги, куб м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | plant_cultivation_objects |  |  | Підприємства рослинництва |  | Point |  | type |  | тип підприємства рослинництва |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | plant_cultivation_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_in |  | кількість працівників всього існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pr |  | кількість працівників всього на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pro |  | кількість працівників всього на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_ext |  | кількість працівників всього на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | culture |  | культура, що вирощується |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outturn |  | потужність, сіянців на рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_env |  | тип компонента довкілля, що забруднюється |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | обсяги, куб м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | other_agro_objects |  |  | Підприємства змішаного сільського господарства |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_in |  | кількість працівників всього існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pr |  | кількість працівників всього на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pro |  | кількість працівників всього на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_ext |  | кількість працівників всього на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ind |  | показник потужності |  | String |  | 20 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_env |  | тип компонента довкілля, що забруднюється |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | обсяги, куб м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | forestery_objects |  |  | Лісогоподарські об'єкти |  | Point |  | type |  | тип лісогосподарського об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | forestery_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outturn |  | потужність, сіянців на рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | fishery_objects |  |  | Підприємства рибальства, рибництва |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ind |  | показник потужності |  | String |  | 20 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | hunting_objects |  |  | Мисливські господарства |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | education_zones |  |  | Території обслуговування закладами освіти |  | Multipolygon |  | edu_guid |  | код освітнього закладу |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | medical_zones |  |  | Території обслуговування закладами охорони здоров'я |  | Multipolygon |  | type |  | тип |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | medical_zone_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва закладу охорони здоров'я |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | med_guid |  | код закладу охорони здоров'я |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | fire_st_zones |  |  | Зони обслуговування пожежно-рятувальними підрозділами |  | Multipolygon |  | fire_guid |  | код пожежно-рятувального підрозділу |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
| Забудова території, обслуговування населення та господарська діяльність (в ДПТ) | str_residential |  |  | Житлові будинки |  | Multipolygon |  | function |  | функціональне призначення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | build_res_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування будинку |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dual_prot |  | захисна споруда подвійного призначення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність захисної споруди існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність захисної споруди на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність захисної споруди на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність захисної споруди на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється для проектних будинків |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа житлових приміщень, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | заповнюється для проектних будинків |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | blt_in |  | загальна корисна площа нежитлових приміщень, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під нежитлові приміщення не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ar_kid |  | загальна корисна площа приміщень закладів дошкільної освіти, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під заклади дошікльної освіти не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ar_hlth |  | загальна корисна площа приміщень закладів охорони здоров'я, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під заклади охорони здоров'я не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ar_shop |  | загальна корисна площа приміщень закладів торгівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під заклади торгівлі не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ar_cat |  | загальна корисна площа приміщень закладів громадського харчування, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під заклади громадського харчування не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ar_cult |  | загальна корисна площа приміщень закладів культури та дозвілля, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під заклади культури та дозвілля не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ar_off |  | загальна корисна площа офісних приміщень, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під офісні приміщення не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ar_car |  | загальна корисна площа приміщень для зберігання транспортних засобів, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | якщо площа під приміщення для зберігання транспортних засобів не передбачається, значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | apartm |  | кількість квартир всього |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_1 |  | кількість однокімнатних квартир |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_2 |  | кількість двокімнатних квартир |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_3 |  | кількість трикімнатних квартир |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ap_4 |  | кількість чотирикімнатних і більше квартир |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floors |  | кількість наземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | undergr |  | кількість підземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wat_sup |  | тип водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hot_wat |  | тип гарячого водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | heating |  | тип опалення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sewerage |  | тип господарської каналізації |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sew_system_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_public |  |  | Громадські будівлі та споруди |  | Multipolygon |  | function |  | функціональне призначення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | build_publ_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dual_prot |  | захисна споруда подвійного призначення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність захисної споруди існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність захисної споруди на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність захисної споруди на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність захисної споруди на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа будівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floors |  | кількість надземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | undergr |  | кількість підземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wat_sup |  | тип водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hot_wat |  | тип гарячого водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | heating |  | тип опалення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sewerage |  | тип господарської каналізації |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sew_system_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_industrial |  |  | Виробничі будівлі та споруди |  | Multipolygon |  | function |  | функціональне призначення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | build_industr_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dual_prot |  | захисна споруда подвійного призначення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність захисної споруди існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність захисної споруди на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність захисної споруди на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність захисної споруди на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа будівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floors |  | кількість надземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | undergr |  | кількість підземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wat_sup |  | тип водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hot_wat |  | тип гарячого водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | heating |  | тип опалення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sewerage |  | тип господарської каналізації |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sew_system_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_transport |  |  | Будівлі та споруди транспорту |  | Multipolygon |  | function |  | функціональне призначення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | build_transp_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dual_prot |  | захисна споруда подвійного призначення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність захисної споруди існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність захисної споруди на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність захисної споруди на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність захисної споруди на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа будівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floors |  | кількість надземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | undergr |  | кількість підземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wat_sup |  | тип водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hot_wat |  | тип гарячого водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | heating |  | тип опалення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sewerage |  | тип господарської каналізації |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sew_system_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_transp_sq |  |  | Площинні транспортні споруди |  | Multipolygon |  | type |  | тип споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_transp_sq_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_engineering |  |  | Будівлі та споруди інженерного забезпечення |  | Multipolygon |  | function |  | функціональне призначення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | build_engin_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dual_prot |  | захисна споруда подвійного призначення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність захисної споруди існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність захисної споруди на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність захисної споруди на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність захисної споруди на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа будівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_hydro_pg |  |  | Споруди інженерної підготовки та захисту території |  | Multipolygon |  | type |  | тип споруди |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | hydro_str_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа будівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_green |  |  | Споруди озеленення |  | Multipolygon |  | type |  | тип споруди озеленення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | greening_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kind |  | вид зелених насаджень |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | greening_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_restrict |  |  | Спеціалізовані споруди |  | Multipolygon |  | type |  | тип спеціалізованої інженерної споруди |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | str_restrict_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dual_prot |  | захисна споруда подвійного призначення |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_civ |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність захисної споруди існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  | якщо споруда проектна, то значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність захисної споруди на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  | якщо споруда проектується на більш пізній етап, то значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність захисної споруди на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  | якщо споруда проектується на більш пізній етап, то значення атрибуту - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність захисної споруди на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа будівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floors |  | кількість надземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | undergr |  | кількість підземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wat_sup |  | тип водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hot_wat |  | тип гарячого водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | heating |  | тип опалення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sewerage |  | тип господарської каналізації |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sew_system_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | str_grounds |  |  | Функціональні майданчики |  | Multipolygon |  | type |  | тип майданчика |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | str_ground_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | str_other |  |  | Інші будівлі та споруди |  | Multipolygon |  | function |  | тип іншої споруди |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | str_other_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pos |  | розташування споруди |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | str_position |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dual_prot |  | захисна споруда подвійного призначення |  | SmallInteger |  |  |  |  |  |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність захисної споруди існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність захисної споруди на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність захисної споруди на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність захисної споруди на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hist_bld |  | відношення до історичної забудови |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | historic_build_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | arch_com |  | роль в архітектурно-просторовій композиції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | arch_composition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | square |  | площа забудови, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | length |  | периметр, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | total_ar |  | загальна корисна площа будівлі, м² |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | floors |  | кількість надземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | undergr |  | кількість підземних поверхів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wat_sup |  | тип водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hot_wat |  | тип гарячого водопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | heating |  | тип опалення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | eng_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sewerage |  | тип господарської каналізації |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sew_system_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ad_id |  | ID адреси з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор адреси з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
| Транспортна мобільність та інфраструктура | roads |  |  | Сегменти вулично-дорожньої мережі |  | Polyline |  | name_rd |  | назва автомобільної дороги загального користування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_str |  | назва вулиці |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_id |  | ID вулиці з ЄДРА |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор вулиці з Єдиного державного реєстру адрес за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sign_in |  | значення дороги існуюче |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sign_pr |  | значення дороги на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sign_pro |  | значення дороги на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sign_ext |  | значення дороги на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_in |  | тип дороги існуючий |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_pr |  | тип дороги проектний на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_pro |  | тип дороги проектний на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_ext |  | тип дороги проектний на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cat_in |  | категорія дороги існуюча |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cat_pr |  | категорія дороги проектна на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cat_pro |  | категорія дороги проектна на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cat_ext |  | категорія дороги проектна на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_in |  | значення вулиці існуюче |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | street_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pr |  | значення вулиці проектне на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | street_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_pro |  | значення вулиці проектне на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | street_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_ext |  | значення вулиці проектне на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | street_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material |  | матеріал покриття |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | road_material |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stable |  | сталість функціонування |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | street_stability |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | width_in |  | ширина проїзджої частини існуюча, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | width_pr |  | ширина проїзджої частини на короткостроковий період, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_pro |  | ширина проїзджої частини на середньостроковий період, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_ext |  | ширина проїзджої частини на довгострокову перспективу, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lanes_in |  | кількість смуг руху транспорту існуюча |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lanes_pr |  | кількість смуг руху транспорту на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lane_pro |  | кількість смуг руху транспорту на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lane_ext |  | кількість смуг руху транспорту на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | traf_in |  | середньодобова інтенсивність руху існуюча, ТЗ на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | traf_pr |  | середньодобова інтенсивність руху проектна на короткостроковий період, ТЗ на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | traf_pro |  | середньодобова інтенсивність руху проектна на середньостроковий період, ТЗ на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | traf_ext |  | середньодобова інтенсивність руху проектна на довгострокову перспективу, ТЗ на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | park_in |  | дозвіл на паркування існуючий |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | parking |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | park_pr |  | дозвіл на паркування на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | parking |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | park_pro |  | дозвіл на паркування на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | parking |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | park_ext |  | дозвіл на паркування на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | parking |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pbln_in |  | наявність виділеної смуги громадського транспорту існуючої |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pbln_pr |  | наявність виділеної смуги громадського транспорту на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pbln_pro |  | наявність виділеної смуги громадського транспорту на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pbln_ext |  | наявність виділеної смуги громадського транспорту на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcln_in |  | наявність велосипедної смуги на проїзній частині існуючої |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcln_pr |  | наявність велосипедної смуги на проїзній частині на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcln_pro |  | наявність велосипедної смуги на проїзній частині на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcln_ext |  | наявність велосипедної смуги на проїзній частині на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcpa_in |  | наявність відокремленої велосипедної доріжки існуючої |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcpa_pr |  | наявність відокремленої велосипедної доріжки на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcpa_pro |  | наявність відокремленої велосипедної доріжки на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bcpa_ext |  | наявність відокремленої велосипедної доріжки на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tc_guid |  | код транспортного коридору |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | road_nodes |  |  | Вузлові об'єкти вулично-дорожньої мережі |  | Point |  | type |  | тип вузлового об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | road_nodes_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lev_in |  | кількість рівнів існуюча |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lev_pr |  | кількість рівнів на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lev_pro |  | кількість рівнів на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lev_ext |  | кількість рівнів на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | spec_roads |  |  | Спеціалізовані дороги та проїзди |  | Polyline |  | type |  | тип дороги |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | spec_road_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | forest_roads |  |  | Польові та лісові дороги |  | Polyline |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | trails |  |  | Мережа відокремлених доріжок |  | Polyline |  | type |  | різновид доріжки |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | trail_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | railways_main |  |  | Залізниці магістральні |  | Polyline |  | type |  | різновид магістральної залізниці |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | railway_main_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | track_in |  | колійність існуюча |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | track_pr |  | колійність на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | trac_pro |  | колійність на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | trac_ext |  | колійність на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_in |  | ширина колії існуюча |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_pr |  | ширина колії на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_pro |  | ширина колії на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_ext |  | ширина колії на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_in |  | електрифікація існуюча |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_pr |  | електрифікація на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_pro |  | електрифікація на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_ext |  | електрифікація на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія залізничної лінії |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | leng_km |  | протяжність в межах громади, км |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_in |  | інтенсивність руху вантажних поїздів існуюча, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_pr |  | інтенсивність руху вантажних поїздів на короткостроковий період, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_pro |  | інтенсивність руху вантажних поїздів на середньостроковий період, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_ext |  | інтенсивність руху вантажних поїздів на довгострокову перспективу, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_in |  | інтенсивність руху пасажирських поїздів існуюча, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_pr |  | інтенсивність руху пасажирських поїздів на короткостроковий період, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_pro |  | інтенсивність руху пасажирських поїздів на середньостроковий період, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_ext |  | інтенсивність руху пасажирських поїздів на довгострокову перспективу, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sub_in |  | інтенсивність руху приміських поїздів існуюча, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sub_pr |  | інтенсивність руху приміських поїздів на короткостроковий період, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sub_pro |  | інтенсивність руху приміських поїздів на середньостроковий період, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sub_ext |  | інтенсивність руху приміських поїздів на довгострокову перспективу, пар/добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | railways_local |  |  | Залізниці місцеві |  | Polyline |  | type |  | різновид місцевої залізниці |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | railway_local_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | track_in |  | колійність існуюча |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | track_pr |  | колійність на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | trac_pro |  | колійність на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | trac_ext |  | колійність на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_track_num |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_in |  | ширина колії існуюча |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_pr |  | ширина колії на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_pro |  | ширина колії на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | widt_ext |  | ширина колії на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_width |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_in |  | електрифікація існуюча |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_pr |  | електрифікація на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_pro |  | електрифікація на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | el_ext |  | електрифікація на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_electro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | public_transport_routes |  |  | Лінії руху громадського транспорту |  | Polyline |  | t_type |  | тип транспорту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | public_transport_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | public_transport_stops |  |  | Зупинки громадського транспорту |  | Point |  | t_type |  | тип транспорту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | public_transport_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | public_routes |  |  | Маршрути сталої транспортної мобільності |  | Polyline |  | type |  | тип маршруту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | public_route_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | main_oil_pipes |  |  | Магістральні нафтопроводи |  | Polyline |  | p_class |  | клас нафтопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_oil_pipe_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_gas_pipes |  |  | Магістральні газопроводи |  | Polyline |  | p_class |  | клас газопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_gas_pipe_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія газопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_gas_pipe_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_in |  | тиск існуючий, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_pr |  | тиск на короткостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_pro |  | тиск на середньостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_ext |  | тиск на довгострокову перспективу, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_products_pipes |  |  | Магістральні продуктопроводи |  | Polyline |  | type |  | тип продуктопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_products_pipe_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | product |  | назва продукту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_water_pipes |  |  | Магістральні водопроводи |  | Polyline |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | avia_transport |  |  | Об'єкти повітряних перевезень |  | Point |  | type |  | тип об'єкту авіатранспортних перевезень |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | avia_transport_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | значення об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | tr_object_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | avia_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_m |  | площа, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_in |  | кількість відправлень, існуюча |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_pr |  | кількість відправлень, проектна на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_pro |  | кількість відправлень, проектна на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_ext |  | кількість відправлень, проектна на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | emer_res |  | забезпечення допомоги при надзвичайних ситуаціях |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  | rail_transport |  |  | Об'єкти залізничних перевезень |  | Point |  | type |  | тип об'єкту перевезень |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_transport_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | значення об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | tr_object_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | function |  | призначення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rail_tran_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_in |  | кількість відправлень за добу, існуюча, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_pr |  | кількість відправлень за добу, проектна на короткостроковий період, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_pro |  | кількість відправлень за добу, проектна на середньостроковий період, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dep_ext |  | кількість відправлень за добу, проектна на довгострокову перспективу, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_in |  | кількість відправлених пасажирів, існуюча, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_pr |  | кількість відправлених пасажирів, проектна на короткостроковий період, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_pro |  | кількість відправлених пасажирів, проектна на середньостроковий період, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_ext |  | кількість відправлених пасажирів, проектна на довгострокову перспективу, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_in |  | обсяг вантажних перевезень, існуюча, т на рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_pr |  | обсяг вантажних перевезень, проектна на короткостроковий період, т на рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_pro |  | обсяг вантажних перевезень, проектна на середньостроковий період, т на рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carg_ext |  | обсяг вантажних перевезень, проектна на довгострокову перспективу, т на рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fire_res |  | дислокація пожежних потягів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  | auto_transport |  |  | Об'єкти автотранспортних перевезень |  | Point |  | type |  | тип об'єкту автотранспортних перевезень |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | auto_transport_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | signific |  | значення об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | tr_object_significance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | as_class |  | клас |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | autostation_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kind |  | вид сполучення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | auto_transport_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_in |  | кількість відправлених пасажирів, існуюча, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_pr |  | кількість відправлених пасажирів, проектна на короткостроковий період, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_pro |  | кількість відправлених пасажирів, проектна на середньостроковий період, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pass_ext |  | кількість відправлених пасажирів, проектна на довгострокову перспективу, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_in |  | кількість відправлень існуюча, авт. на добу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_pr |  | кількість відправлень проектна на короткостроковий період, авт. на добу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_pro |  | кількість відправлень проектна на середньостроковий період, авт. на добу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | veh_ext |  | кількість відправлень проектна на довгострокову перспективу, авт. на добу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plat_in |  | кількість платформ існуюча |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plat_pr |  | кількість платформ проектна на короткостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plat_pro |  | кількість платформ проектна на середньостроковий період |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plat_ext |  | кількість платформ проектна на довгострокову перспективу |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  | water_transport |  |  | Об'єкти водного транспорту |  | Point |  | type |  | тип об'єкту водного транспорту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | water_transport_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | orient |  | спрямованість порту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | port_orientation |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | function |  | функціональне призначення |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | port_function |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fire_res |  | призначення для стоянки, обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних катерів |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | yes_no |  |  |  |
|  | transport_enterprises |  |  | Транспортні підприємства |  | Point |  | type |  | тип підприємства |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | transport_enterprise_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ent_area |  | площа, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | haz_cl |  | клас шкідливості |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  | railways_obj |  |  | Об'єкти на залізничних мережах |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | railways_obj_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | petrol_stations |  |  | Автозаправочні станції |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | azs_type |  | тип автозаправочної станції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | azs_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fuel |  | вид палива |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | fuel |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fuel_bin |  | тип місцерозташування ємностей зберігання палива |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | fuel_bin_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | сумарна місткість резервуарів, куб.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | operat |  | кількість заправок на годину, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | posts |  | кількість колонок, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | techservice_stations |  |  | Станції технічного обслуговування |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacity |  | місткість, машин |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vec_type |  | тип рухомого складу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | vec_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | posts |  | кількість постів, од. |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | workers |  | кількість працівників, осіб |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | haz_cl |  | клас шкідливості |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | hazard_class |  |  |  |
|  | car_park |  |  | Об'єкти зберігання автомобілів |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | car_park_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 256 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | capacity |  | місткість, машино-місць |  | SmallInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | transport_storage |  |  | Транспортно-складські комплекси |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z_kind |  | характер встановлення зони |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | z_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | szz |  | розмір санітарно-захисної зони, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | product |  | продукція складування |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_m |  | територія існуюча, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pr |  | територія на короткостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_pro |  | територія на середньостроковий період, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | area_ext |  | територія на довгострокову перспективу, га |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_in |  | кількість працівників всього існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pr |  | кількість працівників всього на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_pro |  | кількість працівників всього на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | work_ext |  | кількість працівників всього на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stor_in |  | площа складських приміщень існуюча, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stor_pr |  | площа складських приміщень на короткостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stor_pro |  | площа складських приміщень на середньостроковий період, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | stor_ext |  | площа складських приміщень на довгострокову перспективу, кв.м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | crossborder |  |  | Пункти пропуску через державний кордон |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_adj |  | назва пункту на суміжній стороні |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name_st |  | назва суміжної країни |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | neighbour_contries |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dpsu_id |  | ідентифікаційний номер ДПСУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type |  | вид переходу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | crossborder_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія пункту пропуску |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | crossborder_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | regime |  | режим роботи |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kind |  | характер перевезень |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | crossborder_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | distance |  | відстань від кордону, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | passeng |  | пропускна здатність, осіб на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vehicles |  | пропускна здатність, трансп. засобів на добу |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | int_act |  | міжнародна угода |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_act |  | рішення про введення в дію |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
| Інженерне забезпечення території | main_power_lines |  |  | Лінії магістральних електропередачі |  | Polyline |  | type |  | тип ліній електропередачі |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | power_lines_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | voltage |  | напруга, кВ |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | local_power_lines |  |  | Лінії місцевих електромереж |  | Polyline |  | type |  | тип ліній електропередачі |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | power_lines_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | voltage |  | напруга, кВ |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | local_gas_pipes |  |  | Розподільні газопроводи |  | Polyline |  | type |  | категорія розподільного газопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | local_gas_pipe_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр трубопроводу, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | heating_pipes |  |  | Місцеві теплопроводи |  | Polyline |  | type |  | тип теплопостачання |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | heating_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transfer |  | вид теплоносія |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | heating_transfer |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | direct |  | напрям |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | pipe_direction |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | water_supply |  |  | Водопроводи питного водопостачання |  | Polyline |  | type |  | тип водопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | water_supply_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kind |  | різновид водопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | water_supply_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | water_tech_supply |  |  | Місцеві водопроводи технічного водопостачання |  | Polyline |  | kind |  | різновид водопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | water_supply_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | sewerage |  |  | Трубопроводи каналізаційних мереж |  | Polyline |  | type |  | тип каналізаційного колектору |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sewerage_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | rain_water_sewer |  |  | Трубопроводи дощової каналізації |  | Polyline |  | type |  | тип каналізаційного колектору |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sewerage_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_telecom_lines |  |  | Лінії магістральних електронних комунікаційних мереж |  | Polyline |  | type |  | тип електронної комунікаційної мережі |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | telecom_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | local_telecom_lines |  |  | Лінії місцевих електронних комунікаційних мереж |  | Polyline |  | type |  | тип електронної комунікаційної мережі |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | telecom_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_melioration_nets |  |  | Канали магістральних меліоративних систем |  | Polyline |  | type |  | тип меліоративної системи |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | melior_chanal_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_oil_pipes |  |  | Магістральні нафтопроводи |  | Polyline |  | p_class |  | клас нафтопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_oil_pipe_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_gas_pipes |  |  | Магістральні газопроводи |  | Polyline |  | p_class |  | клас газопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_gas_pipe_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | category |  | категорія газопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_gas_pipe_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_in |  | тиск існуючий, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_pr |  | тиск на короткостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_pro |  | тиск на середньостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pres_ext |  | тиск на довгострокову перспективу, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_products_pipes |  |  | Магістральні продуктопроводи |  | Polyline |  | type |  | тип продуктопроводу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_products_pipe_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | product |  | назва продукту |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | main_water_pipes |  |  | Магістральні водопроводи |  | Polyline |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | diameter |  | переважний діаметр, мм |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, МПа |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_id |  | ID споруди з РБС ЄДЕССБ |  | String |  | 50 |  |  | nullable |  |  |  |  | вводиться ідентифікатор споруди з Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за його наявності |  |
|  | power_plants |  |  | Електростанції |  | Point |  | type |  | тип електростанції |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | power_plant_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | carrier |  | вид енергоносія |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | power_source |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pow_in |  | електрична потужність існуюча, МВт |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pow_pr |  | електрична потужність на короткостроковий період, МВт |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pow_pro |  | електрична потужність на середньостроковий період, МВт |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pow_ext |  | електрична потужність на довгострокову перспективу, МВт |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | factor |  | коефіцієнт використання встановленої потужності, % |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | production |  | річне виробництво існуюче, кВт*год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | prod_pr |  | річне виробництво на короткостроковий період, кВт*год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | prod_pro |  | річне виробництво на середньостроковий період, кВт*год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | prod_ext |  | річне виробництво на довгострокову перспективу, кВт*год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | thermal |  | теплова потужність існуюча, Гкал/год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | thrm_pr |  | теплова потужність на короткостроковий період, Гкал/год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | thrm_pro |  | теплова потужність на середньостроковий період, Гкал/год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | thrm_ext |  | теплова потужність на довгострокову перспективу, Гкал/год |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | type_env |  | тип компонента довкілля, що забруднюється |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | env_comp_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | обсяги, куб м/рік |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | power_objects |  |  | Об’єкти систем електрозабезпечення |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | power_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volt_in |  | напруга вхідна існуюча, кВ |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | in_pr |  | напруга вхідна на короткостроковий період, кВ |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | in_pro |  | напруга вхідна на середньостроковий період, кВ |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | in_ext |  | напруга вхідна на довгострокову перспективу, кВ |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volt_out |  | напруга вихідна існуюча, кВ |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | out_pr |  | напруга вихідна на короткостроковий період, кВ |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | out_pro |  | напруга вихідна на середньостроковий період, кВ |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | out_ext |  | напруга вихідна на довгострокову перспективу, кВ |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | oil_pipes_objects |  |  | Об’єкти на нафтопроводах |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | oil_pipes_object_type |  |  |  |
|  | product_pipes_objects |  |  | Об’єкти на продуктопроводах |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | product_pipes_object_type |  |  |  |
|  | gas_pipes_objects |  |  | Об’єкти на газопроводах |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | gas_pipes_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | main_water_objects |  |  | Об'єкти на магістральних водопроводах |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | main_water_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | local_water_objects |  |  | Об’єкти місцевих водопровідних мереж питного водопостачання |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | water_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | local_techwater_objects |  |  | Об’єкти місцевих водопровідних мереж технічного водопостачання |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | techwater_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | heating_objects |  |  | Об'єкти на мережах теплопостачання |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | heating_object_type |  |  |  |
|  | sewerage_objects |  |  | Об’єкти на каналізаційних мережах |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sewerage_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | sew_treat_plants |  |  | Каналізаційні очисні споруди |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | sew_treat_plant_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kind |  | характер стоків |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | water_sew_treat_kind |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на добу |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bio |  | наявність біологічних ставків |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | existence |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ocid |  | наявність циркуляційних окислювальних каналів |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | existence |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | filtr |  | наявність фільтруючих траншей та піщано-гравійних фільтрів |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | existence |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | met |  | наявність метантенків |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | existence |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | disinf |  | наявність споруд для знезаражування стічних вод |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | existence |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | drain |  | наявність зливних станцій для асенізаційних машин |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | existence |  |  |  |
|  | rain_sewer_objects |  |  | Об'єкти дощової каналізації |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | rain_sewer_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_in |  | потужність існуюча, куб.м на годину |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pr |  | потужність на короткостроковий період, куб.м на годину |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_pro |  | потужність на середньостроковий період, куб.м на годину |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | outr_ext |  | потужність на довгострокову перспективу, куб.м на годину |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | telecom_objects |  |  | Об'єкти електронних комунікацій |  | Point |  | type |  | тип об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | telecom_object_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | edrpou |  | код ЄДРПОУ |  | String |  | 10 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
| Інженерна підготовка і захист території | countur |  |  | Горизонталі |  | Polyline |  | value |  | значення, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | slope |  |  | Ухили земної поверхні |  | Multipolygon |  | slope |  | ухил, % |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | natural_hazards_areas |  |  | Ареали поширення небезпечних природних процесів |  | Multipolygon |  | type |  | тип небезпечного процесу |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | natural_hazard_type |  |  |  |
|  | natural_hazards_points |  |  | Локалізація небезпечних природних процесів |  | Point |  | type |  | тип небезпечного процесу |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | natural_hazard_type |  |  |  |
|  | loess_sediments_pg |  |  | Поширення лесових порід, що мають властивість до просідання |  | Multipolygon |  | type |  | тип лесових грунтів |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | loess_sediments_type |  |  |  |
|  | disturbed_areas |  |  | Території, порушені внаслідок виробничої діяльності |  | Multipolygon |  | type |  | тип порушеної території |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | disturbed_area_type |  |  |  |
|  | melioration |  |  | Території меліорації |  | Multipolygon |  | type |  | тип меліорації |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | melioration_type |  |  |  |
|  | eng_constr_eval |  |  | Інженерно-будівельна оцінка території |  | Multipolygon |  | value |  | оцінка |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | eng_constr_eval |  |  |  |
|  | eng_protect_measures_pg |  |  | Території проведення заходів із захисту території від небезпечних природних процесів |  | Multipolygon |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | eng_protect_measures_l |  |  | Лінійні локалізації проведення заходів із захисту території від небезпечних природних процесів |  | Polyline |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | eng_protect_measures_p |  |  | Локалізації проведення заходів із захисту території від небезпечних природних процесів |  | Point |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | recultivation |  |  | Території рекультивації порушених територій |  | Multipolygon |  | recultivation_object |  | об'єкт рекультивації |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | recultivation_allocation |  |  | Місця рекультивації порушених територій |  | Point |  | recultivation_object |  | об'єкт рекультивації |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | eng_protect_other_pg |  |  | Території проведення інших заходів з інженерної підготовки території |  | Multipolygon |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | eng_protect_other_l |  |  | Лінійні локалізації проведення інших заходів з інженерної підготовки території |  | Polyline |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | eng_protect_other_p |  |  | Локалізації проведення інших заходів з інженерної підготовки території |  | Point |  | kind |  | різновид заходу |  | String |  | 255 |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | eng_object_l |  |  | Об'єкти лінійні інженерної підготовки та захисту території |  | Polyline |  | type |  | тип гідроінженерної споруди |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | hydro_str_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_guid |  | GUID споруди |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | eng_object_p |  |  | Об'єкти інженерної підготовки та захисту території |  | Point |  | type |  | тип гідроінженерної споруди |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | hydro_str_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_guid |  | GUID споруди |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | usage |  | фактичне використання |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | san_gap |  | санітарний (інший) відступ, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | height |  | висота, м |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | ref_point |  |  | Опорні точки |  | Point |  | heig_in |  | висотні відмітки при існуючому природному рельєфі, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | heig_pr |  | проектні висотні відмітки, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | vert_pl_slopes |  |  | Ухили вертикального планування |  | Polyline |  | slope |  | ухил, % |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | status |  |  |  |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту | high_hazard_objects |  |  | Об`єкти підвищенної небезпеки (ОПН) |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | class |  | клас об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | high_hazard_objects_class |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | GUID об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | вноситься GUID об'єкту підриємства чи споруди, що має статус ОПН |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | chem_hazad_point_objects |  |  | Хімічно небезпечні об'єкти |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | GUID об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | вноситься GUID об'єкту підриємства чи споруди, що має статус ХНО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | volume |  | кількість небезпечної речовини, т |  | Double |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | ammunition_stores |  |  | Вибухопожежонебезпечні об’єкти |  | Point |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | GUID об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | вноситься GUID об'єкту підриємства чи споруди, що є складом військового озброєння |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | high_hazard_obj_impact_zone |  |  | Зона можливих наслідків аварій, що можуть статися на ОПН |  | Multipolygon |  | hh_guid |  | код ОПН |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | strong_destructions_zones |  |  | Зони можливих сильних руйнувань |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | weak_destructions_zones |  |  | Зони можливих слабких руйнувань |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | chem_point_obj_pollut_hazad_areas |  |  | Зона можливого хімічного забруднення |  | Multipolygon |  | type |  | тип зони |  | SmallInteger |  |  |  |  |  |  |  | chemical_hazad_area_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | chm_guid |  | код ХНО |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | nuclear_pollut_zones |  |  | Зони можливого небезпечного радіоактивного забруднення |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_guid |  | GUID джерела забруднення |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вноситься GUID об'єкту підриємства чи споруди, що є джерелом забруднення |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | nuclear_hazard_zones |  |  | Зони можливого сильного радіоактивного забруднення |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_guid |  | GUID джерела забруднення |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | catastrophic_flood_areas |  |  | Зони можливого катастрофічного затоплення у разі руйнування гідротехнічних споруд |  | Multipolygon |  | dam_guid |  | код об'єкту греблі |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | ammunition_stores_impact_zones |  |  | Зона можливого ураження у випадку надзвичайної ситуації на вибухопожежонебезпечних об’єктах |  | Multipolygon |  | radius |  | радіус ураження, км |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | fire_destructions_zones |  |  | Зони можливих масових лісових і торф’яних пожеж |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | strong_destructions_zones |  |  | Зони можливого бактеріологічного та біологічного забруднення |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | strong_destructions_zones |  |  | Зони потенційно небезпечної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | strong_destructions_zones |  |  | Зони небезпечних метеорологічних явищ і процесів з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | чисельність населення, яке підлягає евакуації, на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  | 0 |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | civil_protect_objects_p |  |  | Розташування об'єктів, віднесених до відповідних категорій з цивільного захисту |  | Point |  | category |  | категорія об'єкту з цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_object_category |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | GUID об'єкту |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | вноситься GUID об'єкту підриємства чи споруди, що віднесені до категорій з цивільного захисту |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | empl_in |  | чисельність найбільшої працюючої зміни існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | empl_pr |  | чисельність найбільшої працюючої зміни на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | empl_pro |  | чисельність найбільшої працюючої зміни на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | empl_ext |  | чисельність найбільшої працюючої зміни на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | safe_areas |  |  | Безпечні території |  | Multipolygon |  | type |  | тип безпечного району |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | safe_areas_type |  | клас охоплює такі поняття як безпечні зони, райони, населені пункти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на існуючий стан, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | civil_protect_constr_p |  |  | Об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту |  | Point |  | type |  | тип захисної споруди цивільного захисту |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | civil_protection_constr_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | str_guid |  | GUID споруди |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  | resid_build_shelter_areas |  |  | Зони обслуговування (забезпечення) населення існуючими та перспективними об’єктами фонду споруд цивільного захисту |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | obj_guid |  | GUID споруди |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  | вноситься GUID відповідної споруди з одного з класів об'єктів з набору Structures, за відустності такої інформації - GUID об'єкту з класу civil_protect_constr_p |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | evacuation_points |  |  | Пункти евакуації |  | Point |  | type |  | тип пункту евакуації |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | evacuation_point_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | address |  | адреса |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_in |  | ємність існуюча, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pr |  | ємність на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_pro |  | ємність на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cap_ext |  | ємність на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | evacuation_paths |  |  | Маршрути евакуації населення |  | Polyline |  | st_guid |  | код сегменту вулично-дорожньої мережі |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  | Існуючі та перспективні магістральні вулиці та дороги сталого функціонування, за якими здійснюється (планується) проведення заходів з евакуації |  |
|  | evac_transport_str |  |  | Об'єкти транспортної інфраструктури, що можуть використовуватись при організації маршрутів евакуації |  | Polyline |  | str_guid |  | GUID споруди |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | evac_transport_nodes |  |  | Транспортні пересадкові вузли, що можуть використовуватись при організації маршрутів евакуації |  | Polyline |  | obj_guid |  | GUID об'єкту транспортних перевезень |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | roundabout_paths |  |  | Напрямки обходів у випадку руйнування основних шляхопроводів |  | Polyline |  | status |  | статус |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | status |  |  |  |
|  | evac_pop_temp_areas |  |  | Зона для розміщення тимчасових об’єктів для розселення евакуйованого населення |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_in |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на існуючий стан, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pr |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на короткостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_pro |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на середньостроковий період, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pop_ext |  | ємність за чисельністю евакуйованих, що можуть бути розміщеним на довгострокову перспективу, осіб |  | LongInteger |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | evac_pop_temp_areas_ing |  |  | Майданчики для розміщення тимчасових об’єктів інженерного забезпечення зон для розміщення тимчасових об’єктів для розселення евакуйованого населення |  | Multipolygon |  | name |  | назва |  | String |  | 255 |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | st_guid |  | код зони розміщення |  | GUID |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  | fire_barrier |  |  | Протипожежні бар'єри |  | Polyline |  | type |  | тип бар'єру |  | SmallInteger |  |  |  |  | required |  |  | fire_barrier_type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | br_guid |  | GUID об'єкту, що виконує функції бар'єру |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  | fire_distance |  |  | Протипожежні відстані |  | Multipolygon |  | distance |  | відстань, м |  | Double |  |  |  |  | required |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fr_guid |  | GUID об'єкту, від якого побудовано протипожежну відстань |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  | fire_reservoirs_p |  |  | Розміщення водойм для гасіння пожеж (штучні) |  | Point |  | w_guid |  | GUID водойми чи споруди |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  | fire_wat_intake_place_pg |  |  | Облаштовані місця забору води для потреб пожежогасіння |  | Multipolygon |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |
|  | fire_wat_intake_place_p |  |  | Розміщення облаштованих місць забору води для потреб пожежогасіння |  | Point |  | w_guid |  | GUID водойми |  | GUID |  |  |  |  | nullable |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | change |  | проектна зміна статусу |  | SmallInteger |  |  | 0 |  | required |  |  | change |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | state |  | статус об'єкту |  | SmallInteger |  |  | 1 |  | required |  |  | state |  |  |  |

| Розділ 2. Переліки значень атрибутів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва переліку | Псевдонім переліку | Код значення атрибута | Перелік допустимих значень атрибутів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| state | Статус об'єкту | 1 | існуючий діючий |
|  |  | 2 | існуючий недіючий |
|  |  | 3 | на реконструкції |
|  |  | 4 | на стадії будівництва (реалізації) |
|  |  | 5 | зруйнований (руїни) |
|  |  | 6 | законсервований |
|  |  | 7 | занедбаний |
|  |  | 8 | проектний |
|  |  | 9 | запроектований раніше |
|  |  | 10 | аварійний |
| change | Проектна зміна стану | 0 | не змінюється (зберігається) |
|  |  | 1 | реконструкція (у т.ч. модернізація, відновлення, благоустрій, облаштування) у короткостроковий період |
|  |  | 2 | реконструкція (у т.ч. модернізація, відновлення, благоустрій, облаштування) у середньостроковий період |
|  |  | 3 | реконструкція (у т.ч. модернізація, відновлення, благоустрій, облаштування) у довгостроковій перспективі |
|  |  | 4 | ліквідація (у т.ч. закриття, демонтаж, знесення) у короткостроковий період |
|  |  | 5 | ліквідація (у т.ч. закриття, демонтаж, знесення) у середньостроковий період |
|  |  | 6 | ліквідація (у т.ч. закриття, демонтаж, знесення) у довгостроковій перспективі |
|  |  | 7 | створення у короткостроковий період |
|  |  | 8 | створення у середньостроковий період |
|  |  | 9 | створення у довгостроковій перспективі |
| status | Статус | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | існуюча, зберігається |
|  |  | 2 | проектна |
|  |  | 3 | проектна на короткостроковий період |
|  |  | 4 | проектна на середньостроковий період |
|  |  | 5 | проектна на довгострокову перспективу |
|  |  | 6 | ліквідується на короткостроковий період |
|  |  | 7 | ліквідується на середньостроковий період |
|  |  | 8 | ліквідується на довгострокову перспективу |
| existence | Наявність | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | наявний |
|  |  | 2 | відсутній |
| hromada_type | Тип громади | 1 | міська |
|  |  | 2 | селищна |
|  |  | 3 | сільська |
| settlement_type | Категорія населеного пункту | 1 | місто |
|  |  | 2 | селище |
|  |  | 3 | село |
| settlement_function | Класифікатор населеного пункту за функціями | 1 | багатофункціональний |
|  |  | 2 | рекреаційний |
|  |  | 3 | промисловий |
|  |  | 4 | портовий |
|  |  | 5 | портово-промисловий |
|  |  | 6 | агропромисловий |
|  |  | 7 | приміський обслуговуючий |
|  |  | 8 | агропромислово-рекреаційний |
|  |  | 0 | не визначено |
| complex_object_type | Тип комплексного об'єкту | 1 | житловий комплекс |
|  |  | 2 | громадський простір |
|  |  | 3 | галузевий кластер |
|  |  | 4 | транспортно-пересадковий вузол |
|  |  | 5 | транспортно-логістичний вузол |
| planning_form_type | Тип елементу соціально-планувальної структури території | 1 | центр населеного пункту |
|  |  | 2 | житловий мікрорайон |
|  |  | 3 | промислова зона |
|  |  | 4 | діловий центр |
|  |  | 5 | житловий район |
|  |  | 6 | промисловий район |
|  |  | 7 | ландшафтно-рекреаційний район |
| transport_corridor_type | Тип транспортного коридору | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | автомобільний |
|  |  | 2 | залізничний |
|  |  | 3 | водний |
|  |  | 4 | повітряний |
| cor_st | Стан транспортного коридору | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | діючий |
|  |  | 2 | підлягає реконструкції |
|  |  | 3 | намічений для будівництва |
| medical_zone_type | Тип території обслуговування закладами охорони здоров'я | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | центральна територія доступності первинної медичної допомоги |
|  |  | 2 | периферійна територія доступності первинної медичної допомоги першого порядку |
|  |  | 3 | периферійна територія доступності первинної медичної допомоги другого порядку |
|  |  | 4 | зона обслуговування екстренної (швидкої) медичної допомоги |
|  |  | 5 | госпітальний округ |
| interest_level | Рівень інтересів | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | державні |
|  |  | 2 | інтереси сусідніх громад |
| direction | Напрям за сторонами світу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | північний |
|  |  | 2 | північно-східний |
|  |  | 3 | східний |
|  |  | 4 | південно-східний |
|  |  | 5 | південний |
|  |  | 6 | південно-західний |
|  |  | 7 | західний |
|  |  | 8 | північно-західний |
| function_in | Існуюче функціональне використання території | 1000000000 | території без визначеної функції використання |
|  |  | 1001010000 | території житлової забудови |
|  |  | 1001010100 | території житлової багатоквартирної забудови |
|  |  | 1001010200 | території житлової садибної забудови |
|  |  | 1001010300 | території дачної забудови |
|  |  | 1001020000 | території громадської забудови |
|  |  | 1001020100 | території адміністративно-офісної забудови |
|  |  | 1001020200 | території закладів освіти |
|  |  | 1001020300 | території закладів охорони здоров'я та соціального захисту |
|  |  | 1001020400 | території закладів культури та дозвілля |
|  |  | 1001020401 | території закладів культури та мистецтва |
|  |  | 1001020402 | території культових закладів |
|  |  | 1001020403 | території розважальних комплексів та закладів |
|  |  | 1001020500 | території закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування |
|  |  | 1001020600 | території багатофункціональних центрів |
|  |  | 1001020700 | території спортивних закладів |
|  |  | 1002010000 | території виробничих підприємств |
|  |  | 1002010100 | території промислових підприємств |
|  |  | 1002010200 | території сільськогосподарських підприємств |
|  |  | 1002010300 | території рибогосподарських підприємств |
|  |  | 1002010400 | території лісогосподарських підприємств |
|  |  | 1002020000 | території об'єктів інженерної інфраструктури |
|  |  | 1002030000 | території вулиць та доріг |
|  |  | 1002040000 | території інноваційних комплексів |
|  |  | 1002050000 | території комунальної забудови |
|  |  | 1002050100 | території складування та утилізації відходів |
|  |  | 1002050200 | території житлово-експлуатаційних організацій |
|  |  | 1002050300 | території кладовищ та крематоріїв |
|  |  | 1002050400 | території захоронення трупів тварин |
|  |  | 1002060000 | території транспортно-складської забудови |
|  |  | 1002060100 | території зовнішнього транспорту |
|  |  | 1002060101 | території автомобільного транспорту |
|  |  | 1002060102 | території залізничного транспорту |
|  |  | 1002060103 | території повітряного транспорту |
|  |  | 1002060104 | території водного транспорту |
|  |  | 1002060105 | території магістральних трубопроводів |
|  |  | 1002060200 | території транспортних підприємств |
|  |  | 1002060300 | території логістичних центрів, складів та баз |
|  |  | 1002060400 | території автостоянок і гаражів |
|  |  | 1002060500 | території закладів з обслуговування автотранспортних засобів |
|  |  | 1002070000 | території спецпризначення |
|  |  | 1003010000 | сільськогосподарські території |
|  |  | 1003010100 | території під ріллею та перелогами |
|  |  | 1003010200 | території під багаторічними насадженнями |
|  |  | 1003010300 | території для городництва |
|  |  | 1003010400 | території для сінокосіння та випасання худоби |
|  |  | 1003010401 | території для сінокосіння |
|  |  | 1003010402 | території для випасання худоби |
|  |  | 1003010500 | території під полезахисними лісовими смугами |
|  |  | 1004010000 | рекреаційно-туристичні території |
|  |  | 1004010100 | території санаторно-курортних та оздоровчих закладів |
|  |  | 1004010200 | території рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла |
|  |  | 1004010300 | території природних ландшафтів, призначені для рекреаційних цілей |
|  |  | 1004010400 | території пляжів |
|  |  | 1004020000 | території лісів |
|  |  | 1004020100 | захисні ліси |
|  |  | 1004020200 | рекреаційно-оздоровчі ліси |
|  |  | 1004020300 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |
|  |  | 1004020400 | експлуатаційні ліси |
|  |  | 1004030000 | озеленені території |
|  |  | 1004030100 | зелені насадження загального користування |
|  |  | 1004030200 | зелені насадження спеціального призначення |
|  |  | 1004040000 | поверхневі води/водні об’єкти |
|  |  | 1004050000 | території природно-заповідного фонду, вилучені з господарського використання |
|  |  | 1004060000 | території природних ландшафтів, призначені для проведення науково-дослідних робіт |
|  |  | 1004070000 | території лісомисливських господарств |
| function_zone | Функціональне призначення території | 1001010000 | території житлової забудови |
|  |  | 1001010100 | території житлової багатоквартирної забудови |
|  |  | 1001010200 | території житлової садибної забудови |
|  |  | 1001010300 | території дачної забудови |
|  |  | 1001020000 | території громадської забудови |
|  |  | 1001020100 | території адміністративно-офісної забудови |
|  |  | 1001020200 | території закладів освіти |
|  |  | 1001020300 | території закладів охорони здоров'я та соціального захисту |
|  |  | 1001020400 | території закладів культури та дозвілля |
|  |  | 1001020401 | території закладів культури та мистецтва |
|  |  | 1001020402 | території культових закладів |
|  |  | 1001020403 | території розважальних комплексів та закладів |
|  |  | 1001020500 | території закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування |
|  |  | 1001020600 | території багатофункціональних центрів |
|  |  | 1001020700 | території спортивних закладів |
|  |  | 1002010000 | території виробничих підприємств |
|  |  | 1002010100 | території промислових підприємств |
|  |  | 1002010200 | території сільськогосподарських підприємств |
|  |  | 1002010300 | території рибогосподарських підприємств |
|  |  | 1002010400 | території лісогосподарських підприємств |
|  |  | 1002020000 | території об'єктів інженерної інфраструктури |
|  |  | 1002030000 | території вулиць та доріг |
|  |  | 1002040000 | території інноваційних комплексів |
|  |  | 1002050000 | території комунальної забудови |
|  |  | 1002050100 | території складування та утилізації відходів |
|  |  | 1002050200 | території житлово-експлуатаційних організацій |
|  |  | 1002050300 | території кладовищ та крематоріїв |
|  |  | 1002050400 | території захоронення трупів тварин |
|  |  | 1002060000 | території транспортно-складської забудови |
|  |  | 1002060100 | території зовнішнього транспорту |
|  |  | 1002060101 | території автомобільного транспорту |
|  |  | 1002060102 | території залізничного транспорту |
|  |  | 1002060103 | території повітряного транспорту |
|  |  | 1002060104 | території водного транспорту |
|  |  | 1002060105 | території магістральних трубопроводів |
|  |  | 1002060200 | території транспортних підприємств |
|  |  | 1002060300 | території логістичних центрів, складів та баз |
|  |  | 1002060400 | території автостоянок і гаражів |
|  |  | 1002060500 | території закладів з обслуговування автотранспортних засобів |
|  |  | 1002070000 | території спецпризначення |
|  |  | 1003010000 | сільськогосподарські території |
|  |  | 1003010100 | території під ріллею та перелогами |
|  |  | 1003010200 | території під багаторічними насадженнями |
|  |  | 1003010300 | території для городництва |
|  |  | 1003010400 | території для сінокосіння та випасання худоби |
|  |  | 1003010401 | території для сінокосіння |
|  |  | 1003010402 | території для випасання худоби |
|  |  | 1003010500 | території під полезахисними лісовими смугами |
|  |  | 1004010000 | рекреаційно-туристичні території |
|  |  | 1004010100 | території санаторно-курортних та оздоровчих закладів |
|  |  | 1004010200 | території рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла |
|  |  | 1004010300 | території природних ландшафтів, призначені для рекреаційних цілей |
|  |  | 1004010400 | території пляжів |
|  |  | 1004020000 | території лісів |
|  |  | 1004020100 | захисні ліси |
|  |  | 1004020200 | рекреаційно-оздоровчі ліси |
|  |  | 1004020300 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |
|  |  | 1004020400 | експлуатаційні ліси |
|  |  | 1004030000 | озеленені території |
|  |  | 1004030100 | зелені насадження загального користування |
|  |  | 1004030200 | зелені насадження спеціального призначення |
|  |  | 1004040000 | поверхневі води/водні об’єкти |
|  |  | 1004050000 | території природно-заповідного фонду, вилучені з господарського використання |
|  |  | 1004060000 | території природних ландшафтів, призначені для проведення науково-дослідних робіт |
|  |  | 1004070000 | території лісомисливських господарств |
| function_pr | Проектний статус функціональної зони | 0 | Без зміни функціонального призначення |
|  |  | 1 | Зі зміною функціонального призначення на короткостроковий період |
|  |  | 2 | Зі зміною функціонального призначення на середньостроковий період |
|  |  | 3 | Зі зміною функціонального призначення на довгострокову перспективу |
| land_category | Категорія земель | 100 | Землі сільськогосподарського призначення |
|  |  | 200 | Землі житлової та громадської забудови |
|  |  | 300 | Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення |
|  |  | 400 | Землі оздоровчого призначення |
|  |  | 500 | Землі рекреаційного призначення |
|  |  | 600 | Землі історико-культурного призначення |
|  |  | 700 | Землі лісогосподарського призначення |
|  |  | 800 | Землі водного фонду |
|  |  | 900 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення |
| land_purpose | Цільове призначення земель | 01.01 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
|  |  | 01.02 | для ведення фермерського господарства |
|  |  | 01.03 | для ведення особистого селянського господарства |
|  |  | 01.04 | для ведення підсобного сільського господарства |
|  |  | 01.05 | для індивідуального садівництва |
|  |  | 01.06 | для колективного садівництва |
|  |  | 01.07 | для городництва |
|  |  | 01.08 | для сінокосіння і випасання худоби |
|  |  | 01.09 | для дослідних і навчальних цілей |
|  |  | 01.10 | для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства |
|  |  | 01.11 | для надання послуг у сільському господарстві |
|  |  | 01.12 | для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції |
|  |  | 01.13 | для іншого сільськогосподарського призначення |
|  |  | 01.14 | для цілей підрозділів 01.01 - 01.13, 01.15 - 01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 01.15 | земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами |
|  |  | 01.16 | земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами |
|  |  | 01.17 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) |
|  |  | 01.18 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони |
|  |  | 01.19 | земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами |
|  |  | 02.01 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) |
|  |  | 02.02 | для колективного житлового будівництва |
|  |  | 02.03 | для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку |
|  |  | 02.04 | для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання |
|  |  | 02.05 | для будівництва індивідуальних гаражів |
|  |  | 02.06 | для колективного гаражного будівництва |
|  |  | 02.07 | для іншої житлової забудови |
|  |  | 02.08 | для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09 - 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 02.09 | для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови |
|  |  | 02.10 | для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури |
|  |  | 02.11 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 02.12 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони |
|  |  | 03.01 | для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування |
|  |  | 03.02 | для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти |
|  |  | 03.03 | для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги |
|  |  | 03.04 | для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій |
|  |  | 03.05 | для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування |
|  |  | 03.06 | для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів |
|  |  | 03.07 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|  |  | 03.08 | для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування |
|  |  | 03.09 | для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ |
|  |  | 03.10 | для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку |
|  |  | 03.11 | для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки |
|  |  | 03.12 | для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування |
|  |  | 03.13 | для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування |
|  |  | 03.14 | для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС |
|  |  | 03.15 | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
|  |  | 03.16 | для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17 - 03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 03.17 | для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення |
|  |  | 03.18 | для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань |
|  |  | 03.19 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 03.20 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони |
|  |  | 04.01 | для збереження та використання біосферних заповідників |
|  |  | 04.02 | для збереження та використання природних заповідників |
|  |  | 04.03 | для збереження та використання національних природних парків |
|  |  | 04.04 | для збереження та використання ботанічних садів |
|  |  | 04.05 | для збереження та використання зоологічних парків |
|  |  | 04.06 | для збереження та використання дендрологічних парків |
|  |  | 04.07 | для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва |
|  |  | 04.08 | для збереження та використання заказників |
|  |  | 04.09 | для збереження та використання заповідних урочищ |
|  |  | 04.10 | для збереження та використання пам'яток природи |
|  |  | 04.11 | для збереження та використання регіональних ландшафтних парків |
|  |  | 05.01 | землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) |
|  |  | 05.02 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 06.01 | для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів |
|  |  | 06.02 | для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів |
|  |  | 06.03 | для інших оздоровчих цілей |
|  |  | 06.04 | для цілей підрозділів 06.01 - 06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 06.05 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 07.01 | для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення |
|  |  | 07.02 | для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту |
|  |  | 07.03 | для індивідуального дачного будівництва |
|  |  | 07.04 | для колективного дачного будівництва |
|  |  | 07.05 | для цілей підрозділів 07.01 - 07.04, 07.06 - 07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 07.06 | для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень |
|  |  | 07.07 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 07.08 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування |
|  |  | 07.09 | земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання |
|  |  | 08.01 | для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини |
|  |  | 08.02 | для розміщення та обслуговування музейних закладів |
|  |  | 08.03 | для іншого історико-культурного призначення |
|  |  | 08.04 | для цілей підрозділів 08.01 - 08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 08.05 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 09.01 | для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг |
|  |  | 09.02 | для іншого лісогосподарського призначення |
|  |  | 09.03 | для цілей підрозділів 09.01 - 09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 09.04 | для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства |
|  |  | 09.05 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 10.01 | для експлуатації та догляду за водними об'єктами |
|  |  | 10.02 | для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами |
|  |  | 10.03 | для експлуатації та догляду за смугами відведення |
|  |  | 10.04 | для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами |
|  |  | 10.05 | для догляду за береговими смугами водних шляхів |
|  |  | 10.06 | для сінокосіння |
|  |  | 10.07 | для рибогосподарських потреб |
|  |  | 10.08 | для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
|  |  | 10.09 | для проведення науково-дослідних робіт |
|  |  | 10.10 | для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд |
|  |  | 10.11 | для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів |
|  |  | 10.12 | для цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13 - 10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 10.13 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 10.14 | водні об’єкти загального користування |
|  |  | 10.15 | земельні ділянки під пляжами |
|  |  | 10.16 | земельні ділянки під громадськими сіножатями |
|  |  | 11.01 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами |
|  |  | 11.02 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|  |  | 11.03 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств |
|  |  | 11.04 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) |
|  |  | 11.05 | для цілей підрозділів 11.01 - 11.04, 11.06 - 11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 11.06 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 11.07 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення |
|  |  | 11.08 | земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами |
|  |  | 12.01 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту |
|  |  | 12.02 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту |
|  |  | 12.03 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту |
|  |  | 12.04 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства |
|  |  | 12.05 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту |
|  |  | 12.06 | для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту |
|  |  | 12.07 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту |
|  |  | 12.08 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій |
|  |  | 12.09 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту |
|  |  | 12.10 | для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 - 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 12.11 | для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу |
|  |  | 12.12 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 12.13 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні |
|  |  | 13.01 | для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій |
|  |  | 13.02 | для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку |
|  |  | 13.03 | для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку |
|  |  | 13.04 | для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 - 13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 13.05 | для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України |
|  |  | 13.06 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 14.01 | для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій |
|  |  | 14.02 | для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії |
|  |  | 14.03 | для цілей підрозділів 14.01 - 14.02, 14.04 - 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 14.04 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
|  |  | 14.05 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення |
|  |  | 14.06 | земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами |
|  |  | 15.01 | для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України |
|  |  | 15.02 | для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України |
|  |  | 15.03 | для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України |
|  |  | 15.04 | для розміщення та постійної діяльності органів Служби безпеки України |
|  |  | 15.05 | для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту |
|  |  | 15.06 | для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України |
|  |  | 15.07 | для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань |
|  |  | 15.08 | для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|  |  | 15.09 | для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС |
|  |  | 15.10 | для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції |
|  |  | 15.11 | для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони |
| ownership | Право власності | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | державна власність |
|  |  | 2 | комунальна власність |
|  |  | 3 | приватна власність |
|  |  | 4 | інше право власності |
| doc_type | Тип документу підстави набуття права власності або надання у користування | 001 | Рішення органу місцевого самоврядування |
|  |  | 002 | Рішення органу виконавчої влади |
|  |  | 003 | Цивільно-правовий договір |
|  |  | 004 | Свідоцтво про право на спадщину |
|  |  | 005 | Рішення суду |
| act_type | Тип правовстановлюючого документу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | Державний акт на право колективної власності на землю |
|  |  | 2 | Державний акт на право приватної власності на землю |
|  |  | 3 | Державний акт на право власності на землю |
|  |  | 4 | Державний акт на право власності на земельну ділянку |
|  |  | 5 | Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею |
|  |  | 6 | Державний акт на право постійного володіння землею |
|  |  | 7 | Державний акт на право постійного користування землею |
|  |  | 8 | Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою |
|  |  | 9 | Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно |
| use_type | Тип права користування | 0 | Користування без правовстановлюючих документів |
|  |  | 1 | Право постійного користування земельною ділянкою |
|  |  | 2 | Право оренди землі |
|  |  | 4 | Право земельного сервітуту |
|  |  | 5 | Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) |
|  |  | 6 | Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) |
| landuse_type | Тип угіддя | 001.00 | рілля (група) |
|  |  | 001.01 | рілля |
|  |  | 001.02 | перелоги |
|  |  | 001.03 | парники, оранжереї, теплиці |
|  |  | 002.00 | рослинний покрив земель і ґрунти |
|  |  | 002.01 | сіножаті |
|  |  | 002.02 | пасовища |
|  |  | 002.03 | багаторічні насадження |
|  |  | 003.00 | землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом |
|  |  | 003.01 | кам'янисті місця |
|  |  | 003.02 | піски |
|  |  | 003.03 | болота |
|  |  | 003.04 | солончаки |
|  |  | 003.05 | яри |
|  |  | 003.06 | степи |
|  |  | 004.00 | чагарникова рослинність природного походження |
|  |  | 005.00 | ліси та інші лісовкриті землі |
|  |  | 005.01 | земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю |
|  |  | 005.02 | земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю |
|  |  | 005.03 | з усіх лісів лісові насадження лінійного типу |
|  |  | 005.04 | інші лісовкриті площі |
|  |  | 006.00 | води |
|  |  | 006.01 | природні водотоки (річки та струмки) |
|  |  | 006.02 | штучні водотоки (канали, колектори, канави) |
|  |  | 006.03 | озера, прибережні замкнуті водойми, лимани |
|  |  | 006.04 | ставки |
|  |  | 006.05 | штучні водосховища |
|  |  | 007.00 | землі під житловою забудовою |
|  |  | 007.01 | малоповерхова забудова |
|  |  | 007.02 | багатоповерхова забудова |
|  |  | 008.00 | землі під громадською забудовою |
|  |  | 008.01 | землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність, об’єктами культурної спадщини, адміністративними будівлями |
|  |  | 008.02 | вулиці та бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі |
|  |  | 008.03 | землі під соціально-культурними об'єктами |
|  |  | 009.00 | землі, які використовуються для транспорту |
|  |  | 009.01 | землі під залізницями |
|  |  | 009.02 | землі під дорогами, зокрема підґрунтовими |
|  |  | 009.03 | землі під будівлями та спорудами транспорту |
|  |  | 010.00 | землі, які використовуються для технічної інфраструктури |
|  |  | 011.00 | землі під промисловою забудовою |
|  |  | 011.01 | землі під будівлями та спорудами промислових підприємств |
|  |  | 011.02 | землі під відкритими розробками, шахтами, кар'єрами, торфорозробками та відповідними спорудами |
|  |  | 011.03 | землі, які забруднені промисловими та іншими відходами, включаючи відвали та терикони, а також радіоактивно забруднені |
|  |  | 012.00 | землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) |
|  |  | 013.00 | землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами |
|  |  | 014.00 | землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення |
|  |  | 015.00 | землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення |
|  |  | 015.01 | землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення |
|  |  | 015.02 | землі під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам'ятниками, скотомогильниками |
|  |  | 015.03 | землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів |
| land_conserv_type | Вид консервації земель | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | консервація-реабілітація |
|  |  | 2 | консервація-трансформація |
| agrogroup_name | Агровиробнича група ґрунтів | 1а | Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках |
|  |  | 1б | Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках |
|  |  | 2б | Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті глинисто-піщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 2в | Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті супіщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 2ж | Дерново-підзолисті середньощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 2з | Дерново-підзолисті сильнощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 3б | Дерново-підзолисті глинисто-піщані ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр |
|  |  | 3в | Дерново-підзолисті супіщані ґрунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр |
|  |  | 3ж | Дерново-підзолисті середньощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр |
|  |  | 3з | Дерново-підзолисті сильнощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр |
|  |  | 4а | Дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти |
|  |  | 4б | Дерново-підзолисті дефльовані глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 5б | Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах |
|  |  | 5в | Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах |
|  |  | 6б | Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр |
|  |  | 6в | Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр |
|  |  | 7в | Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 7г | Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 7д | Дерново-підзолисті неоглеєні середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 7е | Дерново-підзолисті неоглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 8б | Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах |
|  |  | 8в | Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах |
|  |  | 9б | Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 9в | Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 9г | Дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 9д | Дерново-підзолисті глеюваті середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 9е | Дерново-підзолисті глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах |
|  |  | 10б | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні глинисто-піщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра |
|  |  | 10в | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні супіщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра |
|  |  | 10г | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра |
|  |  | 11б | Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 11в | Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 11г | Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 12б | Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 12в | Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 12г | Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 13в | Підзолисто-дернові супіщані ґрунти |
|  |  | 13г | Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 13д | Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 14б | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 14в | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти |
|  |  | 14г | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 14д | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 15б | Дерново-підзолисті сильноглейові глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 15в | Дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти |
|  |  | 15г | Дерново-підзолисті сильноглейові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 16б | Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 16в | Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 16г | Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 17б | Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 17в | Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 17г | Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 18б | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 18в | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті супіщані ґрунти |
|  |  | 18г | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 18д | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 18е | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 19в | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти |
|  |  | 19г | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 19д | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 19е | Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 20б | Дерново-підзолисті оглеєні засолені глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 20в | Дерново-підзолисті оглеєні засолені супіщані ґрунти |
|  |  | 20г | Дерново-підзолисті оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 21б | Дерново-підзолисті слабозмиті глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 21в | Дерново-підзолисті слабозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 21г | Дерново-підзолисті слабозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 21д | Дерново-підзолисті слабозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 22б | Дерново-підзолисті середньозмиті глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 22в | Дерново-підзолисті середньозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 22г | Дерново-підзолисті середньозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 22д | Дерново-підзолисті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 22е | Дерново-підзолисті середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 23б | Дерново-підзолисті сильнозмиті глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 23в | Дерново-підзолисті сильнозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 23г | Дерново-підзолисті сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 23д | Дерново-підзолисті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 23е | Дерново-підзолисті сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 24в | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 24г | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 24д | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 24е | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 25в | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 25г | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 25д | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 25е | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 26в | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 26г | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 26д | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 26е | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 27в | Дерново-підзолисті глейові осушені супіщані ґрунти |
|  |  | 27г | Дерново-підзолисті глейові осушені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 27д | Дерново-підзолисті глейові осушені середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 27е | Дерново-підзолисті глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 28в | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені супіщані ґрунти |
|  |  | 28г | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 28д | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 28е | Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 29в | Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти |
|  |  | 29г | Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 29д | Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 29е | Ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 30в | Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр |
|  |  | 30г | Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр |
|  |  | 30д | Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр |
|  |  | 31в | Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками |
|  |  | 31г | Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками |
|  |  | 31д | Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками |
|  |  | 32г | Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти на щільних глинах |
|  |  | 32д | Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти на щільних глинах |
|  |  | 32е | Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на щільних глинах |
|  |  | 32є | Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти на щільних глинах |
|  |  | 33в | Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти |
|  |  | 33г | Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 33д | Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 34в | Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені супіщані ґрунти |
|  |  | 34г | Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 34д | Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 35в | Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти |
|  |  | 35г | Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 35д | Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 35е | Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 36в | Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані ґрунти |
|  |  | 36г | Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 36д | Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 36е | Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 37в | Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 37г | Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 37д | Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 37е | Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 38в | Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 38г | Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 38д | Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 38е | Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 39в | Ясно-сірі і сірі сильнозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 39г | Ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 39д | Ясно-сірі і сірі сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 39е | Ясно-сірі і сірі сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 40в | Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти |
|  |  | 40г | Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 40д | Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 40е | Темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 41в | Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти |
|  |  | 41г | Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 41д | Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 41е | Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 42в | Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані супіщані, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід |
|  |  | 42г | Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані легкосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід |
|  |  | 42д | Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані середньосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід |
|  |  | 42е | Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід |
|  |  | 43в | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені супіщані на лесах, підстелених пісками і супісками |
|  |  | 43г | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками |
|  |  | 43д | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками |
|  |  | 43е | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на лесах, підстелених пісками і супісками |
|  |  | 44г | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами |
|  |  | 44д | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами |
|  |  | 44е | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами |
|  |  | 45б | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті глинисто-піщані |
|  |  | 45в | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті супіщані |
|  |  | 45г | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові |
|  |  | 45д | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові |
|  |  | 46в | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові супіщані |
|  |  | 46г | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові легкосуглинкові |
|  |  | 46д | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові середньосуглинкові |
|  |  | 46е | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові важкосуглинкові |
|  |  | 47г | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові |
|  |  | 47д | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті середньосуглинкові |
|  |  | 47е | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті важкосуглинкові |
|  |  | 48г | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові легкосуглинкові |
|  |  | 48д | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові середньосуглинкові |
|  |  | 48е | Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові важкосуглинкові |
|  |  | 49в | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті супіщані |
|  |  | 49г | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 49д | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 49е | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті важкосуглинкові |
|  |  | 50в | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті супіщані |
|  |  | 50г | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 50д | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 50е | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті важкосуглинкові |
|  |  | 51в | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті супіщані |
|  |  | 51г | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 51д | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 51е | Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті важкосуглинкові |
|  |  | 52в | Чорноземи типові слабогумусовані супіщані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків |
|  |  | 52г | Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків |
|  |  | 53г | Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові |
|  |  | 53д | Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові |
|  |  | 53е | Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові |
|  |  | 54г | Чорноземи типові середньогумусні легкосуглинкові |
|  |  | 54д | Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові |
|  |  | 54е | Чорноземи типові середньогумусні важкосуглинкові |
|  |  | 55в | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті супіщані |
|  |  | 55г | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 55д | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 55е | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 56в | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті супіщані |
|  |  | 56г | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 56д | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 56е | Чорноземи типові і легкоглинисті і чорноземи сильнореградовані середньозмиті важкосуглинкові |
|  |  | 57в | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті супіщані |
|  |  | 57г | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 57д | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 57е | Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті важкосуглинкові |
|  |  | 58е | Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 59г | Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 59д | Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 59е | Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 60г | Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 60д | Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 60е | Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 61г | Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 61д | Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 61е | Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 61є | Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньо- і важкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни |
|  |  | 62г | Чорноземи звичайні легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 62д | Чорноземи звичайні середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 62е | Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 62є | Чорноземи звичайні середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 63г | Чорноземи звичайні лугуваті легкосуглинкові |
|  |  | 63д | Чорноземи звичайні лугуваті середньосуглинкові |
|  |  | 63е | Чорноземи звичайні лугуваті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 64г | Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті легкосуглинкові |
|  |  | 64д | Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті середньосуглинкові |
|  |  | 64е | Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 65г | Чорноземи звичайні слабозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 65д | Чорноземи звичайні слабозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 65е | Чорноземи звичайні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 66г | Чорноземи звичайні середньозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 66д | Чорноземи звичайні середньозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 66е | Чорноземи звичайні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 67г | Чорноземи звичайні сильнозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 67д | Чорноземи звичайні сильнозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 67е | Чорноземи звичайні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 68г | Чорноземи звичайні слабодефльовані легкосуглинкові |
|  |  | 68д | Чорноземи звичайні слабодефльовані середньосуглинкові |
|  |  | 68е | Чорноземи звичайні слабодефльовані важкосуглинкові |
|  |  | 69г | Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові |
|  |  | 69д | Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові |
|  |  | 69е | Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 70г | Чорноземи звичайні легкосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків |
|  |  | 70д | Чорноземи звичайні середньосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків |
|  |  | 70е | Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків |
|  |  | 71г | Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни |
|  |  | 71д | Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни |
|  |  | 71е | Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни |
|  |  | 71є | Чорноземи південні середньо- і важкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни |
|  |  | 72г | Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 72д | Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 72е | Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 73г | Чорноземи південні солонцюваті легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 73д | Чорноземи південні солонцюваті середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 73е | Чорноземи південні солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 73є | Чорноземи південні солонцюваті середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 74г | Чорноземи південні слабозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 74д | Чорноземи південні слабозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 74е | Чорноземи південні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 75г | Чорноземи південні середньозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 75д | Чорноземи південні середньозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 75е | Чорноземи південні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 76г | Чорноземи південні сильнозмиті легкосуглинкові |
|  |  | 76д | Чорноземи південні сильнозмиті середньосуглинкові |
|  |  | 76е | Чорноземи південні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 77г | Чорноземи південні слабодефльовані легкосуглинкові |
|  |  | 77д | Чорноземи південні слабодефльовані середньосуглинкові |
|  |  | 77е | Чорноземи південні слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 77є | Чорноземи південні слабодефльовані середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 78г | Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові |
|  |  | 78д | Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові |
|  |  | 78е | Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 78є | Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 79г | Чорноземи південні вторинно осолонцьовані легкосуглинкові |
|  |  | 79д | Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньосуглинкові |
|  |  | 79е | Чорноземи південні вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 79є | Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 80г | Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові |
|  |  | 80д | Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові |
|  |  | 80е | Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 81г | Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами |
|  |  | 81д | Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами |
|  |  | 81е | Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із засоленими їх відмінами |
|  |  | 82е | Чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті |
|  |  | 82є | Чорноземи на щільних глинах середньо- і важкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті |
|  |  | 83е | Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 83є | Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 84е | Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими |
|  |  | 84є | Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими |
|  |  | 85е | Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 85є | Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 86е | Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 86є | Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 87е | Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 87є | Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 88е | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 88є | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньо- і важкосуглинкові |
|  |  | 89е | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові |
|  |  | 89є | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 90е | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 90є | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 91е | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 91є | Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 92б | Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті глинисто-піщані |
|  |  | 92в | Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані |
|  |  | 93б | Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті глинисто-піщані |
|  |  | 93в | Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті супіщані |
|  |  | 94б | Чорноземи на пісках дефльовані глинисто-піщані |
|  |  | 94в | Чорноземи на пісках дефльовані супіщані |
|  |  | 95в | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані |
|  |  | 95г | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові |
|  |  | 95д | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові |
|  |  | 95е | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 95є | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 95ж | Чорноземи середньощебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) |
|  |  | 96в | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані |
|  |  | 96г | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові |
|  |  | 96д | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові |
|  |  | 96е | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 96є | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 96ж | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті |
|  |  | 97в | Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані |
|  |  | 97г | Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові |
|  |  | 97д | Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові |
|  |  | 97е | Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 97є | Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 97ж | Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті |
|  |  | 98в | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані |
|  |  | 98г | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові |
|  |  | 98д | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові |
|  |  | 98е | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 98є | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 98ж | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті |
|  |  | 99в | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані |
|  |  | 99г | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові |
|  |  | 99д | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові |
|  |  | 99е | Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 100в | Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) супіщані |
|  |  | 100г | Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) легкосуглинкові |
|  |  | 100д | Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) середньосуглинкові |
|  |  | 100е | Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 101в | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані |
|  |  | 101г | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові |
|  |  | 101д | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові |
|  |  | 101е | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 102в | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) супіщані |
|  |  | 102г | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) легкосуглинкові |
|  |  | 102д | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) середньосуглинкові |
|  |  | 102е | Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 103в | Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані |
|  |  | 103г | Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові |
|  |  | 103д | Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові |
|  |  | 103е | Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 104в | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані |
|  |  | 104г | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові |
|  |  | 104д | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові |
|  |  | 104е | Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 105в | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані супіщані |
|  |  | 105г | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані легкосуглинкові |
|  |  | 105д | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані середньосуглинкові |
|  |  | 105е | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 106в | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані супіщані |
|  |  | 106г | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові |
|  |  | 106д | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові |
|  |  | 106е | Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 107в | Темно-каштанові і слабосолонцюваті супіщані ґрунти |
|  |  | 107г | Темно-каштанові і слабосолонцюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 107д | Темно-каштанові і слабосолонцюваті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 107е | Темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 108в | Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 108г | Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 108д | Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 108е | Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 108є | Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 109в | Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 109г | Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 109д | Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 109е | Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 109є | Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 110в | Темно-каштанові слабозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 110г | Темно-каштанові слабозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 110д | Темно-каштанові слабозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 110е | Темно-каштанові слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 111в | Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті супіщані ґрунти |
|  |  | 111г | Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 111д | Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 111е | Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 112в | Темно-каштанові слабодефльовані супіщані ґрунти |
|  |  | 112г | Темно-каштанові слабодефльовані легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 112д | Темно-каштанові слабодефльовані середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 112е | Темно-каштанові слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 112є | Темно-каштанові слабодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти |
|  |  | 113в | Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані супіщані ґрунти |
|  |  | 113г | Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 113д | Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 113е | Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 113є | Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти |
|  |  | 114г | Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 114д | Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 114е | Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 115г | Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 115д | Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 115е | Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 116г | Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 116д | Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 116е | Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 117г | Темно-каштанові і каштанові плантажовані легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 117д | Темно-каштанові і каштанові плантажовані середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 117е | Темно-каштанові і каштанові плантажовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 118г | Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 118д | Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 118е | Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 119г | Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові |
|  |  | 119д | Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові |
|  |  | 119е | Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 120г | Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами |
|  |  | 120д | Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами |
|  |  | 120е | Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі з їх засоленими відмінами |
|  |  | 121в | Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані |
|  |  | 121г | Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові |
|  |  | 121д | Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові |
|  |  | 121е | Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 122г | Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти легкосуглинкові |
|  |  | 122д | Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти середньосуглинкові |
|  |  | 122е | Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 123г | Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти легкосуглинкові |
|  |  | 123д | Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти середньосуглинкові |
|  |  | 123е | Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 124в | Лучно-чорноземні супіщані ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 124г | Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 124д | Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 124е | Лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 125г | Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 125д | Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 125е | Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 125є | Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти |
|  |  | 126г | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 126д | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 126е | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 126є | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 127г | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 127д | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 127е | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 127є | Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 128г | Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 128д | Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 128е | Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 129г | Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 129д | Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 129е | Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 130г | Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 130д | Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 130е | Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і глинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 130є | Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 131г | Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 131д | Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 131е | Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 131є | Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 132г | Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 132д | Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 132е | Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 132є | Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 133б | Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни глинисто-піщані |
|  |  | 133в | Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані |
|  |  | 133г | Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові |
|  |  | 133д | Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові |
|  |  | 133е | Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 133є | Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 134б | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 134в | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені супіщані ґрунти |
|  |  | 134г | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 134д | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 134е | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 135в | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені супіщані ґрунти |
|  |  | 135г | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 135д | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 135е | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 135є | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти |
|  |  | 136в | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 136г | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 136д | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 136е | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 136є | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 137в | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 137г | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 137д | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 137е | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 137є | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 138в | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 138г | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 138д | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 138е | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 138є | Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 139г | Мочаристі і мочарні незасолені легкосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням |
|  |  | 139д | Мочаристі і мочарні незасолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням |
|  |  | 139е | Мочаристі і мочарні незасолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням |
|  |  | 140д | Мочаристі і мочарні засолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням |
|  |  | 140е | Мочаристі і мочарні засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням |
|  |  | 141 | Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти |
|  |  | 142 | Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти |
|  |  | 143 | Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти |
|  |  | 144 | Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-солончакові осушені ґрунти |
|  |  | 145 | Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені |
|  |  | 146 | Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені |
|  |  | 147 | Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені |
|  |  | 148 | Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені |
|  |  | 149 | Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, осушені |
|  |  | 150 | Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені |
|  |  | 151 | Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені |
|  |  | 152 | Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, неосушені |
|  |  | 153 | Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені |
|  |  | 154 | Торфово-болотні ґрунти і торфовища солончакові неосушені |
|  |  | 155 | Торфово-болотні ґрунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені |
|  |  | 156 | Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 157 | Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 158 | Торфові ґрунти верхових та перехідних боліт |
|  |  | 159д | Солонці лучно-степові глибокі середньосуглинкові |
|  |  | 159е | Солонці лучно-степові глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 160г | Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті легкосуглинкові |
|  |  | 160д | Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньосуглинкові |
|  |  | 160е | Солонці лучно-степові неглибокі та середньо-глибокі солончакуваті важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 160є | Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 161г | Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені легкосуглинкові |
|  |  | 161д | Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені середньосуглинкові |
|  |  | 162д | Солонці лучні глибокі солончакові середньосуглинкові |
|  |  | 162е | Солонці лучні глибокі солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 162є | Солонці лучні глибокі солончакові середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 163д | Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньосуглинкові |
|  |  | 163е | Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові важкосуглинкові |
|  |  | 163є | Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 164б | Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами глинисто-піщані |
|  |  | 164в | Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами супіщані |
|  |  | 164г | Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами легкосуглинкові |
|  |  | 164д | Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньосуглинкові |
|  |  | 164е | Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 164є | Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньо- і важкоглинисті |
|  |  | 165в | Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі супіщані ґрунти та солоди |
|  |  | 165г | Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоди |
|  |  | 165д | Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі середньосуглинкові ґрунти та солоди |
|  |  | 166г | Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 166д | Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 166е | Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 167г | Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 167д | Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 167е | Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 168г | Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 168д | Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 168е | Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 169г | Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 169д | Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 169е | Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 170 | Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 171г | Дернові осолоділі ґрунти легкосуглинкові та глеєсолоді подів |
|  |  | 171д | Дернові осолоділі ґрунти середньосуглинкові та глеєсолоді подів |
|  |  | 171е | Дернові осолоділі ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті та глеєсолоді подів |
|  |  | 172г | Дернові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів |
|  |  | 172д | Дернові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів |
|  |  | 172е | Дернові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів |
|  |  | 173г | Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 173д | Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 173е | Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 173є | Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків) |
|  |  | 174г | Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 174д | Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 174е | Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків) |
|  |  | 175б | Дернові неглибокі глеюваті глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 175в | Дернові неглибокі глеюваті супіщані ґрунти |
|  |  | 175г | Дернові неглибокі глеюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 175д | Дернові неглибокі глеюваті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 175е | Дернові неглибокі глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 176б | Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 176в | Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 176г | Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 176д | Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 176е | Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 177б | Дернові неглибокі глейові глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 177в | Дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти |
|  |  | 177г | Дернові неглибокі глейові легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 177д | Дернові неглибокі глейові середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 177е | Дернові неглибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 178б | Дернові глибокі глейові глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 178в | Дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 178г | Дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 178д | Дернові глибокі глейові середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 178е | Дернові глибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни |
|  |  | 179б | Дернові глейові осушені глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 179в | Дернові глейові осушені супіщані ґрунти |
|  |  | 179г | Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 179д | Дернові глейові осушені середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 179е | Дернові глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 180б | Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 180в | Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти |
|  |  | 180г | Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 180д | Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 180е | Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 181б | Дернові глейові карбонатні глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 181в | Дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти |
|  |  | 181г | Дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 181д | Дернові глейові карбонатні середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 182г | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 182д | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 182е | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 183г | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 183д | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 183е | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 184г | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 184д | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 184е | Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 185в | Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах супіщані |
|  |  | 185г | Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові |
|  |  | 185д | Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові |
|  |  | 185е | Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах важкосуглинкові і легкоглинисті |
|  |  | 186г | Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові |
|  |  | 186д | Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові |
|  |  | 187б | Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками глинисто-піщані |
|  |  | 187в | Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками супіщані |
|  |  | 187г | Дерново-буроземні та лучно-буроземні легкосуглинкові неглибокі ґрунти, підстелені ріняками |
|  |  | 188б | Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 188в | Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті супіщані ґрунти |
|  |  | 188г | Дерново-буроземні середньощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 188з | Дерново-буроземні сильнощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті ґрунти |
|  |  | 189в | Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні супіщані щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 189г | Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 189д | Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 189е | Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 189ж | Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 189з | Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні сильнощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 190в | Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 190г | Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 190д | Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 190е | Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 190ж | Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 190з | Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 191в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 191г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 191д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 191е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 191ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 191з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 192в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 192г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 192д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 192е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 192ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 192з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 193г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 193д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 193е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 193ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 193з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 194в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 194г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові ґрунти щебенюваті слабозмиті помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 194д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 194е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 194ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 194з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно-холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря |
|  |  | 195в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 195г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 195д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 195е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 195ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 195з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря |
|  |  | 196в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 196г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 196д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 196е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 196ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 196з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря |
|  |  | 197в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 197г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 197д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 197е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 197ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 197з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря |
|  |  | 198в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти |
|  |  | 198г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти |
|  |  | 198д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти |
|  |  | 198ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти |
|  |  | 198з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти |
|  |  | 198к | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні кам'янисті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти |
|  |  | 199в | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти |
|  |  | 199г | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти |
|  |  | 199д | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти |
|  |  | 199е | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти |
|  |  | 199ж | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти |
|  |  | 199з | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти |
|  |  | 199к | Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті кам'янисті ґрунти |
|  |  | 200г | Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на карбонатних породах |
|  |  | 200д | Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на карбонатних породах |
|  |  | 200ж | Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на карбонатних породах |
|  |  | 200з | Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на карбонатних породах |
|  |  | 201г | Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах |
|  |  | 201д | Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах |
|  |  | 201ж | Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах |
|  |  | 201з | Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах |
|  |  | 202г | Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 202д | Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 202ж | Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті середньощебенюваті ґрунти |
|  |  | 202з | Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті сильнощебенюваті ґрунти |
|  |  | 203е | Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи 50 - 100 сантиметрів |
|  |  | 204е | Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи понад 100 сантиметрів |
|  |  | 205д | Коричневі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я |
|  |  | 205е | Коричневі щебенюваті важкосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я |
|  |  | 206д | Передгірські чорноземи слабозмиті середньосуглинкові подекуди щебенюваті |
|  |  | 206е | Передгірські чорноземи слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті подекуди щебенюваті |
|  |  | 206ж | Передгірські чорноземи слабозмиті середньощебенюваті |
|  |  | 206з | Передгірські чорноземи слабозмиті сильнощебенюваті |
|  |  | 207д | Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові переважно щебенюваті |
|  |  | 207е | Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті переважно щебенюваті |
|  |  | 207ж | Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньощебенюваті |
|  |  | 207з | Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті сильнощебенюваті |
|  |  | 208б | Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти |
|  |  | 208в | Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти |
|  |  | 208г | Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 208д | Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 208е | Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 209г | Намиті чорноземи і лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 209д | Намиті чорноземи і лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 209е | Намиті чорноземи і лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 210в | Намиті лучні супіщані ґрунти |
|  |  | 210г | Намиті лучні легкосуглинкові ґрунти |
|  |  | 210д | Намиті лучні середньосуглинкові ґрунти |
|  |  | 210е | Намиті лучні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти |
|  |  | 211в | Рекультивовані супіщані ґрунти з насипним гумусованим шаром |
|  |  | 211г | Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром |
|  |  | 211д | Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром |
|  |  | 211е | Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з насипним гумусовим шаром |
|  |  | 212б | Рекультивовані глинисто-піщані ґрунти без насипного гумусового шару |
|  |  | 212в | Рекультивовані супіщані ґрунти без насипного гумусового шару |
|  |  | 212г | Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару |
|  |  | 212д | Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару |
|  |  | 212е | Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти без насипного гумусового шару |
|  |  | 213 | Рекультивовані торфові ґрунти |
|  |  | 214 | Ґрунти рисових чеків |
|  |  | 215а | Розмиті піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід |
|  |  | 215б | Розмиті глинисто-піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід |
|  |  | 215в | Розмиті супіщані ґрунти і відходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід |
|  |  | 215г | Розмиті легкосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід |
|  |  | 215д | Розмиті середньосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід |
|  |  | 215е | Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід |
|  |  | 216е | Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин |
|  |  | 216є | Розмиті середньо- і важкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин |
|  |  | 217 | Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних карбонатних порід |
|  |  | 218 | Розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків |
|  |  | 219 | Сучасні руслові відклади |
|  |  | 220 | Зольники |
|  |  | 221 | Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках активних зсувів |
|  |  | 222 | Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках пасивних зсувів |
| yes_no | Відповідність | 0 | ні |
|  |  | 1 | так |
| land_activity_type | Тип землевпорядного заходу | 1 | заповідання |
|  |  | 2 | консервація |
|  |  | 3 | заліснення |
|  |  | 4 | ренатуралізація |
|  |  | 5 | відновлення природних екосистем |
|  |  | 6 | передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність |
|  |  | 7 | безоплатна передача у власність земельних ділянок державної та комунальної власності із земель запасу |
|  |  | 8 | продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах |
|  |  | 9 | приватизація земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян для цілей передбачених статтею 121 ЗКУ |
|  |  | 10 | продаж або передача у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів |
|  |  | 11 | зміна категорії земель |
|  |  | 12 | зміна виду цільового призначення земель |
|  |  | 13 | зміна форми власності |
|  |  | 14 | зміна виду угіддя |
|  |  | 15 | примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності |
|  |  | 16 | інший тип заходу |
| restr_code_pz | Код обмеження охоронної зони | 01.03 | охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту |
|  |  | 01.04 | охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку |
|  |  | 01.05 | охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи |
|  |  | 01.06 | охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності |
|  |  | 01.07 | охоронна зона навколо геодезичного пункту |
|  |  | 01.08 | охоронна зона навколо інженерних комунікацій |
| restr_code_wspz | Код обмеження зони санітарної охорони джерел водопостачання | 02.01 | зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання |
|  |  | 02.01.1 | перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму) |
|  |  | 02.01.2 | другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження) |
|  |  | 02.01.3 | третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження) |
|  |  | 02.01.4 | санітарно-захисна смуга об’єкта водопостачання |
| restr_code_bp | Код обмеження прибережної захисної смуги | 05.02 | прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах |
|  |  | 05.03 | прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах |
| restr_code_pzf | Код обмеження територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 10.01 | національний природний парк |
|  |  | 10.02 | біосферний заповідник |
|  |  | 10.03 | регіональний ландшафтний парк |
|  |  | 10.04 | заказник |
|  |  | 10.05 | пам’ятка природи |
|  |  | 10.06 | заповідне урочище |
|  |  | 10.07 | парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва |
|  |  | 10.26 | природний заповідник |
|  |  | 10.27 | ботанічний сад |
|  |  | 10.32 | дендрологічний парк |
|  |  | 10.37 | зоологічний парк |
| restr_code_pzf_zones | Код обмеження зонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 10.08 | заповідні зони національних природних парків |
|  |  | 10.09 | зони регульованої рекреації національних природних парків |
|  |  | 10.10 | зони стаціонарної рекреації національних природних парків |
|  |  | 10.11 | господарські зони національних природних парків |
|  |  | 10.12 | заповідні зони біосферних заповідників |
|  |  | 10.13 | буферні зони біосферних заповідників |
|  |  | 10.14 | зони антропогенних ландшафтів біосферних заповідників |
|  |  | 10.15 | зони регульованого заповідного режиму біосферних заповідників |
|  |  | 10.16 | заповідні зони регіональних ландшафтних парків |
|  |  | 10.17 | зони регульованої рекреації регіональних ландшафтних парків |
|  |  | 10.18 | зони стаціонарної рекреації регіональних ландшафтних парків |
|  |  | 10.19 | господарські зони регіональних ландшафтних парків |
|  |  | 10.20 | заповідні зони парків-пам’яток садово-паркового мистецтва |
|  |  | 10.21 | експозиційні зони парків-пам’яток садово-паркового мистецтва |
|  |  | 10.22 | наукові зони парків-пам’яток садово-паркового мистецтва |
|  |  | 10.23 | адміністративно-господарські зони парків-пам’яток садово-паркового мистецтва |
|  |  | 10.28 | заповідна зона ботанічного саду |
|  |  | 10.29 | експозиційна зона ботанічного саду |
|  |  | 10.30 | наукова зона ботанічного саду |
|  |  | 10.31 | адміністративно-господарська зона ботанічного саду |
|  |  | 10.33 | заповідна зона дендрологічного парку |
|  |  | 10.34 | експозиційна зона дендрологічного парку |
|  |  | 10.35 | наукова зона дендрологічного парку |
|  |  | 10.36 | адміністративно-господарська зона дендрологічного парку |
|  |  | 10.38 | експозиційна зона зоологічного парку |
|  |  | 10.39 | наукова зона зоологічного парку |
|  |  | 10.40 | рекреаційна зона зоологічного парку |
|  |  | 10.41 | господарська зона зоологічного парку |
| restr_code_health_pz | Код обмеження зони санітарної охорони курорту | 02.02 | округ санітарної охорони курортів |
|  |  | 02.02.1 | перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму) |
|  |  | 02.02.2 | друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень) |
|  |  | 02.02.3 | третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень) |
| restr_code_al | Код авіаційного чи радіолокаційного обмеження | 06.05 | авіаційне, радіолокаційне обмеження |
|  |  | 06.05.1 | зона обмеження забудови від радіотехнічних, радіолокаційних об’єктів |
|  |  | 06.05.2 | поверхня обмеження забудови |
|  |  | 06.05.3 | зона обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму |
|  |  | 06.05.4 | захисна зона аеронавігаційного обладнання |
|  |  | 06.05.5 | смуга повітряних підходів |
|  |  | 06.05.6 | приаеродромна територія |
| restr_code_rl | Код радіаційного обмеження | 06.02 | територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи |
|  |  | 06.02.1 | зона відчуження |
|  |  | 06.02.2 | зона безумовного (обов’язкового) відселення |
|  |  | 06.02.3 | зона гарантованого добровільного відселення |
| restr_code_slz | Код обмеження зони особливого режиму використання земель | 04 | зона особливого режиму використання земель |
|  |  | 04.01 | прикордонна смуга |
|  |  | 04.02 | зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань |
|  |  | 04.03 | зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів |
| restr_code_hpz | Код обмеження зони охорони пам'ятки культурної спадщини | 01.02 | зона охорони пам'ятки культурної спадщини |
|  |  | 01.02.1 | охоронна зона пам’ятки культурної спадщини |
|  |  | 01.02.2 | зона регулювання забудови |
|  |  | 01.02.3 | зона охоронюваного ландшафту |
|  |  | 01.02.4 | зона охорони археологічного культурного шару |
| z_kind | Характер встановлення зони | 0 | відсутня |
|  |  | 1 | нормативна |
|  |  | 2 | за проектом |
| szz_abidance | Cтан дотримання СЗЗ | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | дотримується |
|  |  | 2 | не дотримується |
| pzf_significance | Значення об'єкту природно-заповідного фонду | 1 | загальнодержавного значення |
|  |  | 2 | місцевого значення |
| pzf_category | Категорія об'єкту природно-заповідного фонду | 1 | природний заповідник |
|  |  | 2 | біосферний заповідник |
|  |  | 3 | національний природний парк |
|  |  | 4 | регіональний ландшафтний парк |
|  |  | 5 | заказник |
|  |  | 6 | пам'ятка природи |
|  |  | 7 | заповідне урочище |
|  |  | 8 | ботанічний сад |
|  |  | 9 | зоологічний парк |
|  |  | 10 | дендрологічний парк |
|  |  | 11 | парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва |
| pzf_subcategory | Підкатегорії заказників, пам'яток природи | 0 | немає |
|  |  | 1 | комплексна |
|  |  | 2 | пралісова |
|  |  | 3 | ботанічна |
|  |  | 4 | зоологічна |
|  |  | 5 | гідрологічна |
|  |  | 6 | геологічна |
|  |  | 7 | ландшафтний |
|  |  | 8 | лісовий |
|  |  | 9 | ботанічний |
|  |  | 10 | загальнозоологічний |
|  |  | 11 | орнітологічний |
|  |  | 12 | ентомологічний |
|  |  | 13 | іхтіологічний |
|  |  | 14 | гідрологічний |
|  |  | 15 | загальногеологічний |
|  |  | 16 | палеонтологічний |
|  |  | 17 | карстово-спелеологічний |
| pzf_zon_type | Тип зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду | 1 | заповідна зона біосферного заповідника |
|  |  | 2 | буферна зона біосферного заповідника |
|  |  | 3 | зона антропогенних ландшафтів біосферного заповідника |
|  |  | 4 | зона регульованого заповідного режиму біосферного заповідника |
|  |  | 5 | заповідна зона національного природного парку |
|  |  | 6 | зона регульованої рекреації національного природного парку |
|  |  | 7 | зона стаціонарної рекреації національного природного парку |
|  |  | 8 | господарська зона національного природного парку |
|  |  | 9 | заповідна зона регіонального ландшафтного парку |
|  |  | 10 | зона регульованої рекреації регіонального ландшафтного парку |
|  |  | 11 | зона стаціонарної рекреації регіонального ландшафтного парку |
|  |  | 12 | господарська зона регіонального ландшафтного парку |
|  |  | 13 | заповідна зона ботанічного саду |
|  |  | 14 | експозиційна зона ботанічного саду |
|  |  | 15 | наукова зона ботанічного саду |
|  |  | 16 | адміністративно-господарська зона ботанічного саду |
|  |  | 17 | заповідна зона дендрологічного парку |
|  |  | 18 | експозиційна зона дендрологічного парку |
|  |  | 19 | наукова зона дендрологічного парку |
|  |  | 20 | адміністративно-господарська зона дендрологічного парку |
|  |  | 21 | експозиційна зона зоологічного парку |
|  |  | 22 | наукова зона зоологічного парку |
|  |  | 23 | рекреаційна зона зоологічного парку |
|  |  | 24 | господарська зона зоологічного парку |
|  |  | 25 | заповідна зона парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва |
|  |  | 26 | експозиційна зона парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва |
|  |  | 27 | наукова зона парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва |
|  |  | 28 | адміністративно-господарська зона парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва |
| heritage_object_type | Тип об'єкта культурної спадщини | 1 | споруда (витвір) |
|  |  | 2 | комплекс (ансамбль) |
|  |  | 3 | визначне місце |
| heritage_monum_significance | Значення об'єкта культурної спадщини | 1 | національного |
|  |  | 2 | місцевого |
|  |  | 3 | відсутня категорія |
|  |  | 4 | об'єкт всесвітньої спадщини та національного значення |
|  |  | 5 | об'єкт всесвітньої спадщини, що не має статусу пам'ятки національного значення |
| heritage_monum_status | Статус об'єкта культурної спадщини | 1 | щойно виявлений об’єкт культурної спадщини |
|  |  | 2 | взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України „Про охорону культурної спадщини” та присвоєно статус пам'ятки культурної спадщини |
|  |  | 3 | занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України |
|  |  | 4 | пропоновано до вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України |
| str_position | Розташування споруд | 1 | наземне |
|  |  | 2 | підземне |
|  |  | 3 | підземно-наземне |
|  |  | 4 | надземне |
| build_res_function | Функціональне призначення житлових будинків | 0 | житловий будинок |
|  |  | 1 | житловий садибний будинок |
|  |  | 2 | житловий багатоквартирний будинок |
|  |  | 3 | будинок для колективного проживання |
| build_publ_function | Функціональне призначення громадських будівель та споруд | 0 | громадська будівля |
|  |  | 1 | будівля для тимчасового проживання |
|  |  | 2 | адміністративна та офісна будівля |
|  |  | 3 | будівля закладу громадського харчування |
|  |  | 4 | будівля закладів торгівлі та побутового обслуговування |
|  |  | 5 | будівля культури та дозвілля |
|  |  | 6 | будівля музеїв, бібліотек, архівів |
|  |  | 7 | будівля закладу освіти |
|  |  | 8 | будівля наукових і дослідних закладів |
|  |  | 9 | будівля закладів охорони здоров'я |
|  |  | 10 | будівля ветеринарних закладів |
|  |  | 11 | культова будівля чи споруда |
|  |  | 12 | меморіальна споруда |
|  |  | 13 | будівля чи споруда кладовищ, крематоріїв та ритуальних служб |
|  |  | 14 | будівля чи споруда спортивного призначення |
| build_industr_function | Функціональне призначення виробничих будівель та споруд | 0 | виробнича будівля |
|  |  | 1 | промислового підприємства |
|  |  | 2 | сільськогосподарського призначення |
|  |  | 3 | лісогосподарського призначення |
|  |  | 4 | рибогосподарського призначення |
|  |  | 5 | оброблення відходів |
|  |  | 6 | складського призначення |
| build_transp_function | Функціональне призначення будівель та споруд транспорту | 0 | будівля чи споруда транспорту |
|  |  | 1 | будівля станції чи порту |
|  |  | 2 | будівля зберігання та обслуговування транспортних засобів |
|  |  | 3 | споруда автозаправної станції чи комплексу |
|  |  | 4 | споруда залізничного транспорту |
|  |  | 5 | споруда електротранспорту |
|  |  | 6 | споруда повітряного транспорту |
|  |  | 7 | споруда водного транспорту |
|  |  | 8 | мостова споруда |
|  |  | 9 | тунель |
|  |  | 10 | споруда трубопровідного транспорту |
|  |  | 11 | споруда терміналу |
| str_transp_sq_type | Тип площинної транспортної споруди | 1 | тротуар чи пішохідна площі |
|  |  | 2 | проїзна частина автомобільних доріг |
|  |  | 3 | майданчик для стоянки транспортних засобів |
|  |  | 4 | майданчик відпочинку учасників дорожнього руху |
|  |  | 5 | видовий майданчик на автомобільній дорозі |
|  |  | 6 | облаштоване місце для зупинки маршрутних транспортних засобів |
| build_engin_function | Функціональне призначення будівель та споруд інженерного забезпечення | 0 | будівля чи споруда інженерного забезпечення |
|  |  | 1 | будівля чи споруда електронних комунікацій |
|  |  | 2 | споруда електрозабезпечення |
|  |  | 3 | споруда газопостачання |
|  |  | 4 | споруда теплопостачання |
|  |  | 5 | споруда питного водопостачання |
|  |  | 6 | споруда технічного водопостачання |
|  |  | 7 | каналізаційна споруда |
|  |  | 8 | споруда дощової каналізації |
| hydro_str_type | Тип споруди інженерної підготовки та захисту території | 0 | споруда інженерної підготовки та захисту території |
|  |  | 1 | канал міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів |
|  |  | 2 | набережна |
|  |  | 3 | гребля |
|  |  | 4 | дамба |
|  |  | 5 | берегозахисна споруда |
|  |  | 6 | акведук |
|  |  | 7 | дюкер |
|  |  | 8 | споруда систем водозабезпечення землеробства |
|  |  | 9 | споруда осушувальних систем |
|  |  | 10 | протизсувна та протиобвальна споруди |
|  |  | 11 | протиерозійна споруда |
|  |  | 12 | дренажна споруда |
|  |  | 13 | протиселева споруда |
|  |  | 14 | протилавинна споруда |
|  |  | 15 | протипаводкова споруда |
| str_restrict_type | Тип спеціалізованої споруди | 0 | спеціалізована споруда |
|  |  | 1 | спеціальні будівлі |
|  |  | 2 | захисні споруди цивільного захисту |
|  |  | 3 | інші спеціальні споруди |
| str_ground_type | Тип функціонального майданчику | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | дитячий ігровий, тренувальний чи відпочинковий майданчик |
|  |  | 2 | господарський майданчик прибудинкових територій та установ |
|  |  | 3 | споруда для вигулу домашніх тварин |
| str_other_type | Тип іншої споруди | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | господарська будівля на присадибній ділянці |
|  |  | 2 | мала архітектурна форма |
|  |  | 3 | шумозахисна споруда |
| eng_type | Тип інженерного забезпечення споруди | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | централізоване |
|  |  | 2 | автономне |
|  |  | 3 | змішане |
|  |  | 4 | відсутнє |
| sew_system_type | Тип зливової каналізації споруди | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | інша |
|  |  | 2 | відкрита |
|  |  | 3 | закрита |
|  |  | 4 | змішана |
|  |  | 5 | відсутня |
| road_significance | Значення дороги | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | державного |
|  |  | 2 | місцевого |
| road_type | Тип дороги | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | міжнародна |
|  |  | 2 | національна |
|  |  | 3 | регіональна |
|  |  | 4 | територіальна |
|  |  | 5 | обласна |
|  |  | 6 | районна |
| road_category | Категорія автомобільної дороги | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | I-а |
|  |  | 2 | І-б |
|  |  | 3 | II |
|  |  | 4 | III |
|  |  | 5 | IV |
|  |  | 6 | V |
| road_material | Матеріал покриття проїзної частини автомобільної дороги | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | щебенево-мастиковий асфальтобетон |
|  |  | 2 | асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий І марки |
|  |  | 3 | асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий ІІ марки |
|  |  | 4 | холодний асфальтобетон І марки |
|  |  | 5 | асфальтобетон гарячий пористий або високопористий з поверхневою обробкою |
|  |  | 6 | литі емульсійно-мінеральні покриття |
|  |  | 7 | кам'яний матеріал, оброблений органічним в'яжучим методом змішування в установці |
|  |  | 8 | кам'яний матеріал, оброблений органічним або мінеральним в'яжучим методом змішування в установці |
|  |  | 9 | бруківка |
|  |  | 10 | щебенево-піщана або гравійно-піщана суміш з поверхневою обробкою |
|  |  | 11 | цементобетон |
|  |  | 12 | ґрунт, укріплений в'яжучим в установці або на дорозі |
|  |  | 13 | ґрунт покращений добавками |
| street_significance | Значення вулиці | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | магістральна дорога безперервного руху |
|  |  | 2 | магістральна дорога регульованого руху |
|  |  | 3 | магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху |
|  |  | 4 | магістральна вулиця загальноміського значення регульованого руху |
|  |  | 5 | магістральна вулиця районного значення |
|  |  | 6 | житлова вулиця |
| parking | Дозвіл на паркування | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | паркування дозволене |
|  |  | 2 | без паркування |
| street_stability | Сталість функціонування | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | є магістральною вулицею сталого функціонування |
|  |  | 2 | не є магістральною вулицею сталого функціонування |
|  |  | 3 | вулиці несталого функціонування |
| road_nodes_type | Тип вузлового об'єкту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | перехрестя в одному рівні |
|  |  | 2 | перехрестя в одному рівні з рухом по колу |
|  |  | 3 | перехрестя в одному рівні з світлофорним регулюванням |
|  |  | 4 | міст |
|  |  | 5 | шляхопровід |
|  |  | 6 | естакада |
|  |  | 7 | тунель |
| spec_road_type | Тип спеціалізованого проїзду | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | внутрішньоквартальний проїзд |
|  |  | 2 | місцевий (бічний) проїзд |
|  |  | 3 | відокремлена смуга для руху громадського транспорту |
|  |  | 4 | дорога в науково-виробничих, промислових і комунально-складських зонах |
|  |  | 5 | дорога господарського призначення |
|  |  | 6 | паркова дорога |
|  |  | 7 | проїзд для спецтехніки |
| trail_type | Різновид доріжки | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | пішохідна доріжка |
|  |  | 2 | велосипедна доріжка |
|  |  | 3 | велопішохідна доріжка |
|  |  | 4 | доріжка для верхової їзди |
|  |  | 5 | стежка |
| railway_main_type | Різновид магістральної залізниці | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | залізнична колія магістральна |
|  |  | 2 | під’їзна, станційна або сортувальна колія |
| rail_track_num | Колійність залізниць | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | одноколійна |
|  |  | 2 | двоколійна |
|  |  | 3 | триколійна |
| rail_width | Ширина колії | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | 1524 |
|  |  | 2 | 1435 |
|  |  | 3 | 1000 |
|  |  | 4 | 750 |
|  |  | 5 | суміщена 1524 та 1435 |
|  |  | 6 | інша |
| rail_electro | Стан електрифікації залізничних колій | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | електрифікована |
|  |  | 2 | неелектрифікована |
|  |  | 3 | проектна електрифікація |
| rail_category | Категорія залізничної лінії | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | швидкісна |
|  |  | 2 | I категорія |
|  |  | 3 | II категорія |
|  |  | 4 | III категорія |
|  |  | 5 | IV категорія |
|  |  | 6 | V категорія |
|  |  | 7 | VI категорія |
|  |  | 8 | VII категорія |
| railway_local_type | Різновид місцевої залізниці | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | залізнична колія метрополітену наземна |
|  |  | 2 | трамвайна колія |
|  |  | 3 | трамвайна колія швидкісного руху |
|  |  | 4 | трамвайна колія, відокремлена від автомобільного руху |
|  |  | 5 | трамвайна колія, суміщена з автомобільним рухом |
|  |  | 6 | залізниця підвісна або на естакаді |
|  |  | 7 | залізнична колія промислових підприємств |
| main_oil_pipe_class | Клас магістрального нафтопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | перший клас |
|  |  | 2 | другий клас |
|  |  | 3 | третій клас |
|  |  | 4 | четвертий клас |
| main_gas_pipe_class | Клас магістрального газопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | перший клас |
|  |  | 2 | другий клас |
| main_gas_pipe_category | Категорія магістрального газопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | високого тиску I категорії |
|  |  | 2 | високого тиску ІІ категорії |
| main_products_pipe_type | Тип продуктопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | магістральний |
|  |  | 2 | інший |
| power_lines_type | Тип ліній електропередачі | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | кабельна |
|  |  | 2 | повітряна |
| local_gas_pipe_category | Категорія розподільного газопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | високого тиску І категорії |
|  |  | 2 | високого тиску ІІ категорії |
|  |  | 3 | середнього тиску |
|  |  | 4 | низького тиску |
| heating_type | Тип теплопостачання | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | гарячого водопостачання |
|  |  | 2 | опалення |
|  |  | 3 | інші теплопроводи |
| heating_transfer | Вид теплоносія | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | інший |
|  |  | 2 | вода |
|  |  | 3 | стиснене повітря та пара |
|  |  | 4 | змішаний |
| pipe_direction | Напрям трубопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | подаючий |
|  |  | 2 | зворотній |
|  |  | 3 | подаючий та зворотній |
| water_supply_type | Тип водопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | магістральний |
|  |  | 2 | розподільний |
|  |  | 3 | внутрішньоквартальний |
| water_supply_kind | Різновид водопроводу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | напірний |
|  |  | 2 | самопливний |
| sewerage_type | Тип каналізаційного колектору | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | напірний |
|  |  | 2 | самопливний |
|  |  | 3 | каналізаційний тунель |
|  |  | 4 | інший |
| telecom_type | Тип електронної комунікаційної мережі | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | мережа телефонного зв'язку |
|  |  | 2 | мережа проводового мовлення |
|  |  | 3 | телевізійна кабельна мережа |
|  |  | 4 | мережа Інтернет зв'язку |
|  |  | 5 | інша електронна комунікаційна мережа |
| melior_chanal_type | Тип меліоративної системи | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | зрошувальна |
|  |  | 2 | осушувальна |
|  |  | 3 | змішана |
| object_public_type | Тип адміністративно-управлінського закладу, наукової чи проектної організації | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | орган державної влади |
|  |  | 2 | орган місцевого самоврядування |
|  |  | 3 | військове формування |
|  |  | 4 | центр надання адміністративних послуг |
|  |  | 5 | центр зайнятості населення базового рівня |
|  |  | 6 | екстериторіальна організація чи орган |
|  |  | 7 | наукова чи проектна організація |
| object_education_type | Тип закладу освіти | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | заклад дошкільної освіти |
|  |  | 2 | заклад повної загальної середньої освіти |
|  |  | 3 | початкова школа |
|  |  | 4 | заклад базової середньої освіти |
|  |  | 5 | заклад профільної середньої освіти |
|  |  | 6 | спеціальний заклад загальної середньої освіти |
|  |  | 7 | заклад спеціалізованої освіти |
|  |  | 8 | навчально-виховний комплекс |
|  |  | 9 | заклад професійно-технічної освіти |
|  |  | 10 | заклади фахової передвищої освіти |
|  |  | 11 | заклад вищої освіти |
|  |  | 12 | заклад позашкільної освіти |
| object_medical_type | Тип закладу охорони здоров'я | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | лікарняні заклади |
|  |  | 2 | амбулаторно-поліклінічні заклади |
|  |  | 3 | заклади переливання крові |
|  |  | 4 | заклади швидкої та екстреної медичної допомоги |
|  |  | 5 | санітарно-профілактичні заклади |
|  |  | 6 | інші заклади у сфері охорони здоров’я |
| object_social_protect_type | Тип закладу соцзахисту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | територіальний центр соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю |
|  |  | 2 | будинок-інтернат для людей похилого віку, ветеранів війни та праці (з 60 років) |
|  |  | 3 | будинок-інтернат для дорослих людей з інвалідністю, з фізичними порушеннями (з 18 років) |
|  |  | 4 | психоневрологічний інтернат (з 18 років) |
|  |  | 5 | спеціальний будинок чи будинок-інтернат для дітей |
|  |  | 6 | центр психосоціальної реабілітації |
| object_culture_type | Тип закладу культури та дозвілля | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | центр культури та дозвілля |
|  |  | 2 | клубний заклад |
|  |  | 3 | видовищний заклад |
|  |  | 4 | бібліотека |
|  |  | 5 | ресурсний центр |
|  |  | 6 | музей чи виставковий заклад |
| religion | Релігія | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | православ'є |
|  |  | 2 | католицизм |
|  |  | 3 | протестантизм |
|  |  | 4 | інші християнські конфесії |
|  |  | 5 | юдаїзм |
|  |  | 6 | іслам |
|  |  | 7 | буддизм |
|  |  | 8 | індуїзм |
|  |  | 9 | інші релігії |
|  |  | 10 | не діє як релігійний заклад |
| object_sport_type | Тип спортивного закладу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | спортивна зала загального користування |
|  |  | 2 | стадіон |
|  |  | 3 | спортивний спеціалізований центр |
|  |  | 4 | приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі |
|  |  | 5 | басейн загального користування |
|  |  | 6 | реабілітаційний центр |
|  |  | 7 | універсальний спортивно-видовищний зал |
|  |  | 8 | комплекс майданчиків для спортивних ігор |
| object_trade_type | Тип закладу надання торгівельних, побутових, поштових, фінансових послуг | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | магазин |
|  |  | 2 | магазин продовольчих товарів |
|  |  | 3 | магазин непродовольчих товарів |
|  |  | 4 | ринковий комплекс |
|  |  | 5 | торговельний центр |
|  |  | 6 | торгово-розважальний комплекс |
|  |  | 7 | фармацевтичний заклад |
|  |  | 8 | заклад побутового обслуговування |
|  |  | 9 | фінансова установа |
|  |  | 10 | відділення пошти |
| hotel_type | Тип закладу короткострокового проживання | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | готель |
|  |  | 2 | мотель |
|  |  | 3 | хостел |
|  |  | 4 | база відпочинку |
|  |  | 5 | будинок відпочинку (пансіонат) |
|  |  | 6 | будинок відпочинку (пансіонат) для сімей з дітьми |
|  |  | 7 | туристична база |
|  |  | 8 | туристична база для сімей з дітьми |
|  |  | 9 | туристичний комплекс |
|  |  | 10 | дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (дитячий оздоровчий табір) |
|  |  | 11 | агросадиба |
|  |  | 12 | кемпінг |
|  |  | 13 | будинок рибалки |
|  |  | 14 | будинок мисливця |
|  |  | 15 | туристичний притулок |
| resort_object_type | Тип санаторно-курортного та оздоровчого закладу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | санаторій |
|  |  | 2 | санаторій-профілакторій |
| beach_object_type | Тип пляжу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | облаштований |
|  |  | 2 | необлаштований |
| tour_route_type | Тип туристичного маршруту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | пішохідний |
|  |  | 2 | велосипедний |
|  |  | 3 | велопішохідний |
|  |  | 4 | кінний |
|  |  | 5 | мотоциклетний |
|  |  | 6 | квадрациклетний |
|  |  | 7 | джипінговий |
|  |  | 8 | автомобільний |
|  |  | 9 | комбінований |
| fire_station_type | Тип пожежно-рятувального підрозділу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | аварійно-рятувальна служба |
|  |  | 2 | державний пожежно-рятувальний підрозділ |
|  |  | 3 | державна пожежно-рятувальна частина |
|  |  | 4 | формування цивільного захисту |
|  |  | 5 | спеціалізована служба цивільного захисту |
|  |  | 6 | місцева пожежна охорона |
|  |  | 7 | добровільна пожежна охорона |
|  |  | 8 | місцевий пожежно-рятувальний підрозділ |
|  |  | 9 | місцева пожежно-рятувальна частина |
|  |  | 10 | оперативно-рятувальна служба цивільного захисту |
|  |  | 11 | допоміжна служба, призначена для забезпечення пожежної безпеки |
|  |  | 12 | підрозділ відомчої пожежної охорони |
| cemetery_type | Тип кладовища | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | діюче кладовище традиційного поховання |
|  |  | 2 | діюче кладовище поховання урн |
|  |  | 3 | закрите кладовище до 20 років тому |
|  |  | 4 | закрите кладовище понад 20 років тому |
| animal_burial_ground_type | Тип захоронення тварин | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | худобомогильник |
|  |  | 2 | біотермічна яма |
|  |  | 3 | кладовище домашніх тварин |
| ground_infection | Інфекційність місця захоронення трупів тварин | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | наявні інфекційні захоронення |
|  |  | 2 | відсутні інфекційні захоронення |
| garbage_ground_type | Тип місця видалення відходів | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | сміттєзвалище |
|  |  | 2 | полігон твердих побутових відходів |
|  |  | 3 | полігон промислових відходів |
|  |  | 4 | несанкціоновані звалища відходів |
|  |  | 5 | інше місце накопичення відходів |
| recycling_object_type | Тип підприємства поводження з відходами | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | сміттєпереробне підприємство |
|  |  | 2 | сміттєсортувальне підприємство |
|  |  | 3 | сміттєспалювальне підприємство |
|  |  | 4 | сміттєперевантажувальна станція |
|  |  | 5 | пункт приймання вторинної сировини |
| public_toilet_type | Тип туалету | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | з підключенням до централізованої каналізації |
|  |  | 2 | автономний |
| innovative_object_type | Тип інноваційно-виробничого об'єкта | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | науково-дослідний центр |
|  |  | 2 | технопарк |
|  |  | 3 | агротехнопарк |
|  |  | 4 | технополіс |
|  |  | 5 | індустріальний парк |
| hazard_class | Клас шкідливості | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | перший клас шкідливості |
|  |  | 2 | другий клас шкідливості |
|  |  | 3 | третій клас шкідливості |
|  |  | 4 | четвертий клас шкідливості |
|  |  | 5 | п'ятий клас шкідливості |
| industry_object_type | Тип промислового підприємства | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | підприємства добувної промисловості |
|  |  | 2 | підприємства харчової промисловості |
|  |  | 3 | підприємства легкої промисловості |
|  |  | 4 | підприємства деревообробної промисловості |
|  |  | 5 | підприємства целюлозно-паперової промисловості |
|  |  | 6 | підприємства хімічної промисловості |
|  |  | 7 | підприємства порцеляно-фаянсової промисловості |
|  |  | 8 | підприємства металургійної промисловості |
|  |  | 9 | підприємства металообробної промисловості |
|  |  | 10 | підприємства іншої обробної промисловості |
| livestock_object_type | Тип підприємства тваринництва | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | розведення великої рогатої худоби |
|  |  | 2 | розведення свиней |
|  |  | 3 | розведення свійської птиці |
|  |  | 4 | розведення овець та кіз |
|  |  | 5 | розведення конячих |
|  |  | 6 | розведення кролів |
|  |  | 7 | розведення верблюдячих |
|  |  | 8 | розведення хутрових тварин |
|  |  | 9 | розведення інших тварин |
|  |  | 10 | бджільництво |
|  |  | 11 | інкубатори |
|  |  | 12 | розплідники |
| plant_cultivation_object_type | Тип підприємства рослинництва | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | теплиця чи парник |
|  |  | 2 | розсадник |
| forestery_object_type | Тип лісогосподарського об'єкту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | підприємство лісозаготівлі |
|  |  | 2 | будинок лісника |
|  |  | 3 | лісорозсадник |
| tr_object_significance | Значення об'єкту транспорту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | міжнародного значення |
|  |  | 2 | загальнодержавного значення |
|  |  | 3 | місцевого значення |
| avia_transport_type | Тип об'єкту повітряних перевезень | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | аеропорт |
|  |  | 2 | аеродром |
|  |  | 3 | вертодром |
|  |  | 4 | злітно-посадковий майданчик |
|  |  | 5 | гелікоптерний майданчик |
| avia_category | Категорія аеродрому | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | цивільний |
|  |  | 2 | легкої авіації |
|  |  | 3 | сілької авіації |
|  |  | 4 | військовий |
| rail_transport_type | Тип об'єкту залізничних перевезень | 1 | залізничний вокзал |
|  |  | 2 | залізнична станція |
|  |  | 3 | залізничний зупинний пункт |
| rail_tran_function | Призначення залізничної станції | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | пасажирська |
|  |  | 2 | вантажна |
|  |  | 3 | сортувальна |
|  |  | 4 | дільнична |
|  |  | 5 | проміжна |
|  |  | 6 | інша |
| auto_transport_type | Тип об'єкту автотранспортних перевезень | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | автовокзал |
|  |  | 2 | автостанція |
|  |  | 3 | диспетчерський пункт |
|  |  | 4 | вантажний термінал (автопорт) |
| autostation_class | Клас автостанції | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | перший клас |
|  |  | 2 | другий клас |
|  |  | 3 | третій клас |
| auto_transport_kind | Вид сполучення | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | приміське |
|  |  | 2 | міжміське |
|  |  | 3 | міжміське та приміське |
|  |  | 4 | міжнародне, міжміське та приміське |
|  |  | 5 | міжнародне та міжміське |
|  |  | 6 | міжнародне |
| water_transport_type | Тип об'єкту водного транспорту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | морський порт (термінал) |
|  |  | 2 | морський вокзал |
|  |  | 3 | річковий порт (термінал) |
|  |  | 4 | річковий вокзал |
|  |  | 5 | пристань |
|  |  | 6 | паромна переправа |
|  |  | 7 | база для стоянки маломірних (малих) суден |
|  |  | 8 | база для стоянки спортивних суден |
|  |  | 9 | судноремонтні підприємства |
| port_orientation | Спрямованість порту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | транспортний |
|  |  | 2 | військовий |
|  |  | 3 | промисловий |
|  |  | 4 | інший |
| port_function | Функціональне призначення порту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | загального значення |
|  |  | 2 | спеціального значення |
|  |  | 3 | для перевантаження |
|  |  | 4 | вантажний |
|  |  | 5 | пасажирський |
| transport_enterprise_type | Тип транспортного підприємства | 1 | автотранспортне підприємство |
|  |  | 2 | трамвайне депо |
|  |  | 3 | тролейбусне депо |
|  |  | 4 | депо метрополітену |
|  |  | 5 | таксопарк |
|  |  | 6 | локомотивне депо |
|  |  | 7 | вагонне депо |
|  |  | 8 | пункт технічного огляду вагонів |
|  |  | 9 | авторемонтне, шиноремонтне підприємство |
|  |  | 10 | транспортно-експедиційне підприємство |
|  |  | 11 | заклад паркування |
| railways_obj_type | Тип об'єкту на залізничних мережах | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | переїзд залізничний |
|  |  | 2 | наземний пішохідний перехід через залізничні колії |
|  |  | 3 | інший об’єкт на залізничних мережах |
| azs_type | Тип автозаправочної станції | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | автозаправний комплекс |
|  |  | 2 | автозаправна станція |
|  |  | 3 | автомобільна газонаповнювальна компресорна станція |
|  |  | 4 | станція зарядки електромобілів |
| fuel | Вид палива | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | рідке паливо |
|  |  | 2 | газ |
|  |  | 3 | рідке паливо та газ |
|  |  | 4 | інше |
| fuel_bin_type | Тип місцерозташування ємностей зберігання палива | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | наземне |
|  |  | 2 | підземне |
|  |  | 3 | змішане підземно-наземне |
| vec_type | Тип рухомого складу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | легковий |
|  |  | 2 | вантажний |
|  |  | 3 | змішаний |
| car_park_type | Тип об'єкту зберігання автомобілів | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | автостоянка відкрита |
|  |  | 2 | автостоянка крита |
|  |  | 3 | гараж |
|  |  | 4 | майданчик для відстою вантажного автотранспорту |
| neighbour_contries | Назва суміжної країни | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | Республіка Білорусь |
|  |  | 2 | Республіка Польща |
|  |  | 3 | Словацька Республіка |
|  |  | 4 | Угорщина |
|  |  | 5 | Румунія |
|  |  | 6 | Республіка Молдова |
|  |  | 7 | Російська Федерація |
|  |  | 8 | тимчасово непідконтрольні території |
| crossborder_category | Категорія пункту пропуску | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | міжнародний |
|  |  | 2 | міждержавний |
|  |  | 3 | місцевий |
| crossborder_type | Вид переходу | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | автомобільний |
|  |  | 2 | залізничний |
|  |  | 3 | пішохідний |
|  |  | 4 | поромний |
|  |  | 5 | річковий |
|  |  | 6 | повітряний |
|  |  | 7 | митниця |
| crossborder_kind | Характер транспортних перевезень | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | пасажирські |
|  |  | 2 | вантажні |
|  |  | 3 | вантажно-пасажирські |
| public_transport_type | Тип пасажирського транспорту | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | автобусний |
|  |  | 2 | трамвайний |
|  |  | 3 | швидкісний трамвайний |
|  |  | 4 | тролейбусний |
|  |  | 5 | метрополітен |
|  |  | 6 | залізничний |
|  |  | 7 | маршрутне таксі |
|  |  | 8 | шкільний автобус |
|  |  | 9 | річковий |
|  |  | 10 | морський |
|  |  | 11 | повітряний |
|  |  | 12 | фунікулер |
|  |  | 13 | канатний |
| public_route_type | Тип маршруту сталої транспортної мобільності | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | пішохідний |
|  |  | 2 | велосипедний |
|  |  | 3 | велопішохідний |
| heating_object_type | Тип об'єкту на мережах теплопостачання | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | насосна станція на мережах теплопостачання |
|  |  | 2 | котельня |
|  |  | 3 | інший об'єкт на мережах теплопостачання |
| rain_sewer_object_type | Тип об'єкту дощової каналізації | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | насосна станція дощової каналізації |
|  |  | 2 | скиди дощової каналізації |
|  |  | 3 | інший об'єкт дощової каналізації |
| sewerage_object_type | Тип об'єкту на каналізаційних мережах | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | каналізаційна насосна станція |
|  |  | 2 | зливна станція |
|  |  | 3 | місце випуску очищених стічних вод |
|  |  | 4 | інший об'єкт на каналізаційних мережах |
| sew_treat_plant_type | Тип каналізаційної очисної споруди | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | біологічного та механічного очищення з муловими майданчиками |
|  |  | 2 | механічного очищення з муловими майданчиками |
|  |  | 3 | механічного очищення з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях |
|  |  | 4 | біологічного очищення з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях |
|  |  | 5 | поле фільтрації наземне |
|  |  | 6 | поле підземної фільтрації |
|  |  | 7 | фільтруючий колодязь |
|  |  | 8 | поле зрошення |
|  |  | 9 | септик |
|  |  | 10 | вигрібна яма |
| water_sew_treat_kind | Характер стоків | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | промислово-побутові |
|  |  | 2 | зливові |
|  |  | 3 | промислово-побутово-зливові |
| techwater_object_type | Тип об'єкту водопровідних мереж технічного водопостачання | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | поверхневий водозабір технічного водопостачання |
|  |  | 2 | підземний водозабір технічного водопостачання |
|  |  | 3 | насосна станція на водопроводах технічного водопостачання |
|  |  | 4 | водонапірна башта технічного водопостачання |
|  |  | 5 | резервуар для зберігання технічної води |
|  |  | 6 | фонтан |
|  |  | 7 | пожежний гідрант |
|  |  | 8 | водяна свердловина технічного водопостачання |
|  |  | 9 | інший об'єкт технічного водопостачання |
| water_object_type | Тип об'єкту водопровідних мереж питного водопостачання | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | поверхневий водозабір питного водопостачання |
|  |  | 2 | підземний водозабір питного водопостачання |
|  |  | 3 | насосна станція на водопроводах питного водопостачання |
|  |  | 4 | станція водопідготовки |
|  |  | 5 | резервуар для зберігання питної води |
|  |  | 6 | водонапірна башта питного водопостачання |
|  |  | 7 | водяна свердловина |
|  |  | 8 | колодязь |
|  |  | 9 | бювет |
|  |  | 10 | інший об'єкт питного водопостачання |
| oil_pipes_object_type | Тип об'єкту на нафтопроводах | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | насосна станція на магістральному нафтопроводі |
|  |  | 2 | інший об'єкт на магістральному нафтопроводі |
| gas_pipes_object_type | Тип об'єкту на газопроводах | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | компресорна станція |
|  |  | 2 | газорозподільча станція |
|  |  | 3 | газорозподільчий пункт |
|  |  | 4 | інший об'єкт місцевих газопровідних систем |
| product_pipes_object_type | Тип об'єкту на продуктопроводах | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | насосна станція на магістральному продуктопроводі |
|  |  | 2 | інший об'єкт на магістральному продуктопроводі |
| main_water_object_type | Тип об'єкту на магістральних водопроводах | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | насосна станція на магістральному водопроводі |
|  |  | 2 | фільтраційна станція на магістральному водопроводі |
|  |  | 3 | інший об'єкт на магістральному водопроводі |
| power_plant_type | Тип електростанції | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | атомна |
|  |  | 2 | теплова |
|  |  | 3 | теплоелектроцентраль |
|  |  | 4 | гідроелектростанція |
|  |  | 5 | гідроакумулююча |
|  |  | 6 | сонячна |
|  |  | 7 | вітрова |
|  |  | 8 | інша електростанція |
| power_source | вид енергоносія | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | ядерне паливо |
|  |  | 2 | сонячна енергія |
|  |  | 3 | вітрова енергія |
|  |  | 4 | геотермальна енергія |
|  |  | 5 | руслова |
|  |  | 6 | дериваційна |
|  |  | 7 | припливна |
|  |  | 8 | природний газ |
|  |  | 9 | вугілля |
|  |  | 10 | мазут |
|  |  | 11 | доменний газ |
|  |  | 12 | біомаса |
|  |  | 13 | метан |
| power_object_type | Тип об'єкту систем електрозабезпечення | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | трансформаторна електростанція |
|  |  | 2 | трансформаторна електропідстанція |
|  |  | 3 | інші споруди систем електрозабезпечення |
| telecom_object_type | Тип об'єкту електронних комунікацій | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | відділення зв'язку |
|  |  | 2 | автоматична телефонна станція |
|  |  | 3 | телекомунікаційний центр |
|  |  | 4 | телекомунікаційна башта |
|  |  | 5 | башта телевізійного мовлення |
|  |  | 6 | башта радіомовлення |
|  |  | 7 | башта мобільного зв'язку |
|  |  | 8 | інша споруда електронних комунікацій |
| level_climate | Ступінь вразливості | 1 | дуже низький |
|  |  | 2 | низький |
|  |  | 3 | середній |
|  |  | 4 | високий |
|  |  | 5 | дуже високий |
| river_type | Тип річки | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | велика річка |
|  |  | 2 | середня річка |
|  |  | 3 | мала річка |
| waterbody_type | Тип водойми | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | море |
|  |  | 2 | лиман |
|  |  | 3 | річка |
|  |  | 4 | озеро |
|  |  | 5 | водосховище |
|  |  | 6 | ставок |
|  |  | 7 | струмок |
|  |  | 8 | канал |
| minerals_group | Група корисних копалин | 1 | горючі |
|  |  | 2 | металічні |
|  |  | 3 | неметалічні |
|  |  | 4 | води підземні, поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) |
| minerals_subgroup | Підгрупа корисних копалин | 101 | газ горючий природний |
|  |  | 102 | природний газ (метан) кам'яновугільних родовищ |
|  |  | 103 | газовий конденсат |
|  |  | 104 | нафта |
|  |  | 105 | бітум нафтовий |
|  |  | 106 | нафта та газовий конденсат |
|  |  | 107 | антрацит |
|  |  | 108 | вугілля буре |
|  |  | 109 | вугілля кам'яне |
|  |  | 110 | торф |
|  |  | 111 | сланці горючі |
|  |  | 201 | руди залізні |
|  |  | 202 | руди марганцеві |
|  |  | 203 | руди хромові |
|  |  | 204 | руди алюмінієві |
|  |  | 205 | руди вісмутові |
|  |  | 206 | руди вольфрамові |
|  |  | 207 | руди кобальтові |
|  |  | 208 | руди магнієві |
|  |  | 209 | руди миш'якові |
|  |  | 210 | руди мідні |
|  |  | 211 | руди молібденові |
|  |  | 212 | руди нікелеві |
|  |  | 213 | руди олов'яні |
|  |  | 214 | руди ртутні |
|  |  | 215 | руди свинцеві |
|  |  | 216 | руди сурм'яні |
|  |  | 217 | руди титанові |
|  |  | 218 | руди цинкові |
|  |  | 219 | руди поліметалічні |
|  |  | 220 | руди апатит-ільменітові |
|  |  | 221 | руди титаномагнетит-ільменітові з апатитом |
|  |  | 222 | руди берилієві (у т.ч. гентгельвінові) |
|  |  | 223 | руди ванадієві |
|  |  | 224 | руди металів ітрієвої та лантаноїдної груп |
|  |  | 225 | руди літієві (у т.ч. петалітові) |
|  |  | 226 | руди скандієвмісні |
|  |  | 227 | руди стронцієві |
|  |  | 228 | руди танталітові та ніобієві |
|  |  | 229 | руди цезієвмісні |
|  |  | 230 | руди металів церієвої групи |
|  |  | 231 | руди цирконієві |
|  |  | 232 | руди гафнієвмісні |
|  |  | 233 | руди германієвмісні |
|  |  | 234 | руди інших розсіяних металів |
|  |  | 235 | руди торієві |
|  |  | 236 | руди уранові |
|  |  | 237 | руди золота |
|  |  | 238 | руди срібла |
|  |  | 239 | руди металів платинової групи |
|  |  | 301 | гірничохімічні корисні копалини |
|  |  | 302 | гірничотехнічні корисні копалини |
|  |  | 303 | неметалічні корисні копалини для металургії |
|  |  | 304 | нерудні корисні копалини для будівництва |
|  |  | 305 | каміння коштовне та колекційне |
|  |  | 401 | води питні |
|  |  | 402 | води питні і технічні |
|  |  | 403 | води технічні |
|  |  | 404 | води промислові |
|  |  | 405 | води теплоенергетичні |
|  |  | 406 | води підземні мінеральні без специфічних компонентів та властивостей |
|  |  | 407 | води підземні мінеральні лікувальні та лікувально-столові зі специфічними компонентами |
|  |  | 408 | води підземні мінеральні природно-столові |
|  |  | 409 | води мінеральні |
|  |  | 410 | грязі сульфідні мулові |
|  |  | 411 | грязі торфяні |
|  |  | 412 | грязі сопкові |
|  |  | 413 | грязі сапропелеві |
|  |  | 414 | грязі лікувальні |
|  |  | 415 | ропа лікувальна |
|  |  | 416 | ропа промислова |
| minerals_use_level | Ступінь промислового освоєння родовища корисних копалин | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | родовище, що розвідується |
|  |  | 2 | родовище, що розробляється |
|  |  | 3 | родовище, що не розробляється |
|  |  | 4 | пiдготовлене для промислового освоєння |
|  |  | 5 | перспективне для розвідки |
|  |  | 6 | перспективна для розвідки ділянка для розрізів |
|  |  | 7 | перспективна для розвідки ділянка для шахт |
|  |  | 8 | резервне |
|  |  | 9 | резервна ділянка групи 'а' для розрізів |
|  |  | 10 | резервна ділянка групи 'а' для шахт |
|  |  | 11 | резервна ділянка групи 'б' для розрізів |
|  |  | 12 | резервна ділянка групи 'б' для шахт |
|  |  | 13 | вільна ділянка поблизу діючих шахт |
|  |  | 14 | ділянка для розрізів, що розвідуються |
|  |  | 15 | ділянка, що розвідується |
|  |  | 16 | діюча шахта |
|  |  | 17 | експлуатаційне |
|  |  | 18 | зазолене |
|  |  | 19 | законсервоване |
|  |  | 20 | законсервоване з позабалансовими запасами |
|  |  | 21 | закритий розріз |
|  |  | 22 | закрита шахта |
|  |  | 23 | мілкопокладове |
|  |  | 24 | осушене |
|  |  | 25 | охоронне |
|  |  | 26 | шахта, що будується |
|  |  | 27 | використовується |
|  |  | 28 | не використовується |
| env_comp_type | Тип компонента довкілля | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | атмосферне повітря |
|  |  | 2 | ґрунти |
|  |  | 3 | підземні води |
|  |  | 4 | поверхневі води |
|  |  | 5 | морське узбережжя |
|  |  | 6 | рослинний покрив |
|  |  | 7 | фауна |
|  |  | 8 | рельєф |
|  |  | 9 | біорізноманіття |
|  |  | 10 | ландшафт |
| econet_element_type | Тип структурного елементу екологічної мережі | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | ключова територія (екологічне ядро) |
|  |  | 2 | сполучна територія (екологічний коридор) |
|  |  | 3 | буферна територія |
|  |  | 4 | відновлювальна територія |
| greening_type | Тип споруди озеленення | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | газон |
|  |  | 2 | квітник |
|  |  | 3 | газон з деревною та чагарниковою рослинністю, квітниками |
|  |  | 4 | споруда вертикального озеленення |
|  |  | 5 | споруда озеленення покрівель |
|  |  | 6 | споруда контейнерного озеленення |
|  |  | 7 | мобільна система озеленення |
| greening_kind | Вид зелених насаджень | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | загального користування |
|  |  | 2 | спеціального призначення |
|  |  | 3 | обмеженого користування |
| env_aim_type | Тип пріоритетних цілей використання та охорони довкілля | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | охорона цінних ландшафтів |
|  |  | 2 | стабілізація стану ландшафту |
|  |  | 3 | відновлення ландшафту |
|  |  | 4 | розвиток потенціалу території |
|  |  | 5 | збереження поточного природокористування |
| natural_hazard_type | Тип небезпечного природного процесу | 1 | затоплення паводковими водами та повеневими водами |
|  |  | 2 | високого залягання ґрунтових вод (менше 3 м від поверхні) |
|  |  | 3 | підтоплена територія |
|  |  | 4 | заболочена територія |
|  |  | 5 | болото |
|  |  | 6 | зсувів |
|  |  | 7 | карсту |
|  |  | 8 | суфозійних процесів |
|  |  | 9 | яружної ерозії |
|  |  | 10 | берегової абразії |
|  |  | 11 | селів |
|  |  | 12 | лавин |
|  |  | 13 | інших небезпечних природних процесів |
| loess_sediments_type | Тип лесових грунтів | 1 | І-й тип лесових грунтів за здатністю до просідання |
|  |  | 2 | ІІ-й тип лесових грунтів за здатністю до просідання |
|  |  | 3 | непросідаючі лесові ґрунти |
| disturbed_area_type | Тип порушеної території | 1 | територія, порушена гірничими виробками |
|  |  | 2 | кар'єр |
|  |  | 3 | відвал |
|  |  | 4 | терикон |
|  |  | 5 | територія просідання над шахтними виробками |
|  |  | 6 | територія стихійних смітників та сміттєзвалищ |
|  |  | 7 | інша порушена територія |
| melioration_type | Тип меліорації | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | гідромеліорації |
|  |  | 2 | культурно-технічної меліорації |
|  |  | 3 | хімічної меліорації |
|  |  | 4 | агролісомеліорації |
|  |  | 5 | меліорації клімату |
| eng_constr_eval | Інженерно-будівельна оцінка території | 1 | території сприятливі для будівництва |
|  |  | 2 | території малосприятливі для будівництва |
|  |  | 3 | території несприятливі для будівництва |
| historic_build_type | Тип історичної забудови | 0 | не відноситься до історичної забудови |
|  |  | 1 | значна історична забудова |
|  |  | 2 | рядова історична забудова |
| arch_composition | Роль в архітектурно-просторовій композиції | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | містобудівні домінанти |
|  |  | 2 | дисгармонійні (дисонуючі) будівлі та споруди |
| compos_axe_type | Тип планувально-композиційной вісі | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | головна |
|  |  | 2 | підпорядкована |
| compos_node_type | Тип планувально-композиційного вузла | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | головний |
|  |  | 2 | підпорядкований |
| urban_space_type | Характерний тип міських просторів | 1 | замкнений |
|  |  | 2 | відкритий |
|  |  | 3 | дисгармонійний |
| safe_areas_type | Тип безпечного району | 1 | тип 1 |
|  |  | 2 | тип 2 |
|  |  | 3 | потенційного розміщення евакуйоного населення |
|  |  | 4 | безпечний район розміщення населення, евакуйованого із зони можливого небезпечного радіоактивного забруднення від АЕС |
|  |  | 5 | інший |
| high_hazard_objects_class | Клас об'єкту підвищеної небезпеки | 1 | першого класу |
|  |  | 2 | другого класу |
|  |  | 3 | третього класу |
| chemical_hazad_area_type | Тип зони можливого хімічного забруднення від ХНО лінійної протяжності | 1 | зона можливого розповсюдження небезпечної речовини до від 0 до 2,5 км |
|  |  | 2 | зона можливого розповсюдження небезпечної речовини до від 2,5 до 5,0 км |
|  |  | 3 | зона можливого розповсюдження небезпечної речовини до від 5,0 до 20 км |
| civil_protection_object_category | Категорії об'єктів з цивільного захисту | 1 | першої категорії |
|  |  | 2 | другої категорії |
|  |  | 3 | особливої важливості |
| civil_protection_constr_type | Тип існуючих захисних споруд цивільного захисту | 1 | сховище |
|  |  | 2 | протирадіаційне укриття |
|  |  | 3 | споруда подвійного призначення |
|  |  | 4 | первинне (мобільне) укриття |
|  |  | 5 | найпростіше укриття |
| evacuation_point_type | Тип пункту евакуації | 1 | збірний пункт евакуації |
|  |  | 2 | проміжний пункт евакуації |
|  |  | 3 | приймальний пункт евакуації |
| fire_barrier_type | Тип протипожежного бар'єру | 1 | протипожежний розрив |
|  |  | 2 | протипожежний заслон |
|  |  | 3 | пожежостійке узлісся |
|  |  | 4 | протипожежна канава |
|  |  | 5 | мінералізована смуга |
|  |  | 6 | водний об'єкт |
|  |  | 7 | об'єкт транспортної інфраструктури |
| precise | Точність відображення | 0 | не визначено |
|  |  | 1 | схема |
|  |  | 5 | 5 см |
|  |  | 10 | 10 см |
|  |  | 20 | 20 см |
|  |  | 25 | 25 см |
|  |  | 30 | 30 см |
|  |  | 50 | 50 см |
|  |  | 100 | 1 м |
|  |  | 150 | 1,5 м |
|  |  | 200 | 2 м |
|  |  | 250 | 2,5 м |
|  |  | 500 | масштабу 1:500 |
|  |  | 1000 | масштабу 1:1000 |
|  |  | 2000 | масштабу 1:2000 |
|  |  | 5000 | масштабу 1:5000 |
|  |  | 10000 | масштабу 1:10000 |

| Розділ 3. Таблиці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва таблиці | Опис змісту | Назви стовпчиків | Зміст стовпчиків | Формат даних | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UAХХХХХХХХXXXXXXXXX_metadata | Метаданні проекту | ID | Ідентифікатор запису в таблиці | Long Integer |  |
|  |  | Title | Повна назва документації | String | згідно договору |
|  |  | Doc_type | Вид документації | String | Допустимі значення: комплексний план просторового розвитку території територіальної громади; генеральний план населеного пункту; детальний план території |
|  |  | Region | Назва регіону | String |  |
|  |  | Region_KATOTTH | КАТОТТГ регіону | String |  |
|  |  | Hromada | Назва територіальної громади | String |  |
|  |  | Hromada_KATOTTH | КАТОТТГ територіальної громади | String |  |
|  |  | Settlement | Назва населеного пункту | String | заповнюється тільки для генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій, що розробляються окремо від комплексного плану |
|  |  | Settl_KATOTTH | КАТОТТГ населеного пункту | String | застосовується тільки для генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій, що розробляються окремо від комплексного плану |
|  |  | existing_term | дата існуючого стану | String | у форматі: РРРР |
|  |  | prime_term | рік короткострокового періоду | String | у форматі: РРРР |
|  |  | project_term | рік середньострокового періоду | String | у форматі: РРРР |
|  |  | Company_Name | Назва організації-розробника документації | String |  |
|  |  | EDRPOU | Код ЄДРПОУ організації-розробника документації | String |  |
|  |  | Address | Адреса організації-розробника документації | String | у форматі: регіон, населений пункт, вулиця, номер будинку, офіс |
|  |  | Phone | Телефон організації-розробника документації | String | у форматі: 380ХХХХХХХХХ |
|  |  | Email | Електронна адреса організації-розробника документації | String |  |
|  |  | Arch_LastName | Прізвище сертифікованого архітектора | String |  |
|  |  | Arch_FirstName | Ім'я сертифікованого архітектора | String |  |
|  |  | Arch_MiddleName | По-батькові сертифікованого архітектора | String |  |
|  |  | Arch_Certificate_Number | Номер сертифіката аріхтектора | String |  |
|  |  | Arch_Certificate_Date | Дата видачі сертифіката архітектора | Date | у форматі: РРРР-ММ-ДД |
|  |  | Surv_Last_Name | Прізвище сертифікованого інженера-землевпорядника | String |  |
|  |  | Surv_First_Name | Ім'я сертифікованого інженера-землевпорядника | String |  |
|  |  | Surv_Middle_Name | По-батькові сертифікованого інженера-землевпорядника | String |  |
|  |  | Surv_Certificate_Number | Номер сертифіката інженера-землевпорядника | String |  |
|  |  | Surv_Certificate_Date | Дата видачі сертифіката інженера-землевпорядника | Date | у форматі: РРРР-ММ-ДД |
|  |  | Subcontract | Субпідрядні організації-розробники документації | String | подається назва організації, через кому - код ЄДРПОУ організації, дані кількох організацій відділяються крапкою з комою |
|  |  | Authors | Авторський колектив | String | пода.ться Прізвище Ім'я кожного з авторів проекту містобудівної документації, відокремлені між собою крапкою з комою |
|  |  | Decision_Аuthority | Назва органу, що прийняв рішення щодо розроблення документації | String |  |
|  |  | Decision_Date | Дата рішення щодо розроблення документації | Date | у форматі: РРРР-ММ-ДД |
|  |  | Decision_Number | Номер рішення щодо розроблення документації | String |  |
|  |  | Expertise_Аuthority | Назва організації, що провела експертизу проекту документації | String |  |
|  |  | Expertise_Date | Дата висновку за результатами проведення експертизи проекту документації | Date | у форматі: РРРР-ММ-ДД |
|  |  | Expertise_Number | Номер висновку за результатами проведення експертизи проекту документації | String |  |
|  |  | Approval_Аuthority | Назва органу, що прийняв рішення щодо затвердження документації | String |  |
|  |  | Approval_Date | Дата рішення щодо затвердження документації | Date | у форматі: РРРР-ММ-ДД |
|  |  | Approval_Number | Номер рішення щодо затвердження документації | String |  |
| UAХХХХХХХХХХXXXXXXXXX_plan | План реалізації містобудівної документації | ID | Ідентифікатор запису в таблиці | Long Integer | в назві таблиці: UAХХХХХХХХХХXXXXXXXXX - код КАТОТТГ відповідної громади або у разі розроблення окремо генерального плану - КАТОТТГ населеного пункту |
|  |  | topic | тематичний розділ чи підрозділ | String |  |
|  |  | sol_num | номер проектного рішення | String |  |
|  |  | solution | зміст проектного рішення | String |  |
|  |  | obj_guid | GIUD пов'язаного просторового об'єкту | GUID |  |
|  |  | ind_name | назва індикатору | String |  |
|  |  | unit | одиниця виміру | String |  |
|  |  | ind_in | значення існуючого стану | Double |  |
|  |  | ind_pr | значення на короткостроковий період | Double |  |
|  |  | ind_pro | значення на середньостроковий період | Double |  |
|  |  | ind_ext | значення на довгостроковий період | Double |  |
|  |  | order | номер проектного рішення, що передує реалізації поточного рішення | String |  |
|  |  | note | примітка (інші умови реалізації) | String |  |

| Розділ 4. Співвідношення класів геопросторових об'єктів та графічних матеріалів містобудівної документації на місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тематичний розділ | Назва класу геопросторових об'єктів | Псевдонім класу геопросторових об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонова підоснова тематичних схем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опорний план існуючого стану використання території проектування |  | 1. План розподілу земель за категоріями земель та формою власності / 2. План розподілу земель за угіддями / 3. Збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування | План відродження традиційного середовища / Історико-архітектурний опорний план | Схема просторово-планувальної організації території (Модель розвитку) | Ландшафтний план (в КП) / Схема озеленених та ландшафтно-рекреаційних територій (в ГП) /Схема озеленення та благоустрою території (в ДПТ) | План функціонального зонування території | Проектний план | План землевпорядних заходів |  | Схема інженерної підготовки і захисту території | Схема обмежень у використанні земель | Схема транспортної мобільності та інфраструктури | Схема інженерного забезпечення території | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту |
| Просторово-планувальна організація території | hromada | Території територіальних громад |  | єдиний символ |  | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | starostynstvo | Території старостинських округів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | settlement_in | Населені пункти в існуючих межах |  | єдиний символ |  | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | settlement | Населені пункти за проектними рішеннями |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | city_district | Райони у містах |  | єдиний символ |  | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | settling | Поселення |  | єдиний символ |  | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | dpt_area | Територія, на яку розроблено ДПТ |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | complex_objects | Комплексні об'єкти містобудування |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | planning_centres | Планувальні вузли |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | planning_axes | Планувальні осі |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | planning_forms | Планувальні утворення в населених пунктах |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | transport_corridors | Транспортні коридори |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | класифікація за type та cor_st | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та cor_st | не відображається | не відображається |
|  | trans_cor_infl_zones | Смуги впливу транспортних коридорів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається |
|  | suburban_zones | Приміські зони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | invest_areas | Інвестиційно привабливі території |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | state_reg_interest | Території державних інтересів та інтересів суміжних громад |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | класифікація за level | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | support_areas | Території, розвиток яких потребує державної підтримки |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
| Відродження традиційного середовища | historic_rajon | Історичні райони населеного пункту |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | heritage_objects | Об'єкти культурної спадщини |  | не відображається |  | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | lost_objects | Місця втрачених об'єктів |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | compos_axes | Планувально-композиційні осі |  | не відображається |  | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | compos_nodes | Планувально-композиційні вузли |  | не відображається |  | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | urban_space_types | Характерні типи міських просторів |  | не відображається |  | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | monuments_view_areas | Зони огляду пам'яток архітектури |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | thresholds | Характерні відстані (якісні пороги) видового розкриття пам'яток архітектури |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | review_point | Оглядові точки |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | review_axes | Оглядові осі |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | review_fronts | Оглядові фронти |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | view_zones | Зони формування видів |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | hist_transport_routes | Історичні транспортні зв'язки |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
| Землеустрій та землевпорядні заходи | parcel | Контури земель |  | не відображається |  | 1. класифікація за атрибутом category та підпис коду цільового призначення з атрибуту label кольорами за трьома видами форми власності / 3. класифікація за атрибутом act_type та cad_num | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | відображення за атрибутом source зі значенням відповідної містобудівної документації | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | landuse | Угіддя |  | не відображається |  | 2. класифікація за атрибутом landuse, окремим шаром - штриховка полігонів зі значенням 1 атрибубу violat | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | land_conservation | Законсервовані землі |  | не відображається |  | 2. єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | agro_soil | Агровиробничі групи ґрунтів |  | не відображається |  | 2. класифікація за атрибутом valuable - відображаються зі значенням 1 | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | lands_massif | Масив земель сільськогосподарського призначення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | landmanagement | Землевпорядні заходи |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за атрибутом activity | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
| Ландшафтне планування | climate | Ареали поширення кліматичних показників |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | river | Водотоки |  | єдиний символ |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | waterb | Водойми |  | єдиний символ |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | minerals_p | Родовища корисних копалин |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за subgroup | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | minerals_pg | Ареали залягання корисних копалин |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за subgroup | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | watershed | Водозбірні басейни |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | degraded_soils | Ареали поширення деградованих та еродованих ґрунтів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | pollution_areas | Ареали забрунення довкілля |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | econet | Структурні елементи екологічної мережі |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | pzf_p | Об'єкти природно-заповідного фонду |  | класифікація за signific, category, subcat |  | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за signific, category, subcat | не відображається | класифікація за signific, category, subcat | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | emerald_network | Території Смарагдової мережі |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | unesco_nature_p | Природні об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | unesco_nature_pg | Території природних об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | intern_wetlands_p | Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | intern_wetlands_pg | Території водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | env_conflict_res_p | Вузли вирішення можливих конфліктів господарської діяльності та збереження довкілля |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | env_conflict_res_pg | Зони вирішення можливих конфліктів господарської діяльності та збереження довкілля |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | env_aim | Диференціація ландшафтів за пріоритетністю використання та охорони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | env_protect_meas_p | Локалізація проведення заходів з охорони довкілля |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | env_protect_meas_l | Лінії проведення заходів з охорони довкілля |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | env_protect_meas_pg | Території проведення заходів з охорони довкілля |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | tour_routes | Туристичні маршрути |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
| Обмеження у використанні земель | areas_in_red_lines | Території в червоних лініях |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | areas_in_blue_lines | Території в блакитних лініях |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | areas_in_green_lines | Території в зелених лініях |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | areas_in_yellow_lines_pg | Території в жовтих лініях |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | building_reg_lines | Території в лініях регулювання забудови |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | protect_zones | Охоронні зони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | sanit_protect_zones | Санітарно-захисні зони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | sanit_gaps | Санітарні відстані (розриви) від об’єкту |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | water_supply_protect_zones | Зони санітарної охорони джерел водопостачання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | waterprotect_zones | Водоохоронні зони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | bank_protect | Прибережні захисні смуги |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | beach_zones | Пляжні зони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | shore_zones | Берегові смуги водних шляхів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | canals_bands | Смуги відведення гідротехнічних споруд |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | pzf_pg | Території та об'єкти природно-заповідного фонду |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | pzf_zon | Зонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | pzf_protected_zones | Охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | pzf_reserve | Території, зарезервовані з метою наступного заповідання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | health_protect_zones | Зони санітарної охорони курортів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | avia_limits | Авіаційні, радіолокаційні обмеження |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | radiactive_limits | Радіаційні обмеження |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | spec_landuse_zones | Зона особливого режиму використання земель |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code та status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | heritage_monuments | Пам’ятки культурної спадщини |  | не відображається |  | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | heritage_territory | Території пам’ятки культурної спадщини |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | heritage_protect_zones | Зони охорони пам'яток культурної спадщини |  | не відображається |  | не відображається | класифікація за res_code | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за res_code | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | world_heritage | Об’єкти культурної всесвітньої спадщини |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | world_heritage_buf | Буферні зони об'єктів всесвітньої спадщини |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | hist_cult_conserv | Історико-культурні заповідники |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | hist_cult_area | Історико-культурні заповідні території |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | archeolog_protect_ter | Охоронювані археологічні території |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | historic_areals | Історичні ареали населених місць |  | не відображається |  | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eco_emergency | Зони надзвичайної екологічної ситуації |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | expropriat_areas | Території, до складу яких входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | geodetic_points | Геодезичні пункти |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається |
| Функціональне зонування території | function_zoning_in | Функціональне використання територій існуюче |  | класифікація за type |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | function_zoning_pr | Функціональне призначення територій перспективне |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | function_zones | Функціональні зони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_public | Адміністративно-управлінські заклади, наукові та проектні організації |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_education | Заклади освіти |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_medical | Заклади охорони здоров'я |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_social_protect | Заклади медико-соціального та соціального захисту населення |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_culture | Об'єкти культури та дозвілля |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_religious | Культові об'єкти |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_sport | Спортивні заклади |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_trade | Заклади надання торгівельних, побутових, поштових, фінансових послуг |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_catering | Заклади громадського харчування |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | objects_veterinary | Ветеринарні лікарні |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | meteostations | Основні метеостанції державної мережі спостережень |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | hotels | Заклади короткострокового проживання |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | resort_objects | Санаторно-курортні та оздоровчі заклади |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | sport_fishery_objects | Об'єкти любительського і спортивного рибальства |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | beach_objects | Пляжі |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | fire_stations | Пожежно-рятувальні підрозділи |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | cemeteries | Кладовища |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | crematoria | Крематорії |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | animal_burial_grounds | Місця захоронення трупів тварин |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | garbage_grounds | Місця видалення відходів |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | recycling_object | Підприємства поводження з відходами |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | animal_shelters | Притулки для тварин |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | public_toilets | Громадські туалети |  | ДПТ: класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | innovative_objects | Інноваційно-виробничі об'єкти |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | industry_objects | Промислові підприємства |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | livestock_objects | Підприємства тваринництва |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | plant_cultivation_objects | Підприємства рослинництва |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | other_agro_objects | Підприємства змішаного сільського господарства |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | forestery_objects | Лісогоподарські об'єкти |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | fishery_objects | Підприємства рибальства, рибництва |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | hunting_objects | Мисливські господарства |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | education_zones | Території обслуговування закладами освіти |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | medical_zones | Території обслуговування закладами охорони здоров'я |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | fire_st_zones | Зони обслуговування пожежно-рятувальними підрозділами |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
| Забудова території, обслуговування населення та господарська діяльність (в ДПТ) | str_residential | Житлові будинки |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_public | Громадські будівлі та споруди |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_industrial | Виробничі будівлі та споруди |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_transport | Будівлі та споруди транспорту |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_transp_sq | Площині транспортні споруди |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за атрибутами type та state | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_engineering | Будівлі та споруди інженерного забезпечення |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_hydro_pg | Споруди інженерної підготовки та захисту території |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_green | Споруди озеленення |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за атрибутами type та state | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_restrict | Спеціалізовані споруди |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_grounds | Функціональні майданчики |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за атрибутами type та state | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | str_other | Інші будівлі та споруди |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за hist_bld (відображаються об'єкти зі значеннями 1 та 2) | не відображається | ДПТ: класифікація заатрибутами function та state | ДПТ: класифікація за change | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
| Транспортна мобільність та інфраструктура | roads | Сегменти вулично-дорожньої мережі |  | класифікація за str_in та type_in |  | не відображається | класифікація за str_in та type_in | не відображається | класифікація за str_in та type_in | класифікація за str_ext та type_ext | класифікація за str_ext та type_ext | не відображається | класифікація за str_ext та type_ext | не відображається | не відображається | класифікація за str_ext та type_ext | не відображається | не відображається |
|  | road_nodes | Вузлові об'єкти вулично-дорожньої мережі |  | класифікація за road_nodes_type та state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | класифікація за road_nodes_type та state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) | не відображається | класифікація за road_nodes_type та state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) | класифікація за road_nodes_type та change | класифікація за road_nodes_type та change | не відображається | класифікація за road_nodes_type та change | не відображається | не відображається | класифікація за road_nodes_type та change | не відображається | не відображається |
|  | spec_roads | Спеціалізовані дороги та проїзди |  | ДПТ: класифікація за state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | не відображається | ДПТ: класифікація за change | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за change | не відображається | не відображається |
|  | forest_roads | Польові та лісові дороги |  | ДПТ: єдиний символ |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається | ДПТ: єдиний символ | не відображається | не відображається |
|  | trails | Мережа відокремлених доріжок |  | ДПТ: класифікація за type та state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за type та change | не відображається | ДПТ: класифікація за type та change | не відображається | не відображається | ДПТ: класифікація за type та change | не відображається | не відображається |
|  | railways_main | Залізниці магістральні |  | класифікація за type |  | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається |
|  | railways_local | Залізниці місцеві |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
|  | public_transport_routes | Лінії руху громадського транспорту |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається |
|  | public_transport_stops | Зупинки громадського транспорту |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається |
|  | public_routes | Маршрути сталої транспортної мобільності |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
|  | avia_transport | Об'єкти повітряних перевезень |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
|  | rail_transport | Об'єкти залізничних перевезень |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
|  | auto_transport | Об'єкти автотранспортних перевезень |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
|  | water_transport | Об'єкти водного транспорту |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
|  | transport_enterprises | Транспортні підприємства |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається |
|  | railways_obj | Об'єкти на залізничних мережах |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
|  | petrol_stations | Автозаправочні станції |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається |
|  | techservice_stations | Станції технічного обслуговування |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається |
|  | car_park | Об'єкти зберігання автомобілів |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається |
|  | transport_storage | Транспортно-складські комплекси |  | класифікація за status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається | не відображається |
|  | crossborder | Пункти пропуску через державний кордон |  | класифікація за type та status (відображаються тільки значення 1, 6, 7, 8) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status | не відображається | не відображається |
| Інженерне забезпечення території | main_power_lines | Лінії магістральних електропередачі |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за voltage та change | не відображається |
|  | local_power_lines | Лінії місцевих електромереж |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за voltage та change | не відображається |
|  | local_gas_pipes | Розподільні газопроводи |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за change | не відображається |
|  | heating_pipes | Місцеві теплопроводи |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за change | не відображається |
|  | water_supply | Водопроводи питного водопостачання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type, kind та change | не відображається |
|  | water_tech_supply | Місцеві водопроводи технічного водопостачання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за kind та change | не відображається |
|  | sewerage | Трубопроводи каналізаційних мереж |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | rain_water_sewer | Трубопроводи дощової каналізації |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | main_telecom_lines | Лінії магістральних електронних комунікаційних мереж |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | local_telecom_lines | Лінії місцевих електронних комунікаційних мереж |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | main_oil_pipes | Магістральні нафтопроводи |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається |
|  | main_gas_pipes | Магістральні газопроводи |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається |
|  | main_products_pipes | Магістральні продуктопроводи |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається |
|  | main_water_pipes | Магістральні водопроводи |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status | не відображається |
|  | main_melioration_nets | Канали магістральних меліоративних систем |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | power_plants | Електростанції |  | класифікація за type та state (об'єкти зі значенням 8 не відображаються) |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | power_objects | Об’єкти систем електрозабезпечення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | oil_pipes_objects | Об’єкти на нафтопроводах |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | product_pipes_objects | Об’єкти на продуктопроводах |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | gas_pipes_objects | Об’єкти на газопроводах |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | main_water_objects | Об'єкти на магістральних водопроводах |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | local_water_objects | Об’єкти місцевих водопровідних мереж питного водопостачання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | local_techwater_objects | Об’єкти місцевих водопровідних мереж технічного водопостачання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | heating_objects | Об'єкти на мережах теплопостачання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | sewerage_objects | Об’єкти на каналізаційних мережах |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | sew_treat_plants | Каналізаційні очисні споруди |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | rain_sewer_objects | Об'єкти дощової каналізації |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
|  | telecom_objects | Об'єкти електронних комунікацій |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change | не відображається |
| Інженерна підготовка і захист території | countur | Горизонталі |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | slope | Ухили земної поверхні |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | natural_hazards_areas | Ареали поширення небезпечних природних процесів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | natural_hazards_points | Локалізація небезпечних природних процесів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | loess_sediments_pg | Поширення лесових порід, що мають властивість до просідання |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | disturbed_areas | Території, порушені внаслідок виробничої діяльності |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | melioration | Території меліорації |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_constr_eval | Інженерно-будівельна оцінка території |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за value | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_protect_measures_pg | Території проведення заходів із захисту території від небезпечних природних процесів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_protect_measures_l | Лінійні локалізації проведення заходів із захисту території від небезпечних природних процесів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_protect_measures_p | Локалізації проведення заходів із захисту території від небезпечних природних процесів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | recultivation | Території рекультивації порушених територій |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | recultivation_allocation | Місця рекультивації порушених територій |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_protect_other_pg | Території проведення інших заходів з інженерної підготовки території |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_protect_other_l | Лінійні локалізації проведення інших заходів з інженерної підготовки території |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_protect_other_p | Локалізації проведення інших заходів з інженерної підготовки території |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_object_l | Об'єкти лінійні інженерної підготовки та захисту території |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | eng_object_p | Об'єкти інженерної підготовки та захисту території |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | ref_point | Опорні точки |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
|  | vert_pl_slopes | Ухили вертикального планування |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту | strong_destructions_zones | Зони можливих сильних руйнувань |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | weak_destructions_zones | Зони можливих слабких руйнувань |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | np_in_catastr_flood_areas | Населені пункти в зоні можливого катастрофічного затоплення у разі руйнування гребель |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | catastrophic_flood_areas | Зони можливого катастрофічного затоплення у разі руйнування гребель |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | nuclear_pollut_zones | Зони можливого небезпечного радіоактивного забруднення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | nuclear_hazard_zones | Зони можливого сильного радіоактивного забруднення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | high_hazard_objects | Об`єкти підвищенної небезпеки (ОПН) |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за change |
|  | high_hazard_obj_impact_zone | Зона можливих наслідків аварій, що можуть статися на ОПН |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | chem_hazad_point_objects | Хімічно небезпечні об'єкти |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | chem_point_obj_pollut_hazad_areas | Зона можливого хімічного забруднення від ХНО |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | ammunition_stores | Склади військового озброєння (засобів ураження) |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | ammunition_stores_impact_zones | Зона можливого ураження у випадку надзвичайної ситуації на складах боєприпасів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | safe_areas | Безпечні райони |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type |
|  | evac_pop_distrib_areas | Зони для можливого розселення евакуйованого населення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | evacuation_points | Пункти евакуації |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та status |
|  | evac_pop_distrib_points | Пункти розміщення евакуйованого населення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | evac_pop_help_org | Заклади, що можуть бути використані для життєзабезпечення евакуйованого населення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | evac_pop_temp_areas | Зона для розміщення тимчасових об’єктів для розселення евакуйованого населення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | evac_pop_temp_areas_ing | Майданчики для розміщення тимчасових об’єктів інженерного забезпечення зон для розміщення тимчасових об’єктів для розселення евакуйованого населення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | reserves_stores | Бази та склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | civil_protect_objects_p | Розташування об'єктів, що належать до категорій з цивільного захисту |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | civil_protect_constr_p | Розташування захисних споруд цивільного захисту |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | civil_protect_constr_area | Зони обслуговування населення об’єктами фонду споруд цивільного захисту |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | resid_build_shelter_areas | Зони, які потенційно потребують обслуговування населення захисними спорудами |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | evacuation_paths | Маршрути евакуації населення |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | evac_transport_str | Об'єкти транспортної інфраструктури, що можуть використовуватись при організації маршрутів евакуації |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | evac_transport_nodes | Транспортні пересадкові вузли, що можуть використовуватись при організації маршрутів евакуації |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | roundabout_paths | Напрямки обходів у випадку руйнування основних шляхопроводів |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за status |
|  | fire_reservoirs_p | Розміщення водойм для гасіння пожеж (штучні) |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | fire_wat_intake_place_pg | Облаштовані місця забору води для потреб пожежогасіння |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за change |
|  | fire_wat_intake_place_p | Розміщення облаштованих місць забору води для потреб пожежогасіння |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |
|  | fire_barrier | Протипожежні бар'єри |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | класифікація за type та change |
|  | fire_distance | Протипожежні відстані |  | не відображається |  | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | не відображається | єдиний символ |

| Додаток (довідковий). Правила топології, що мають бути дотримані при формуванні геопросторових даних містобудівної документації |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клас об'єктів, що перевіряються | Правило | Клас об'єктів, якими виконується перевірка |
| 1 | 2 | 3 |
| starostynstvo | мають суміщатися з об'єктами | hromada |
| settlement_in | мають покриватися об'єктами | hromada |
| settlement_in | не повинні перекриватися | settlement_in |
| settlement | мають покриватися об'єктами | hromada |
| settlement | не повинні перекриватися | settlement |
| city_district | мають суміщатися з об'єктами | settlement |
| function_zoning_in | мають суміщатися з об'єктами | hromada |
| function_zoning_in | не повинні перекриватися | function_zoning_in |
| function_zoning_in | не повинні мати проміжків | function_zoning_in |
| function_zoning_pr | мають суміщатися з об'єктами | hromada |
| function_zoning_pr | не повинні перекриватися | function_zoning_pr |
| function_zoning_pr | не повинні мати проміжків | function_zoning_pr |
| function_zoning_pr | мають бути всередині полігонів | planning_forms |
| transport_corridors | не повинні перекривати самі себе |  |
| transport_corridors | не повинні мати висячих вузлів | transport_corridors |
| transport_corridors | мають складатися з однієї частини | transport_corridors |
| sublease | мають суміщатися з об'єктами | parcel |
| agro_landscape_groups | не повинні перекриватися | agro_landscape_groups |
| agro_soil | не повинні перекриватися | agro_soil |
| areas_in_red_lines | не повинні перекриватися | areas_in_red_lines |
| areas_in_blue_lines | не повинні перекриватися | areas_in_blue_lines |
| areas_in_green_lines | не повинні перекриватися | areas_in_green_lines |
| areas_in_yellow_lines_pg | не повинні перекриватися | areas_in_yellow_lines_pg |
| building_reg_lines | не повинні перекриватися | building_reg_lines |
| pzf_zon | мають суміщатися з об'єктами | pzf_pg |
| pzf_zon | не повинні перекриватися | pzf_zon |
| pzf_reserve | не повинні перекриватися з | pzf_pg |
| pzf_reserve | не повинні перекриватися з | pzf_zon |
| roads | не повинні перекривати самі себе |  |
| roads | мають складатися з однієї частини | roads |
| spec_roads | не повинні перекривати самі себе |  |
| spec_roads | мають складатися з однієї частини | spec_roads |
| forest_roads | не повинні перекривати самі себе |  |
| forest_roads | мають складатися з однієї частини | forest_roads |
| trails | не повинні перекривати самі себе |  |
| trails | мають складатися з однієї частини | trails |
| railways_main | не повинні перекривати самі себе |  |
| railways_main | мають складатися з однієї частини | railways_main |
| railways_local | не повинні перекривати самі себе |  |
| railways_local | мають складатися з однієї частини | railways_local |
| main_oil_pipes | не повинні перекривати самі себе |  |
| main_oil_pipes | мають складатися з однієї частини | main_oil_pipes |
| main_gas_pipes | не повинні перекривати самі себе |  |
| main_gas_pipes | мають складатися з однієї частини | main_gas_pipes |
| main_products_pipes | не повинні перекривати самі себе |  |
| main_products_pipes | мають складатися з однієї частини | main_products_pipes |
| main_water_pipes | не повинні перекривати самі себе |  |
| main_water_pipes | мають складатися з однієї частини | main_water_pipes |
| main_power_lines | не повинні перекривати самі себе |  |
| main_power_lines | мають складатися з однієї частини | main_power_lines |
| local_power_lines | не повинні перекривати самі себе |  |
| local_power_lines | мають складатися з однієї частини | local_power_lines |
| local_gas_pipes | не повинні перекривати самі себе |  |
| local_gas_pipes | мають складатися з однієї частини | local_gas_pipes |
| heating_pipes | не повинні перекривати самі себе |  |
| heating_pipes | мають складатися з однієї частини | heating_pipes |
| water_supply | не повинні перекривати самі себе |  |
| water_supply | мають складатися з однієї частини | water_supply |
| water_tech_supply | не повинні перекривати самі себе |  |
| water_tech_supply | мають складатися з однієї частини | water_tech_supply |
| sewerage | не повинні перекривати самі себе |  |
| sewerage | мають складатися з однієї частини | sewerage |
| rain_water_sewer | не повинні перекривати самі себе |  |
| rain_water_sewer | мають складатися з однієї частини | rain_water_sewer |
| main_telecom_lines | не повинні перекривати самі себе |  |
| main_telecom_lines | мають складатися з однієї частини | main_telecom_lines |
| local_telecom_lines | не повинні перекривати самі себе |  |
| local_telecom_lines | мають складатися з однієї частини | local_telecom_lines |
| main_melioration_nets | не повинні перекривати самі себе |  |
| main_melioration_nets | мають складатися з однієї частини | main_melioration_nets |
| countur | не повинні перекривати самі себе |  |
| countur | мають складатися з однієї частини | countur |
| river | не повинні перекривати самі себе |  |
| river | мають складатися з однієї частини | river |
| watershed | не повинні перекриватися | watershed |
| degraded_soils | не повинні перекриватися | degraded_soils |
| econet | не повинні перекриватися | econet |
| emerald_network | не повинні перекриватися | emerald_network |
| slope | не повинні перекриватися | slope |
| loess_sediments_pg | не повинні перекриватися | loess_sediments_pg |
| melioration | не повинні перекриватися | melioration |
| historic_rajon | не повинні перекриватися | historic_rajon |